МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2017 года N 1233

Об утверждении

методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон

В соответствии с

пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543 "О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 20, ст.2928)

приказываю:

Утвердить прилагаемую

методику проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон .

Министр

А.В.Новак

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

13 февраля 2018 года,

регистрационный N 50026

УТВЕРЖДЕНА

приказом Минэнерго России

от 27 декабря 2017 года N 1233

Методика проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон

I. Общие положения

1.1. Настоящая методика устанавливает порядок расчета показателей готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, включая индекс готовности субъекта электроэнергетики к работе в отопительный сезон (далее - показатели готовности, индекс готовности субъекта), весовые коэффициенты показателей готовности, перечень специализированных индикаторов и порядок их расчета, с помощью которых определяется выполнение субъектами электроэнергетики каждого из условий готовности (групп условий), а также порядок и сроки представления указанной информации субъектами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

1.2. Настоящая методика применяется Министерством энергетики Российской Федерации для оценки готовности субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше и (или) объектами по производству электрической энергии суммарной установленной мощностью 25 МВт и более, в том числе объектами по производству электрической энергии, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также субъектов электроэнергетики, являющихся субъектами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (далее - субъекты электроэнергетики), к работе в отопительный сезон (далее - оценка готовности).

1.3. Оценка готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон проводится Министерством энергетики Российской Федерации на основании данных о выполнении субъектами электроэнергетики условий готовности к работе в отопительный сезон, установленных

разделом IV Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон , утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 20, ст.2928) (далее - Правила).

1.4. Определение и оценка показателей, условий готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон проводятся Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии с настоящей методикой в отношении следующих объектов (далее - объект):

для субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, - объектов по производству электрической энергии (электростанций), а также обособленных структурных подразделений (филиалов) указанных субъектов электроэнергетики, осуществляющих свою деятельность на базе имущественного комплекса электростанций и осуществляющих их эксплуатацию;

для субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, - обособленных структурных подразделений субъекта электроэнергетики (филиалов) (при их наличии), осуществляющих эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства и регулируемую деятельность на территориях субъектов Российской Федерации как территориальные сетевые организации. В случае отсутствия у субъекта электроэнергетики указанных обособленных структурных подразделений (филиалов) объектом оценки является все принадлежащие таким субъектам электроэнергетики объекты электросетевого хозяйства в комплексе; для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью - обособленных структурных подразделений субъекта электроэнергетики (филиалов), осуществляющих эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства на территориях одного или нескольких субъектов Российской Федерации, имеющих общие административные границы;

для субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике - диспетчерских центров субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (далее - диспетчерский центр).

1.5. Оценка готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон включает в себя определение индекса готовности на основании расчетов, проводимых в соответствии с настоящей методикой, и результаты работы комиссии по оценке выполнения условий готовности в случае достижения установленной величины специализированных индикаторов при проведении мониторинга готовности.

1.6. Индекс готовности объекта или субъекта электроэнергетики принимает значения в диапазоне от 0 (наихудшее значение) до 1 (наилучшее значение) с точностью до второго знака после запятой.

II. Расчет индекса готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон

2.1. Расчет индекса готовности субъекта проводится Министерством энергетики Российской Федерации в следующей последовательности:

оценка выполнения показателей готовности объекта в соответствии с

пунктами 2.2  и

2.3 настоящей методики ;

расчет оценки выполнения условий готовности объекта в соответствии с

пунктами 2.4  и

2.5 настоящей методики ;

расчет оценки выполнения групп условий готовности объекта в соответствии с

пунктом 2.6 настоящей методики ;

расчет индекса готовности объекта в соответствии с

пунктом 2.7 настоящей методики ;

расчет индекса готовности субъекта в соответствии с

пунктом 2.8 настоящей методики .

2.2. Каждый показатель готовности объекта оценивается Министерством энергетики Российской Федерации в зависимости от отклонения фактических значений таких показателей от плановых значений из состава информации, предусмотренной

пунктами 4 ,

7 ,

8  и

18 Правил  и (или) установленными нормативной документацией требованиями. Используемая для каждого показателя готовности объекта информация приведена в

приложении N 1 к настоящей методике .

Диапазоны балльной шкалы оценки характеризуют качественную оценку выполнения показателей объекта:

"1" - показатель выполнен в полном объеме;

больше "0" и меньше "1" - показатель выполнен частично;

"0" - показатель не выполнен.

В целях принятия решения о готовности и при проведении мониторинга готовности определение фактических значений показателей и специализированных индикаторов проводится Министерством энергетики Российской Федерации на основании данных, полученных в отношении объекта в период с 1 ноября предыдущего года до 1 ноября текущего года, а при проведении мониторинга готовности за ноябрь - с 1 ноября текущего года (оцениваемый период).

2.3. В случае эксплуатации на объекте образцов приведенной в

приложении N 2 к настоящей методике  продукции, изготовленных на территории Российской Федерации по вновь разработанной рабочей документации для проверки путем испытаний соответствия таких образцов заданным техническим требованиям с целью принятия решения о возможности постановки на производство и (или) использования по назначению (опытные образцы) или для применения с одновременной отработкой конструкции и технической документации для производства и эксплуатации последующих изделий данной партии или серии (головные образцы), оценка выполнения приведенных в

приложении N 3 к настоящей методике  показателей готовности такого объекта осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии с приведенной в указанном

приложении к настоящей методике  балльной шкалой оценки.

2.4. Расчет оценки выполнения условий готовности объекта (ИВУ) осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации по формуле (1):

| , | (1) |
| --- | --- |

где:

- значение весового коэффициента для i-го показателя готовности объекта, входящего в состав оцениваемого условия готовности объекта, в соответствии с

приложением N 1 к настоящей методике ;

- балльная оценка i-го показателя готовности объекта, входящего в состав оцениваемого условия готовности объекта, определенная Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии с

пунктами 2.2  и

2.3 настоящей методики .

2.5. В случае достижения установленной величины специализированных индикаторов, перечень и порядок расчета которых приведены в

приложении N 4 к настоящей методике , по итогам работы комиссии по оценке выполнения условий готовности оценка выполнения условий готовности объекта проводится Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии с

пунктом 2.4 настоящей методики  на основании данных, указанных в протоколе комиссии.

2.6. Расчет оценки выполнения групп условий готовности объекта (ИВГУ) осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации по формуле (2):

| , | (2) |
| --- | --- |

где:

- значение, определенное Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии с

пунктом 2.4 настоящей методики  для каждого условия готовности объекта, входящего в оцениваемую группу условий объекта;

N - количество условий готовности объекта, входящих в состав оцениваемой группы условий.

2.7. Расчет индекса готовности объекта (ИГО) осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации по формуле (3):

| , | (3) |
| --- | --- |

где:

- значение, определенное Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии с

пунктом 2.6 настоящей методики  для каждой группы условий готовности объекта;

N - количество групп условий готовности объекта.

2.8. Расчет индекса готовности субъекта (ИГС) осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации по формуле (4):

| , | (4) |
| --- | --- |

где:

- значение, определенное Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии с

пунктом 2.6 настоящей методики  для i-ой группы условий готовности j-го объекта оцениваемого субъекта;

Ni - количество групп условий готовности каждого объекта;

Nj - количество объектов оцениваемого субъекта.

В случае, если значение ИГС находится в диапазоне значений от 0,95 до 1 и среди объектов такого субъекта имеются объекты со значением ИГО, определенным в соответствии с

пунктом 2.7 настоящей методики , менее 0,95, то информация о неготовности конкретных поименованных объектов со значениями индекса готовности менее 0,95 указывается Министерством энергетики Российской Федерации в решении о готовности субъекта электроэнергетики к работе в отопительный сезон.

2.9. Уровень готовности субъекта электроэнергетики к работе в отопительный сезон устанавливается Министерством энергетики Российской Федерации:

"Не готов" в случае, если индекс готовности меньше 0,95;

"Готов с условиями" в случае, если индекс готовности меньше 1 и больше либо равен 0,95;

"Готов" в случае, если индекс готовности равен 1.

Приложение N 1

к методике проведения оценки

готовности субъектов электроэнергетики

к работе в отопительный сезон,

утвержденной приказом Минэнерго России

от 27 декабря 2017 года N 1233

Исходные данные, балльная шкала и весовые коэффициенты, используемые для оценки выполнения показателей и условий готовности объектов

Таблица 1. Исходные данные, балльная шкала и весовые коэффициенты, используемые для оценки выполнения показателей и условий готовности объектов субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии

| N пп | Группа условий* | Условие* | Показатель | Исходные данные для расчета показателя |  |  |  | Балльная шкала оценки отклонения фактических значений показателей (Ф) от плановых значений (П) и (или) требований, установленных нормативной документацией |  |  | Весовой коэффи- циент показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предос- тавляют | Сведения | Форма пред- ставления | Срок пред- ставления | 0 | от 0 до 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |
| _______________ * Наименование групп условий и условий приведено в соответствии с разделом IV Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 20, ст.2928). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Произ- водство и отпуск энергии | Обеспечение готовности генери- рующего оборудования к несению нагрузки в пределах величины располагаемой электрической мощности | Непревы- шение величины фактических технических ограничений использования установленной электрической мощности над плановой величиной технических ограничений | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения об использовании установленной генерирующей мощности субъектов элек- троэнергетики в соответствии с приказом Минэнерго России от 23.07.2012 N 340 "Об утверждении перечня пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления" (зарегистрирован Минюстом России 06.09.2012, регистрационный N 25386) с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 15.06.2016 N 534 "О внесении изменений в | Приложение N 15 к Перечню предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф > 0 при П = 0, где: Ф - фактическая величина технических ограничений использования установленной мощности объекта, МВт; П - плановая величина технических ограничений использования установленной мощности объекта, МВт | Рассчитывается по формуле: Б = П/Ф, если Ф>П, где: Ф - фактическая величина технических ограничений использования установленной мощности объекта, МВт; П - плановая величина технических ограничений использования установленной мощности объекта, МВт | Если П > Ф или Ф = 0, где: Ф - фактическая величина технических ограничений использования установленной мощности объекта, МВт; П - плановая величина технических ограничений использования установленной мощности объекта, МВт |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | перечень информации, предоставляе- мой субъектами электроэнергети- ки, и порядок предоставления информации субъектами элек- троэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 23 июля 2012 г. N 340" (зарегистрирован Минюстом России 30.08.2016, регистрационный N 43493), от 26.12.2016 N 1404 "О внесении изменений в перечень информации, предоставляе- мой субъектами электроэнергети- ки, и порядок предоставления информации субъектами элек- троэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 23 июля 2012 г. N 340" (зарегистрирован Минюстом России 10.04.2017, регистрационный N 46311) и от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20.12.2017 N 1194 "О внесении изменений в перечень информации, предоставляе- мой субъектами электроэнергети- ки, и порядок предоставления информации субъектами элек- троэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 23 июля 2012 г. N 340" (зарегистрирован Минюстом России __.__.2018, регистрационный N ___ ) (далее - Перечень пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Обеспечение готовности генериру- ющего оборудования, предназначен- ного для работы в режиме отпуска тепловой энергии, к несению тепловой нагрузки в пределах закрепленной договорами о поставке тепловой мощности | Выполнение планового значения установленной тепловой мощности | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения об использовании установленной генерирующей мощности субъектов элек- троэнергетики в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 15 к Перечню предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф = 0 при П>0 где: Ф - фактическая средняя установленная тепловая мощность за оцениваемый период, Гкал/час; П - плановая средняя установленная тепловая мощность за оцениваемый период, Гкал/час | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф<П, где: Ф - фактическая средняя установленная тепловая мощность за оцениваемый период, Гкал/час; П - плановая средняя установленная тепловая мощность за оцениваемый период, Гкал/час | Если ФП или П = 0, где: Ф - фактическая средняя установленная тепловая мощность за оцениваемый период, Гкал/час; П - плановая средняя установленная тепловая мощность за оцениваемый период, Гкал/час |  | Не рассчи- тывается в случае, если на объекте не эксплу- атируется оборудо- вание, пред- назначенное для работы в режиме отпуска тепловой энергии; 1 в остальных случаях |  |  |
| 3. |  | Проведение в течение 12 месяцев до даты оценки готовности опробования котлоагрегатов и (или) газовых турбин тепловых элек- тростанций, работающих на газе и использующих резервное (аварийное) топливо, с фактическим переводом их на работу на резервном (аварийном) топливе с соблюдением следующих условий: перевод на сжигание резервного (аварийного) топлива должен осу- ществляться при нагрузке не менее 50 процентов номинальной нагрузки; | Опробование основного технологи- ческого оборудования, работающего на газе и ис- пользующего резервное (аварийное) топливо, фактическим переводом на работу на резервном (аварийном) топливе до даты оценки готовности к отопительному периоду | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Технические характеристики и показатели работы генерирующего оборудования в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 73 к Перечню предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф = 0 при П>0, где: Ф - количество оборудования, работающего на газе и использующего резервное (аварийное) топливо, на котором выполнен фактический перевод на резервное (аварийное) топливо; П - количество оборудования, работающего на газе и использующего резервное (аварийное) топливо | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П при Ф<П, где: Ф - количество оборудования, работающего на газе и использующего резервное (аварийное) топливо, на котором выполнен фактический перевод на резервное (аварийное) топливо; П - количество оборудования, работающего на газе и использующего резервное (аварийное) топливо | Если Ф = П либо П = 0, где: Ф - количество оборудования, работающего на газе и использующего резервное (аварийное) топливо, на котором выполнен фактический перевод на резервное (аварийное) топливо; П - количество оборудования, работающего на газе и использующего резервное (аварийное) топливо |  | Не рассчи- тывается в случае, если на объекте не эксплу- атируется оборудо- вание, работающее на газе и использую- щее резервное (аварийное) топливо; 1 в остальных случаях |  |  |
|  |  | продолжи- тельность работы на резервном (аварийном) топливе должна составлять не менее 5 минут с нагрузкой не менее 80 процентов номинальной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Выполнение в соответствии с утвержден- ными в установленном порядке инвес- тиционными программами годового плана ввода в эксплуатацию новых и рекон- струированных объектов элек- троэнергетики (с прохождением их комплексного опробования), влияющих на обеспечение готовности к производству электрической и тепловой энергии и передаче электрической энергии (мощности) потребителям в предстоящий отопительный сезон | Выполнение в соответствии с утвержден- ными инвес- тиционными программами субъекта элек- троэнергетики годового плана ввода в эксплуатацию реконструи- рованных объектов электро- энергетики | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве собствен- ности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о выполнении программы технического перевооружения и реконструкции субъектами элек- троэнергетики в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 79 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | Если фактическая дата ввода оборудования в эксплуатацию превышает плановый срок реализации проекта и ввод осуществлен позднее 1 ноября текущего года (после начала отопительного сезона) | - | Если фактическая дата ввода оборудования в эксплуатацию не превышает плановый срок реализации проекта либо фактическая дата ввода оборудования в эксплуатацию превышает плановый срок реализации проекта и ввод осуществлен до 1 ноября текущего года (до начала отопительного сезона) или если в годовом плане не предусмотрен ввод в эксплуатацию реконструиро- ванных объектов элек- троэнергетики |  | 1/2 |  |  |
| 5. |  |  | Сведения об увеличении установленной генерирующей мощности объектов по производству электрической энергии | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения об увеличении установленной генерирующей мощности объектов элек- троэнергетики, связанном с вводом в эксплуатацию новых объектов по производству электрической энергии в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 9.1 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф = 0 при П>0 где: Ф - фактическая установленная мощность объектов элек- троэнергетики, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании субъекту элек- троэнергетики, на оцениваемый период, МВт; П - прогнозная установленная мощность с учетом изменения генерирующей мощности объектов элек- троэнергетики, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании субъекту элек- троэнергетики, на оцениваемый период в соответствии со Сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф < П, где: Ф - фактическая установленная мощность объектов элек- троэнергетики, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании субъекту элек- троэнергетики, на оцениваемый период, МВт; П - прогнозная установленная мощность с учетом изменения генерирующей мощности объектов элек- троэнергетики, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании субъекту элек- троэнергетики, на оцениваемый период в соответствии со Сводным прогнозным балансом | Если ФП или П = 0, где: Ф - фактическая установленная мощность объектов элек- троэнергетики, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании субъекту элек- троэнергетики, на оцениваемый период, МВт; П - прогнозная установленная мощность с учетом изменения генерирующей мощности объектов элек- троэнергетики, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании субъекту элек- троэнергетики, на оцениваемый период в соответствии со Сводным прогнозным балансом производства и поставок |  | 1/2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, формируемым в соответствии с пунктом 14 Основ цено- образования в области регулируемых цен (тарифов) в электро- энергетике , утвержденных постанов- лением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178 (Собрание законодатель- ства Российской Федерации, 2012, N 4, ст.504; 2018, N 1, ст.378) (далее - Основы ценообразова- ния), МВт | производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, формируемым в соответствии с пунктом 14 Основ цено- образования , МВт | электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, формируемым в соответствии с пунктом 14 Основ цено- образования , МВт |  |  |  |  |

| 6. |  | Готовность гидромеха- нического оборудования к манев- рированию в условиях низких температур | Выполнение по гидроме- ханическому оборудованию мероприятий, включенных в предписания федерального органа испол- нительной власти, упол- номоченного на осу- ществление федерального государст- венного энер- гетического надзора, либо его террито- риального органа (далее - орган федерального государст- венного энер- | Орган федераль- ного госу- дарственного энергетичес- кого надзора | Сведения о не выполненных в установленные сроки предписаний органа федерального государственного энергетического надзора, выданных в соответствии с Администра- тивным регламентом исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическо- му и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного энергетического | Без утвер- жденной формы предостав- ления информации | 20 кален- дарных дней со дня завершения проверки, в результате которой установ- лены факты невыпол- ненных пред- писаний | Наличие предписаний, не выполненных субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в установленные сроки | - | Отсутствие предписаний, не выполненных субъектом электро- энергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в установленные сроки | Не рассчи- тывается в случае, если на объекте не эксплу- атируется гидроме- ханическое оборудо- вание; 1 в остальных случаях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | гетического надзора) |  | надзора , утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическо- му и атомному надзору от 30.01.2015 N 38 (зарегистрирован Минюстом России 27.02.2015, регистрационный номер N 36293) с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по экологическому, технологическо- му и атомному надзору от 15.07.2016 N 297 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (зарегистрирован Минюстом России 08.08.2016, регистрационный номер N 43171), от 21.06.2017 N 214 (зарегистрирован Минюстом России 17.07.2017, регистрационный номер N 47430) и от 09.10.2017 N 414 (зарегистрирован Минюстом России 03.11.2017, регистрационный номер N 48782) (далее - предписания) |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Обеспечение готовности генерирую- щего оборудования к регули- рованию реактивной мощности в пределах паспортного регулировоч- ного диапазона | Наличие фактов ограничений зарегистри- рованного базового диапазона регулирования реактивной мощности, выявленных по результатам выполнения диспетчерских команд на пре- доставление диапазона регулирования реактивной мощности | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о невыполненных командах субъекта оперативно- диспетчерского управления на изменение режима работы по реактивной мощности генерирующего оборудования в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами электро- энергетики информации | Без утвер- жденной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф2, где: Ф - количество фактов ограничений зарегистри- рованного базового диапазона регулирования реактивной мощности, выявленных по результатам выполнения субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, диспетчерских команд и зарегистриро- ванных в порядке согласно | Б = 0,5, если Ф = 1, где: Ф - количество фактов ограничений зарегистриро- ванного базового диапазона регулирования реактивной мощности, выявленных по результатам выполнения субъектом электро- энергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, диспетчерских команд и заре- гистрированных в порядке | Если Ф = 0, где: Ф - количество фактов ограничений зарегистриро- ванного базового диапазона регулирования реактивной мощности, выявленных по результатам выполнения субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, диспетчерских команд и заре- гистрированных в порядке согласно договору о | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | договору о при- соединении к торговой системе оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности , ут- вержденными постановле- нием Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 1172 (Собрание законода- тельства Российской Федерации, 2011, N 14, ст.1916; 2018, N 1, ст.391) (далее - Правила оптового рынка) | согласно договору о при- соединении к торговой системе оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка | присоединении к торговой системе оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка |  |
| 8. | Систем- ная на- деж- ность | Выполнение графика технического обслуживания средств дис- петчерского технологи- ческого управления и систем их га- рантирован- ного электро- питания, а также отсутствие на момент проверки длительно (более 25 суток) выведенного из работы оборудования средств дис- петчерского и техноло- гического управления из-за неисправности | Выполнение годового графика технического обслуживания средств дис- петчерского технологи- ческого управления, относящихся к объектам диспетчери- зации, обес- печивающих функциони- рование цент- рализованных систем проти- воаварийной и режимной автоматики | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о выполнении субъектами элек- троэнергетики годовых графиков технического обслуживания средств диспетчерского технологического управления, обеспечивающих функциониро- вание центра- лизованных систем проти- воаварийной и режимной автоматики, и устройств релейной защиты и автоматики, относящихся к объектам диспетчеризации в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 9.2 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф = 0 при П>0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период средств диспетчерского технологичес- кого управления, относящихся к объектам диспетчериза- ции, обеспе- чивающих функциониро- вание центра- лизованных систем проти- воаварийной и режимной автоматики, и прошедших техническое обслуживание и принад- лежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве собственности или ином | Рассчиты- вается по формуле: Б = Ф/П, если Ф<П, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период средств диспетчерского технологичес- кого управления, относящихся к объектам диспетчери- зации, обес- печивающих функциониро- вание центра- лизованных систем проти- воаварийной и режимной автоматики, и прошедших техническое обслуживание и принадле- жащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на | Если ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период средств диспетчерского технологичес- кого управления, относящихся к объектам диспетчериза- ции, обеспе- чивающих функциониро- вание центра- лизованных систем проти- воаварийной и режимной автоматики, и прошедших техническое обслуживание и принадлежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве собственности или ином законном | 2/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | законном основании объектами по производству электрической энергии, из числа запла- нированных в годовом графике на основании диспетчерских заявок на изменение технологичес- кого режима работы или эксплуатацион- ного состояния объектов дис- петчеризации, штук. При этом, техническое обслуживание при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнер- гетике включения технического обслуживания в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в | праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, из числа запла- нированных в годовом графике на основании диспетчерских заявок на изменение тех- нологического режима работы или эксплу- атационного состояния объектов дис- петчеризации, штук. При этом, техническое обслуживание при отказе субъекта оперативно- диспетчерско- го управления в электроэнер- гетике включения технического обслуживания в месячный | основании объектами по производству электрической энергии, из числа запла- нированных в годовом графике на основании диспетчерских заявок на изменение технологичес- кого режима работы или эксплуатацион- ного состояния объектов дис- петчеризации, штук. При этом, техническое обслуживание при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике включения технического обслуживания в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода объектов элек- троэнергетики в ремонт и из эксплуатации , утвержденных постанов- лением Правительства Российской Федерации от 26.07.2007 N 484 (Собрание законода- тельства Российской Федерации, 2007, N 31, ст.4100; 2009, N 12, ст.1429; 2010, N 15, ст.1803; 2011, N 14, ст.1916; 2012, N 6, ст.695; 2012, N 37, ст.5009; 2014, N 34, ст.4677) (далее - Правила вывода в ремонт), не считается не- выполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии | график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается не- выполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, запланирован- ных в годовом графике технического обслуживания средств диспетчерского технологичес- | разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, запланирован- ных в годовом графике технического обслуживания средств диспетчерского технологичес- кого управления, относящихся к объектам дис- петчеризации, и принадлежащих |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, запланирован- ных в годовом графике технического обслуживания средств диспетчерского техноло- гического управления, относящихся к объектам дис- петчеризации, и принадлежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, штук | кого управления, относящихся к объектам дис- петчеризации, и принадлежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, штук | субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, штук |  |

| 9. |  |  | Отсутствие длительно (более 25 суток) выведенных из работы из-за неисправности средств дис- петчерского технологичес- кого управления, относящихся к объектам дис- петчеризации, обеспечиваю- щих функци- онирование локальных автоматик пре- дотвращения нарушения устойчивости, централизо- ванных систем противоава- рийной и режимной автоматики | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о длительно (более 25 суток) выведенных из работы из-за неисправности средств диспетчерского технологического управления, относящихся к объектам дис- петчеризации, обеспечивающих функциониро- вание локальных автоматик предотвращения нарушения устойчивости, централизован- ных систем противоава- рийной и режимной автоматики, и устройств релейной защиты, сетевой, противоава- | Без утвер- жденной формы пре- доставления информации | В соот- ветствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | Наличие выведенных из работы средств диспетчерского технологичес- кого управления, относящихся к объектам дис- петчеризации, обеспечиваю- щих функци- онирование локальных автоматик пре- дотвращения нарушения устойчивости или центра- лизованных систем проти- воаварийной и режимной автоматики, из-за неисправности на стороне оцениваемого субъекта элек- | - | Отсутствие выведенных из работы средств диспетчерского технологичес- кого управления, относящихся к объектам дис- петчеризации, обеспечиваю- щих функци- онирование локальных автоматик пре- дотвращения нарушения устойчивости или центра- лизованных систем проти- воаварийной и режимной автоматики, из-за неисправности на стороне оцениваемого субъекта элек- | 1/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рийной или режимной автоматики, отнесенных к объектам диспетчеризации в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  | троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, на основании диспетчерских заявок на изменение тех- нологического режима работы или эксплу- атационного состояния объектов дис- петчеризации |  | троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, на основании диспетчерских заявок на изменение тех- нологического режима работы или эксплу- атационного состояния объектов дис- петчеризации |  |
| 10. |  | Выполнение графика технического обслуживания устройств тех- нологической и релейной защиты, сетевой, про- тивоаварийной или режимной автоматики | Выполнение годового графика технического обслуживания устройств тех- нологической и релейной защиты, сетевой, про- тивоаварийной или режимной автоматики, относящихся к объектам дис- петчеризации | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике | Сведения о выполнении субъектами элек- троэнергетики годовых графиков технического обслуживания средств диспетчерского технологического управления, обеспечивающих функциони- рование центра- лизованных систем проти- воаварийной и режимной автоматики, и устройств релейной защиты | Приложение N 9.2 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф = 0 при П>0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период устройств, прошедших техническое обслуживание и принадле- жащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф<П, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период устройств, прошедших техническое обслуживание и принадле- жащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве соб- ственности или ином законном | Если ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период устройств, прошедших техническое обслуживание и принадлежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству | 1 |
|  |  |  |  |  | и автоматики, относящихся к объектам дис- петчеризации в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  | производству электрической энергии, из числа запла- нированных в годовом графике на основании диспетчерских заявок на изменение тех- нологического режима работы или эксплу- атационного состояния объектов дис- петчеризации, штук. При этом, техническое обслуживание при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнер- гетике включения технического обслуживания в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в разрешении диспетчерской | основании объектами по производству электрической энергии, из числа запла- нированных в годовом графике на основании диспетчерских заявок на изменение тех- нологического режима работы или эксплу- атационного состояния объектов дис- петчеризации, штук. При этом, техническое обслуживание при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнер- гетике включения технического обслуживания в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации | электрической энергии, из числа запла- нированных в годовом графике на основании диспетчерских заявок на изменение тех- нологического режима работы или эксплу- атационного состояния объектов дис- петчеризации, штук. При этом, техническое обслуживание при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнер- гетике включения технического обслуживания в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в разрешении диспетчерской |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается не- выполненным до окончания до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период устройств, за- планированных в годовом графике технического обслуживания устройств тех- | или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается не- выполненным до окончания до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период устройств, за- планированных в годовом, | заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период устройств, за- планированных в годовом графике технического обслуживания устройств тех- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нологической и релейной защиты, сетевой, про- тивоаварийной или режимной автоматики, относящихся к объектам дис- петчеризации, и принадлежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, штук | графике технического обслуживания устройств тех- нологической и релейной защиты сетевой, проти- воаварийной или режимной автоматики, относящихся к объектам дис- петчеризации, и принадлежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, штук | нологической и релейной защиты, сетевой, проти- воаварийной или режимной автоматики, относящихся к объектам дис- петчеризации, и принадлежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, штук |  |
| 11. |  | Выполнение заданий по настройке параметров их работы, а также отсутствие на момент проверки длительно (более 25 суток) выведенных из работы этих устройств из-за неисправности | Выполнение заданий субъекта оперативно- диспетчер- ского управления по настройке параметров работы устройств релейной защиты, сетевой, про- тивоаварийной или режимной автоматики | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике | Сведения о невыполнении субъектами элек- троэнергетики заданий субъекта оперативно- диспетчерского управления по настройке параметров работы устройств релейной защиты, сетевой, противоаварий- ной или режимной автоматики, по настройке срабатывания автоматики частотной разгрузки, по объемам управляющих воздействий отключения | Без утверж- денной формы пре- доставления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Наличие фактов невыполнения субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, заданий субъектов оперативно- диспетчерского управления по настройке устройств релейной защиты, сетевой, про- тивоаварийной или | - | Отсутствие фактов невыполнения субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, заданий субъектов оперативно- диспетчерского управления по настройке устройств релейной защиты, сетевой, про- | 2/3 |
|  |  |  |  |  | нагрузки и по настройке срабатывания и объемам подключения потребителей к автоматике частотной разгрузки и специальной автоматике отключения нагрузки в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  | режимной автоматики (без учета заданий на создание и модернизацию устройств) |  | тивоаварийной или режимной автоматики (без учета заданий на создание и модернизацию устройств) |  |
| 12. |  |  | Отсутствие длительно (более 25 суток) выведенных из работы из-за неисправности устройств релейной защиты, сетевой, про- тивоаварийной или режимной автоматики, отнесенных к объектам дис- петчеризации | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике | Сведения о длительно (более 25 суток) выведенных из работы из-за неисправности средств диспетчерского технологического управления, относящихся к объектам дис- петчеризации, обеспечивающих функциониро- вание локальных автоматик предотвращения нарушения устойчивости, централизован- ных систем про- тивоаварийной и режимной | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | Наличие выведенных из работы устройств релейной защиты, сетевой, проти- воаварийной или режимной автоматики, отнесенных к объектам дис- петчеризации, из-за неисправности на стороне оцениваемого субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном | - | Отсутствие выведенных из работы устройств релейной защиты, сетевой, про- тивоаварийной или режимной автоматики, отнесенных к объектам дис- петчеризации, из-за неисправности на стороне оцениваемого субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном | 1/3 |
|  |  |  |  |  | автоматики, и устройств релейной защиты, сетевой, противоава- рийной или режимной автоматики, отнесенных к объектам дис- петчеризации в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  | основании объектами по производству электрической энергии, на основании диспетчерских заявок на изменение тех- нологического режима работы или эксплу- атационного состояния объектов дис- петчеризации |  | основании объектами по производству электрической энергии, на основании диспетчерских заявок на изменение тех- нологического режима работы или эксплу- атационного состояния объектов дис- петчеризации |  |
| 13. |  | Соблюдение требований к сущест- вующим диспетчерским каналам связи и передачи телеметри- ческой информации с соответст- вующими дис- петчерскими центрами субъекта оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Соблюдение требований к существую- щим диспетчерским каналам связи и передачи телеметри- ческой информации с соответст- вующим и дис- петчерскими центрами субъекта оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике | Сведения о зарегистриро- ванных в отношении субъектов электроэнер- гетики фактах технической неготовности системы обмена технологической информацией с автоматизиро- ванной системой субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Наличие фактов, заре- гистрированных в отношении субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, технической неготовности системы обмена тех- нологической информацией с | - | Отсутствие фактов, заре- гистрированных в отношении субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, технической неготовности системы обмена тех- нологической информацией с | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | автоматизиро- ванной системой субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламентами оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка |  | автоматизи- рованной системой субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнер- гетике в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламентами оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка |  |

| 14. |  | Соответствие установлен- ным требованиям документов, определяющих порядок осу- ществления оперативно- диспетчерско- го управления в электро- энергетике, а также действий персонала по предотвра- щению и ликвидации нарушений нормального режима, включая действия при превышении максимально допустимых перетоков в контролиру- емых сечениях электрической сети | Соответствие инструкций по предотвраще- нию развития и ликвидации технологичес- ких нарушений в электрической части элек- тростанции, нормальных схем электрических соединений электростан- ций, типовых бланков переключений по выводу из работы и вводу в работу объектов дис- петчеризации требованиям субъекта оперативно- диспетчерс- кого управления в электро- энергетике | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике | Сведения по субъектам элек- троэнергетики об отсутствии согласованных диспетчерским центром субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнерге- тике инструкций по предотвращению развития и ликвидации технологических нарушений в электрической части электростанции, нормальных схем электрических соединений электростанции, типовых бланков переключений по выводу из работы и вводу в работу объектов диспетчеризации в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие у субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, согласованных документов в соответствии с требованиями Правил оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике , утвержденных постанов- лением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 854 (Собрание законодатель- ства Российской Федерации, 2004, N 52, ст.5518; 2017, N 11, ст.1562) (далее - Правила ОДУ) | - | Наличие у субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, согласованных документов в соответствии с требованиями Правил ОДУ | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. |  | Выполнение заданий субъекта оперативно- диспетчер- ского управления по настройке срабатывания автоматики частотной разгрузки и специальной автоматики отключения нагрузки | Выполнение заданий субъекта оперативно- диспетчерс- кого управления по настройке срабатывания автоматики частотной разгрузки | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике | Сведения о невыполнении субъектами элек- троэнергетики заданий субъекта оперативно- диспетчерского управления по настройке параметров работы устройств релейной защиты, сетевой, противоава- рийной или режимной автоматики, по настройке срабатывания автоматики частотной разгрузки, по объемам управляющих | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Наличие фактов невыполнения субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, заданий субъекта оперативно- диспетчерского управления по настройке срабатывания автоматики частотной | - | Отсутствие фактов невыполнения субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, заданий субъекта оперативно- диспетчерского управления по настройке срабатывания автоматики частотной | Не рассчи- тывается в случае, если субъектом оперативно- диспет- черского управления не направ- лялись задания; 1/2 в остальных случаях |
|  |  |  |  |  | воздействий отключения нагрузки и по настройке срабатывания и объемам подключения потребителей к автоматике частотной разгрузки и специальной автоматике отключения нагрузки в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  | разгрузки (в случае направления субъектом оперативно- диспетчерского управления задания указанному субъекту элек- троэнергетики и без учета заданий на создание и модернизацию устройств) |  | разгрузки (в случае направления субъектом оперативно- диспетчерского управления задания указанному субъекту элек- троэнергетики и без учета заданий на создание и модернизацию устройств) |  |
| 16. |  |  | Выполнение заданий субъекта оперативно- диспетчерско- го управления по настройке срабатывания специальной автоматики отключения нагрузки | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике | Сведения о невыполнении субъектами элек- троэнергетики заданий субъекта оперативно- диспетчерского управления по настройке параметров работы устройств релейной защиты, сетевой, противоава- рийной или режимной автоматики, по настройке срабатывания автоматики частотной разгрузки, по объемам управляющих воздействий отключения | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Наличие фактов невыполнения субъектом электро- энергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, заданий субъекта оперативно- диспетчерского управления по объемам управляющих воздействий отключения нагрузки (в случае | - | Отсутствие фактов невыполнения субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, заданий субъекта оперативно- диспетчерского управления по объемам управляющих воздействий отключения нагрузки (в случае | Не рассчи- тывается в случае, если субъектом оперативно- диспетчер- ского управления не нап- равлялись задания; 1/2 в остальных случаях |
|  |  |  |  |  | нагрузки и по настройке срабатывания и объемам подключения потребителей к автоматике частотной разгрузки и специальной автоматике отключения нагрузки в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  | направления субъектом оперативно- диспетчерского управления задания указанным субъектам элек- троэнергетики и без учета заданий на создание и модернизацию соответствую- щих устройств) |  | направления субъектом оперативно- диспетчерского управления задания указанным субъектам элек- троэнергетики и без учета заданий на создание и модернизацию соответствую- щих устройств) |  |
| 17. |  | Соблюдение требований к оборудованию электро- станций, участвующему в общем регу- лировании, а также в норми- рованном первичном и автоматичес- ком вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности, в случае, если законодатель- ством в сфере электро- энергетики предусмотрено участие соот- ветствующих объектов в регулировании частоты | Соблюдение требований к оборудованию объектов элек- троэнергетики, участвующему в общем регу- лировании, а также в норми- рованном первичном и автоматичес- ком вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности, в случае, если законодатель- ством в сфере электро- энергетики предусмот- рено участие таких объектов в регулировании частоты | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике | Сведения о несоблюдении нормативного времени включения в сеть генерирующего оборудования (с указанием: наименования субъекта элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании оборудованием, наименования объекта, на котором эксплуатируется оборудование, станционного номера агрегата и даты регистрации нарушения) и случаях неучастия (участия несо- ответствующего техническим требованиям к генерирующему оборудованию участников оптового рынка) генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты и гидро- электростанций в автоматическом вторичном | Без утверж- денной формы предос- тавления информации или по рекомен- дуемому образцу в соответ- ствии с при- ложением N 5 к настоящей методике | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Наличие заре- гистрированных в порядке согласно договору о присоединении к торговой системе оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка фактов невыполнения субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, требований к оборудованию объектов элек- троэнергетики, участвующему в общем регулировании, а также в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности, в | - | Отсутствие зарегистриро- ванных в порядке согласно договору о присоединении к торговой системе оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка фактов невыполнения субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, требований к оборудованию объектов элек- троэнергетики, участвующему в общем регулировании, а также в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной | Не рассчи- тывается в случае, если законода- тельством в сфере элек- троэнергети- ки не пре- дусмотрено участие объектов в регулиро- вании частоты; 1 в остальных случаях |
|  |  |  |  |  | регулировании частоты и перетоков активной мощности (с указанием: наименования субъекта элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании оборудованием, наименования объекта, на котором эксплуатируется оборудование, диспетчерского наименования генерирующего оборудования и даты регистрации факта невыполнения требований) |  |  | случае, если законодательст- вом в сфере электро- энергетики предусмотрено участие таких объектов в регулировании частоты |  | мощности, в случае, если законодатель- ством в сфере электро- энергетики предусмотрено участие таких объектов в регулировании частоты |  |
| 18. |  | Соблюдение требований к функциони- рованию оперативно- информацион- ного комплекса в нормальных условиях и при возникновении нарушений в его работе | Соблюдение требований к функциони- рованию оперативно- информаци- онного комплекса (объектовых программно- технических комплексов) в нормальных условиях и при возникновении нарушений в его работе | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике | Наличие фактов полной потери диспетчерской связи и невозможности передачи телеметрической информации от объекта элек- троэнергетики длительностью 1 час и более в диспетчерский центр субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнергети- ке на основании актов расследования аварий с участием органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами расследования причин аварий в | Без утверж- денной формы предос- тавления информации или по реко- мендуемому образцу в соответст- вии с при- ложением N 6 к настоящей методике | Ежемесяч- но, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследова- ния причин аварий после пре- доставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректи- ровкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Наличие фактов полной потери диспетчерской связи и невозможности передачи теле- метрической информации от объекта элек- троэнергетики, принадлежаще- го на праве собственности или ином законном основании субъекту элек- троэнергетики, длительностью 1 час и более в диспетчерский центр субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике | - | Отсутствие фактов полной потери диспетчерской связи и невозможности передачи теле- метрической информации от объекта элек- троэнергетики, принадлежаще- го на праве собственности или ином законном основании субъекту элек- троэнергетики, длительностью 1 час и более в диспетчерский центр субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике | 1 |
|  |  |  |  |  | электро- энергетике , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 N 846 "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергети- ке" (Собрание законодатель- ства Российской Федерации, 2009, N 44, ст.5243; 2017, N 23, ст.3320) (далее - Правила расследования) - код учетного признака аварии 1.13 в соответствии с таблицей 1 приложения N 2 к Порядку заполнения формы акта о |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | расследовании причин аварий в электро- энергетике , утвержденному приказом Минэнерго России от 02.03.2010 N 90 "Об утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергети- ке и порядка ее заполнения" (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2010, регистрационный N 16973) с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 06.02.2017 N 74 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства энергетики Российской Федерации по вопросам расследования причин аварий в электро- энергетике" (зарегистрирован Минюстом России 17.03.2017, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | регистрационный N 46004) и от 27.07.2017 N 678 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства энергетики Российской Федерации по вопросам расследования причин аварий в электро- энергетике" (зарегистрирован Минюстом России 08.11.2017, регистрационный N 48814) (далее - Порядок), с указанием наименования субъекта элек- троэнергетики, на объекте(ах) которого такие факты были установлены, и наименования объекта |  |  |  |  |  |  |

| 19. |  | Наличие разработанных и утверж- денных в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), а также соот- ветствующих выписок из указанных графиков на рабочих местах оперативного персонала, осуществляю- щего ввод графиков | Наличие разрабо- танных и утвержденных в установ- ленном Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии , ут- вержденными постанов- лением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 (Собрание законода- тельства Российской | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче элек- трической энергии, являющиеся первичными получателя- ми команд о временном отключении потребления | Сведения о наличии у субъектов элек- троэнергетики, являющихся первичными или вторичными получателями команд об аварийных ограничениях или о временных отключениях потребления, разработанных и утвержденных в установленном Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии , | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие у субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии и являющегося вторичным получателем команд об аварийных ограничениях, разработанного и утвержденного в установленном Правилами ограничения | - | Наличие у субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии и являющегося вторичным получателем команд об аварийных ограничениях, разработанного и утвержденного в установленном Правилами ограничения порядке | 1/6 в случае, если оце- ниваемый субъект электро- энергетики является вторичным получа- телем команд; не рас- считывается в остальных случаях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | Федерации, 2012, N 23, ст.3008; 2017, N 47, ст.6997) (далее - Правила ограничения), порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии |  | утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 (Собрание за- конодательства Российской Федерации, 2012, N 23, ст.3008; 2017, N 47, ст.6997), порядке графиков аварийного ограничения режима потребления |  |  | порядке графика аварийного ограничения режима потребления электрической энергии |  | графика аварийного ограничения режима потребления электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  | электрической энергии, графиков аварийного ограничения режима потребления электрической мощности или графиков временного отключения потребления в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Наличие раз- работанных и утвержденных в установленном Правилами ограничения порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической мощности | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче элек- трической энергии, являющиеся первичными получателями команд о временном отключении потребления | Сведения о наличии у субъектов элек- троэнергетики, являющихся первичными или вторичными получателями команд об аварийных ограничениях или о временных отключениях потребления, разработанных и утвержденных в установленном Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 (Собрание зако- нодательства Российской Федерации, | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие у субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии и являющегося вторичным получателем команд об аварийных ограничениях, разработанного и утвержденного в установленном Правилами ограничения порядке графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности | - | Наличие у субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии и являющегося вторичным получателем команд об аварийных ограничениях, разработанного и утвержденного в установленном Правилами ограничения порядке графика аварийного ограничения режима потребления электрической мощности | 1/6 в случае, если оце- ниваемый субъект электро- энергетики является вторичным получате- лем команд; не рассчи- тывается в остальных случаях |
|  |  |  |  |  | 2012, N 23, ст.3008; 2017, N 47, ст.6997), порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии, графиков аварийного ограничения режима потребления электрической мощности или графиков временного отключения потребления в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Наличие раз- работанных и утвержденных в установленном Правилами ограничения порядке графиков временного отключения потребления | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче электри- ческой энергии, являющиеся первичными получателя- ми команд о временном отключении потребления | Сведения о наличии у субъектов элек- троэнергетики, являющихся первичными или вторичными получателями команд об аварийных ограничениях или о временных отключениях потребления, разработанных и утвержденных в установленном Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 (Собрание за- | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие у субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии и являющегося вторичным получателем команд о временных отключениях потребления, разработанного и утвержденного в установленном Правилами ограничения порядке графика временного отключения потребления | - | Наличие у субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии и являющегося вторичным получателем команд о временных отключениях потребления, разработанного и утвержденного в установленном Правилами ограничения порядке графика временного отключения потребления | 1/2 в случае, если оце- ниваемый субъект электро- энергетики является вторичным получате- лем команд; не рассчи- тывается в остальных случаях |
|  |  |  |  |  | конодательства Российской Федерации, 2012, N 23, ст.3008; 2017, N 47, ст.6997), порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии, графиков аварийного ограничения режима потребления электрической мощности или графиков временного отключения потребления в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Наличие выписок из графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) на рабочих местах оперативного персонала, осущест- вляющего ввод графиков | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 45 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие выписок из графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) на рабочих местах оперативного персонала, осу- ществляющего ввод графиков | - | Наличие выписок из графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) на рабочих местах оперативного персонала, осу- ществляющего ввод графиков | 1/6 в случае, если оце- ниваемый субъект электро- энергетики является вторичным получаете- лем команд; не рассчи- тывается в остальных случаях |
| 23. | Техни- ческое состоя- ние | Отсутствие фактов эксплуатации основного тепломеха- нического оборудования (котлов, паровых и газовых турбин, главных паропроводов) сверх назначенного в установленном порядке ресурса без проведения соответству- ющих орга- низационно- технических мероприятий по продлению ресурса работы указанного оборудования | Отсутствие фактов эксплуатации основного тепломе- ханического оборудования - котлов сверх назначенного ресурса | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Технические характеристики и показатели работы генерирующего оборудования в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 73 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если 0Ф<П при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, на которых выполнены организацион- но-технические мероприятия по продлению ресурса работы в оцениваемом периоде, штук; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, продление ресурса которых должно быть проведено в оцениваемом периоде, штук | - | Если ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, на которых выполнены организацион- но-технические мероприятия по продлению ресурса работы в оцениваемом периоде, штук; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, продление ресурса которых должно быть проведено в оцениваемом периоде, штук | 0,3 в случае, если на объекте не эксплуати- руются паровые или газовые турбины; не рассчи- тывается в случае, если на объекте не эксплу- атируется тепломе- ханическое оборудо- вание; 0,225 в остальных случаях |
| 24. |  |  | Отсутствие фактов эксплуатации основного тепломеха- нического оборудования - паровых турбин сверх назначенного ресурса | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Технические характеристики и показатели работы генерирующего оборудования в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 73 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если 0Ф < П при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, на которых выполнены организацион- но-технические мероприятия по продлению ресурса работы в оцениваемом периоде, штук; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, продление ресурса которых должно быть проведено в оцениваемом периоде, штук | - | Если ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, на которых выполнены организацион- но-технические мероприятия по продлению ресурса работы в оцениваемом периоде, штук; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, продление ресурса которых должно быть проведено в оцениваемом периоде, штук | Не рассчи- тывается в случае, если на объекте не эксплу- атируются паровые турбины или не эксплу- атируется тепломеха- ническое оборудова- ние; 0,3 в случае, если на объекте не эксплуа- тируются газовые турбины; 0,225 в остальных случаях |
| 25. |  |  | Отсутствие фактов эксплуатации основного тепломе- ханического оборудования - газовых турбин сверх назначенного ресурса | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Технические характеристики и показатели работы генерирующего оборудования в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 73 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если 0Ф < П при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, на которых выполнены организацион- но-технические мероприятия по продлению ресурса работы в оцениваемом периоде, штук; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, продление ресурса которых должно быть проведено в оцениваемом периоде, штук | - | Если ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, на которых выполнены организацион- но-технические мероприятия по продлению ресурса работы в оцениваемом периоде, штук; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, продление ресурса которых должно быть проведено в оцениваемом периоде, штук | Не рассчи- тывается в случае, если на объекте не эксплу- атируются газовые турбины или не эксплу- атируется тепломе- ханическое оборудо- вание; 0,3 в случае, если на объекте не эксплуа- тируются паровые турбины; 0,225 в остальных случаях |

| 26. |  |  | Отсутствие фактов эксплуатации основного тепломе- ханического оборудования - главных паропроводов сверх назначенного ресурса | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Технические характеристики и показатели работы генерирующего оборудования в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 73 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если 0Ф<П при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, на которых выполнены организацион- но-технические мероприятия по продлению ресурса работы в оцениваемом периоде, штук; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, продление ресурса которых должно быть проведено в оцениваемом периоде, штук | - | Если ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, на которых выполнены организацион- но-технические мероприятия по продлению ресурса работы в оцениваемом периоде, штук; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, продление ресурса которых должно быть проведено в оцениваемом периоде, штук | 0,3 в случае, если на объекте не эксплуа- тируются паровые или газовые турбины; Не рассчи- тывается в случае, если на объекте не эксплу- атируется тепломе- ханическое оборудо- вание; 0,225 в остальных случаях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. |  |  | Индекс технического состояния (далее - ИТС) объекта | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Технические характеристики и показатели работы генерирующего оборудования в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 73 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если ИТС объекта, рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния основного тех- нологического оборудования и линий элек- тропередачи электрических станций и электрических сетей , утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017 N 676 "Об утверждении методики оценки | Рассчитывается по формуле: Б = ИТС/100, если ИТС объекта, рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния , 70 и > 50 и на основном тех- нологическом оборудовании объекта не используется система удаленного мониторинга и диагностики технического состояния; или если ИТС | Если ИТС объекта, рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния , 100 и >70 | Не рассчи- тывается в случае, если на объекте не эксплу- атируется тепломе- ханическое оборудо- вание; 0,1 в остальных случаях |
|  |  |  |  |  |  |  |  | технического состояния основного тех- нологического оборудования и линий элек- тропередачи электрических станций и электрических сетей" (заре- гистрирован Минюстом России 05.10.2017, ре- гистрационный N 48429) (далее - методика оценки технического состояния), 50 и >25 и на основном тех- нологическом оборудовании объекта не используется программно- аппаратный комплекс, обес- печивающий процесс удаленного наблюдения и контроля за состоянием оборудования, его диагно- стирование и | объекта, рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния , 70 и >25 и на основном тех- нологическом оборудовании объекта используется система удаленного мониторинга и диагностики технического состояния |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прогнозирова- ние изменения технического состояния на основе собранных данных (исторических данных о состоянии оборудования) и операционных данных, получаемых от систем сбора данных, установленных на оборудовании (далее - система удаленного мониторинга и диагностики технического состояния); или если ИТС объекта, рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния , 25 |  |  |  |
| 28. |  | Отсутствие не выполненных в устано- вленные сроки предписаний органа федерального государствен- ного энерге- тического надзора, создающих риск безопасной работы указанных объектов в условиях низких | Выполнение предписаний, создающих риск безопасной работы объектов электро- энергетики в условиях низких температур наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности) | Орган феде- рального государст- венного энер- гетического надзора | Сведения о не выполненных в установленные сроки предписаний | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | 20 кален- дарных дней со дня завершения проверки, в результате которой ус- тановлены факты не- выполнен- ных пред- писаний | Наличие предписаний, не выполненных субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в установленные сроки | - | Отсутствие предписаний, не выполненных субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в установленные сроки | 2/3 |
| 29. |  | температур наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности), отсутствие невыпол- ненных мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий с участием органа федерального государствен- ного энерге- тического надзора, а также субъекта оперативно- диспетчерско- го управления в электро- энергетике | Выполнение мероприятий, разрабо- танных по результатам расследова- ния аварий с участием органа федерального государствен- ного энерге- тического надзора | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Перечень про- тивоаварийных мероприятий, не выполненных в установленный актом расследования срок, в соответствии с отчетом об авариях в элек- троэнергетике, форма и порядок заполнения формы которого утверждены приказом Минэнерго России от 02.03.2010 N 92 "Об утверждении формы отчета об авариях в элек- троэнергетике и порядка ее заполнения" (зарегистрирован Минюстом России 17.05.2010, регистрационный N 17225) с изменениями, внесенными приказами | Без утверж- денной формы предос- тавления информации или по реко- мендуемому образцу в соответст- вии с при- ложением N 6 к настоящей методике | Ежемесяч- но, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследо- вания причин аварий после пре- доставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректи- ровкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Наличие в оцениваемом периоде не выполненных субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в установленные актом расследования сроки мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования | - | Отсутствие в оцениваемом периоде не выполненных субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в установленные актом расследования сроки мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования | 1/3 |
|  |  |  |  |  | Минэнерго России от 06.02.2017 N 74 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства энергетики Российской Федерации по вопросам расследования причин аварий в электро- энергетике" (зарегистрирован Минюстом России 17.03.2017, регистрационный N 46004) и от 27.07.2017 N 678 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства энергетики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Российской Федерации по вопросам расследования причин аварий в электро- энергетике" (зарегистрирован Минюстом России 08.11.2017, регистрационный N 48814) (далее - отчет об авариях), с указанием наименования субъекта элек- троэнергетики, которым не были выполнены указанные мероприятия, и наименования объекта |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Отсутствие фактов эксплуатации основного электротех- нического маслонапол- ненного оборудования сверх уста- новленного срока эксплуатации без проведения технического освидетель- ствования | Отсутствие фактов эксплуатации основного электро- технического маслона- полненного оборудования сверх назначенного срока эксплуатации без проведения технического освидетель- ствования | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Технические характеристики и показатели работы генерирующего оборудования в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 73 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если 0Ф<П при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, техническое освидетельст- вование которых выполнено, штук; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, проведение технического освидетельст- вования которых требуется в оцениваемом периоде, штук | - | Если ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, техническое освидетельст- вование которых выполнено, штук; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, проведение технического освидетельст- вования которых требуется в оцениваемом периоде, штук | 1 |
| 31. | Персо- нал | Организация работы по обучению и подготовке производст- венно- технического персонала | Наличие и выполнение плана допол- нительного профессио- нального образования руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 45 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф = 0 при П > 0 либо П = 0, где: Ф - количество руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала, прошедших курсы допол- нительного профессио- нального образования (поддержание квалификации), | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П если Ф<П, где: Ф -количество руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала, прошедших курсы допол- нительного профессио- нального образования (поддержание | Если ФП, где: Ф - количество руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала, прошедших курсы допол- нительного профессио- нального образования (поддержание квалификации), нарастающим итогом в | 1/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в оцениваемом периоде, человек; П - количество вышеуказанных работников, в отношении которых запланировано на оцениваемый период проведение курсов допол- нительного профессио- нального образования (с учетом возможных изменений, связанных с занимаемыми работниками должностями), человек | квалификации), в оцениваемом периоде, человек; П - количество вышеуказанных работников, в отношении которых запланировано на оцениваемый период проведение курсов допол- нительного профессио- нального образования (с учетом возможных изменений, связанных с занимаемыми работниками должностями), человек | оцениваемом периоде, человек; П - количество вышеуказанных работников, в отношении которых запланировано на оцениваемый период проведение курсов допол- нительного профессио- нального образования (с учетом возможных изменений, связанных с занимаемыми работниками должностями), человек |  |

| 32. |  |  | Наличие программ подготовки по новой должности для оперативного и оперативно- ремонтного персонала | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 45 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие программ подготовки по новой должности для оперативного и оперативно- ремонтного персонала | - | Наличие программ подготовки по новой должности для оперативного и оперативно- ремонтного персонала | 1/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. |  |  | Наличие и выполнение графика проверки знаний руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 45 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф = 0 при П > 0 либо П = 0, где: Ф - количество руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала, прошедших проверку знаний в оцениваемом периоде, человек; П - количество руководящих работников и специалистов, оперативного, | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф<П где: Ф - количество руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала, прошедших проверку знаний в оцениваемом периоде, человек; П - количество руководящих работников и | Если ФП, где: Ф - количество руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала, прошедших проверку знаний в оцениваемом периоде, человек; П - количество руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- | 1/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оперативно- ремонтного и ремонтного персонала, в отношении которых запланирована проверка знаний в оцениваемом периоде (с учетом возможных изменений, связанных с занимаемыми работниками должностями), человек | специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала, в отношении которых запланирована проверка знаний в оцениваемом периоде (с учетом возможных изменений, связанных с занимаемыми работниками должностями), человек | ремонтного и ремонтного персонала, в отношении которых запланирована проверка знаний в оцениваемом периоде (с учетом возможных изменений, связанных с занимаемыми работниками должностями), человек |  |
| 34. |  |  | Наличие программ специальной подготовки для работников из числа оперативного и оперативно- ремонтного персонала | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 45 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие программ специальной подготовки для работников из числа оперативного и оперативно- ремонтного персонала | - | Наличие программ специальной подготовки для работников из числа оперативного и оперативно- ремонтного персонала | 1/4 |
| 35. |  | Обеспечен- ность персонала эксплуа- тационной и оперативной документа- цией, инструкциями, положениями, данными по допустимым токовым нагрузками линий электро- передачи и оборудования, схемами, перечнями | Наличие утвержденного субъектом электро- энергетики перечня инструкций, положений, техноло- гических и оперативных схем для каждого структурного подразде- ления (цеха, лаборатории, службы) | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 45 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие утвержденного субъектом электро- энергетики перечня инструкций, положений, технологи- ческих и оперативных схем для каждого цеха, подстанции, района, участка, лаборатории и службы | - | Наличие утвержденного субъектом элек- троэнергетики перечня инструкций, положений, тех- нологических и оперативных схем для каждого цеха, подстанции, района, участка, лаборатории и службы | 1/3 |
| 36. |  | сложных переключений в электро- установках и тепловых схемах, а также типовыми бланками (программами) переключений, соответст- вующих | Наличие на рабочих местах эксплу- атационной документации в соответствии с утвержденным субъектом элек- троэнергетики перечнем | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 45 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие на рабочих местах эксплуа- тационной документации в соответствии с утвержденным субъектом элек- троэнергетики перечнем | - | Наличие на рабочих местах эксплуата- ционной документации в соответствии с утвержденным субъектом элек- троэнергетики перечнем | 1/3 |
| 37. |  | указанным перечням, утвержденным субъектом электро- энергетики | Наличие на рабочих местах оперативной документации для категорий работников оперативный и оперативно- ремонтный персонал в соответствии с утвержденным субъектом электро- энергетики перечнем | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 45 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие на рабочих местах оперативной документации для категорий работников оперативный и оперативно- ремонтный персонал в соответствии с утвержденным субъектом элек- троэнергетики перечнем | - | Наличие на рабочих местах оперативной документации для категорий работников оперативный и оперативно- ремонтный персонал в соответствии с утвержденным субъектом элек- троэнергетики перечнем | 1/3 |
| 38. | Проти- воава- рийная и аварий- но-вос- станови- тельная деятель- ность | Наличие аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно- восстанови- тельных работ в соответствии с утвержденным | Наличие перечня аварийного запаса для выполнения аварийно- восстанови- тельных работ | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о готовности субъектов элек- троэнергетики к выполнению аварийно- восстанови- тельных работ в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 8 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие перечня аварийного запаса для выполнения аварийно- восстанови- тельных работ | - | Наличие перечня аварийного запаса для выполнения аварийно- восстанови- тельных работ | 1/3 |
| 39. |  | субъектом электро- энергетики перечнем | Укомплек- тованность ресурсами для проведения аварийно- восстанови- тельных работ | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о готовности субъектов элек- троэнергетики к выполнению аварийно- восстанови- тельных работ в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 8 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф/П < 0,9, где: Ф - наличие по состоянию в оцениваемом периоде, штук; П - запла- нированные объемы на оцениваемый период, штук | - | Если Ф/П0,9, где: Ф - наличие по состоянию в оцениваемом периоде, штук; П - заплани- рованные объемы на оцениваемый период, штук | 1/3 |
| 40. |  |  | Укомплек- тованность аварийного запаса оборудования, материалов в соответствии с утвержденным субъектом элек- троэнергетики перечнем | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о готовности субъектов элек- троэнергетики к выполнению аварийно- восстанови- тельных работ в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами электро- энергетики информации | Приложение N 8 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф/П < 0,9, где: Ф - количество единиц аварийного запаса по состоянию в оцениваемом периоде, штук/м/т; П - количество единиц аварийного запаса в соответствии с утвержденным субъектом элек- троэнергетики перечнем аварийного запаса оборудования и запасных частей, штук/м/т | - | Если Ф/П0,9, где: Ф - количество единиц аварийного запаса по состоянию в оцениваемом периоде, штук/м/т; П - количество единиц аварийного запаса в соответствии с утвержденным субъектом элек- троэнергетики перечнем аварийного запаса оборудования и запасных частей, штук/м/т | 1/3 |
| 41. |  | Наличие графика проведения и проведение в соответствии с таким графиком проти- воаварийных тренировок персонала по предот- вращению аварийных ситуаций | Наличие и выполнение графика проведения контрольных противоава- рийных тренировок персонала | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 45 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф = 0 при П > 0 либо П = 0, где: Ф - количество проведенных в оцениваемом периоде контрольных противоаварий- ных тренировок оперативного персонала, штук; П - количество контрольных противоаварий- ных тренировок оперативного персонала, проведение которых запланировано в оцениваемом периоде, штук | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф<П, где: Ф - количество проведенных в оцениваемом периоде контрольных противоаварий- ных тренировок оперативного персонала, штук; П - количество контрольных противоаварий- ных тренировок оперативного персонала, проведение которых запланировано в оцениваемом периоде, штук | Если ФП, где: Ф - количество проведенных в оцениваемом периоде контрольных противоаварий- ных тренировок оперативного персонала, штук; П - количество контрольных противоаварий- ных тренировок оперативного персонала, проведение которых запланировано в оцениваемом периоде, штук | 1 |
| 42. | Ремонт- ная деятель- ность | Выполнение субъектом электро- энергетики разработан- ного им плана подготовки к работе в отопительный сезон, включающего в себя в том числе проведение ремонта основного и вспомога- тельного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с согласованны- ми субъектами оперативно- диспетчерско- | Выполнение графика по выводу основного техноло- гического оборудования в капитальный ремонт | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Годовой план ремонта объектов электро- энергетики и Сведения о выполнении годового плана ремонта объектов элек- троэнергетики в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложения NN 75 и 76 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, выведенных в капитальный ремонт, из числа запла- нированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, вывод в ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике включения ремонта в | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф<П, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, выведенных в капитальный ремонт, из числа запла- нированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, вывод в ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в | ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, выведенных в капитальный ремонт, из числа запла- нированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, вывод в ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнерге- тике включения | 1/7 для гидроэлек- тростанций, газотур- биных элек- тростанций, атомных электро- станций, а также объектов по производ- ству элек- трической энергии, функцио- нирующих на основе ис- пользования энергии ветра и солнца; 1/8 в остальных случаях |
|  |  | го управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  | месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил | электроэнер- гетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается не- выполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления | ремонта в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки случаях, предус- мотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается не- выполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, запла- нированных для вывода в капитальный ремонт в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук | диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, запла- нированных для вывода в капитальный ремонт в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук | 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, запла- нированных для вывода в капитальный ремонт в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |
| _______________ ** В случае выполнения ремонта единиц оборудования в месяце, предшествующем месяцу, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается в месяце, в котором планировался ремонт в календарном годовом графике ремонта. В случае выполнения ремонта единиц оборудования в одном из месяцев, следующих за месяцем, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается следующим образом: - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта и одного оцениваемого периода, то такое выполнение ремонта учитывается при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом в месяце, в котором проводится расчет показателя условия готовности; - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта, но в следующем оцениваемом периоде, то при расчете показателя условия готовности в январе проводится оценка выполнения завершенного календарного годового графика ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта выполнен в полном объеме, то в следующем месяце оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта не выполнен в полном объеме, то в следующих месяцах оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта, и данных (запланированное количество и фактически выполненное) того месяца завершенного календарного годового графика ремонта, по которому имеется невыполнение в соответствии с завершенным календарным годовым графика ремонта, до фактического выполнения такого ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 43. |  |  | Выполнение графика окончания капитального ремонта основного тех- нологического оборудования | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии |  |  |  | Годовой план ремонта объектов элек- троэнергетики и Сведения о выполнении годового плана ремонта объектов элек- троэнергетики в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  | Приложения NN 75 и 76 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации |  | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен капитальный ремонт, из числа запла- нированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в |  |  | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф<П, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен капитальный ремонт, из числа запла- нированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнерге- тике включения ремонта в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации |  |  |  | ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен капитальный ремонт, из числа запла- нированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнерге- тике включения ремонта в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в разрешении |  | 1/7 для гидроэлек- тростанций, газотурбин- ных элек- тростанций, атомных электро- станций, а также объектов по производ- ству элек- трической энергии, функцио- нирующих на основе использо- вания энергии ветра и солнца; 1/8 в остальных случаях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается не выполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение капитального ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  | или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается не- выполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение капитального ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  |  | диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается не- выполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение капитального ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  |  |  |  |  |
| _______________ ** В случае выполнения ремонта единиц оборудования в месяце, предшествующем месяцу, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается в месяце, в котором планировался ремонт в календарном годовом графике ремонта. В случае выполнения ремонта единиц оборудования в одном из месяцев, следующих за месяцем, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается следующим образом: - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта и одного оцениваемого периода, то такое выполнение ремонта учитывается при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом в месяце, в котором проводится расчет показателя условия готовности; - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта, но в следующем оцениваемом периоде, то при расчете показателя условия готовности в январе проводится оценка выполнения завершенного календарного годового графика ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта выполнен в полном объеме, то в следующем месяце оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта не выполнен в полном объеме, то в следующих месяцах оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта, и данных (запланированное количество и фактически выполненное) того месяца завершенного календарного годового графика ремонта, по которому имеется невыполнение в соответствии с завершенным календарным годовым графика ремонта, до фактического выполнения такого ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  |  | Выполнение графика по выводу основного технологи- ческого оборудования в средний ремонт |  | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии |  | Годовой план ремонта объектов элек- троэнергетики и Сведения о выполнении годового плана ремонта объектов элек- троэнергетики в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  | Приложения NN 75 и 76 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, выведенных в средний ремонт, из числа запла- нированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, вывод в ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнер- гетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным |  |  | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф < П, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, выведенных в средний ремонт, из числа запла- нированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, вывод в ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнерге- тике включения ремонта в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 |  |  | ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, выведенных в средний ремонт, из числа запла- нированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, вывод в ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнерге- тике включения ремонта в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за |  |  |  | 1/7 для гидроэлек- тростанций, газотурби- ных элек- тростанций, атомных электро- станций, а также объектов по произ- водству электричес- кой энергии, функцио- нирующих на основе исполь- зования энергии ветра и солнца; 1/8 в остальных случаях |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, запла- нированных для вывода в средний ремонт в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  | Правил вывода в ремонт , не считается не- выполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, запла- нированных для вывода в средний ремонт в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  | отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, запла- нированных для вывода в средний ремонт в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________ ** В случае выполнения ремонта единиц оборудования в месяце, предшествующем месяцу, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается в месяце, в котором планировался ремонт в календарном годовом графике ремонта. В случае выполнения ремонта единиц оборудования в одном из месяцев, следующих за месяцем, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается следующим образом: - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта и одного оцениваемого периода, то такое выполнение ремонта учитывается при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом в месяце, в котором проводится расчет показателя условия готовности; - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта, но в следующем оцениваемом периоде, то при расчете показателя условия готовности в январе проводится оценка выполнения завершенного календарного годового графика ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта выполнен в полном объеме, то в следующем месяце оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта не выполнен в полном объеме, то в следующих месяцах оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта, и данных (запланированное количество и фактически выполненное) того месяца завершенного календарного годового графика ремонта, по которому имеется невыполнение в соответствии с завершенным календарным годовым графика ремонта, до фактического выполнения такого ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  |  | Выполнение графика окончания среднего ремонта основного техноло- гического оборудования | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии |  |  |  | Годовой план ремонта объектов элек- троэнергетики и Сведения о выполнении годового плана ремонта объектов элек- троэнергетики в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  | Приложения NN 75 и 76 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  |  | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен средний ремонт, из числа запла- нированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского |  |  | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф<П, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен средний ремонт, из числа запла- нированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при |  |  | ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен средний ремонт, из числа запла- нированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнерге- |  |  |  | 1/7 для гидроэлек- тростанций, газотурби- ных элек- тростанций, атомных электро- станций, а также объектов по производ- ству элек- трической энергии, функцио- нирующих на основе использо- вания энергии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управления в электроэнерге- тике включения ремонта в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской |  |  | отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнерге- тике включения ремонта в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается не- выполненным до окончания месяца, |  |  | тике включения ремонта в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил |  |  |  | ветра и солнца; 1/8 в остальных случаях |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение среднего ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  | следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение среднего ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  | вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение среднего ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  |  |  |  |  |
| _______________ ** В случае выполнения ремонта единиц оборудования в месяце, предшествующем месяцу, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается в месяце, в котором планировался ремонт в календарном годовом графике ремонта. В случае выполнения ремонта единиц оборудования в одном из месяцев, следующих за месяцем, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается следующим образом: - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта и одного оцениваемого периода, то такое выполнение ремонта учитывается при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом в месяце, в котором проводится расчет показателя условия готовности; - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта, но в следующем оцениваемом периоде, то при расчете показателя условия готовности в январе проводится оценка выполнения завершенного календарного годового графика ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта выполнен в полном объеме, то в следующем месяце оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта не выполнен в полном объеме, то в следующих месяцах оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта, и данных (запланированное количество и фактически выполненное) того месяца завершенного календарного годового графика ремонта, по которому имеется невыполнение в соответствии с завершенным календарным годовым графика ремонта, до фактического выполнения такого ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 46. |  |  | Наличие на момент принятия решения о готовности субъекта элек- троэнергетики к работе в отопительный сезон основного технологи- ческого оборудования с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50, капитальный или средний ремонт которого не выполнен в соответствии с годовым графиком ремонта | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Технические характеристики и показатели работы генерирующего оборудования, Годовой план ремонта объектов элек- троэнергетики и Сведения о выполнении годового плана ремонта объектов элек- троэнергетики в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложения NN 73 , 75 и 76 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф = П при П>0, где: Ф - количество единиц основного тех- нологического оборудования с доремонтным значением рассчитанного в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50, капитальный или средний ремонт которого не выполнен в соответствии с годовым графиком ремонта и при этом не проведены техническое перевооруже- ние и реконструкция (далее - ТПиР) в оцениваемом периоде или не запланирован вывод из эксплуатации такого оборудования в следующем периоде, штук; | Рассчитывается по формуле: Б = (П - Ф)/П при П > 0, где: Ф - количество единиц основного тех- нологического оборудования с доремонтным значением рассчитанного в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50, капитальный или средний ремонт которого не выполнен в соответствии с годовым графиком ремонта и при этом не проведены ТПиР в оцениваемом периоде или не запланирован вывод из эксплуатации такого оборудования в следующем периоде, штук; П - количество | Если Ф = 0 при П > 0 либо П = 0, где: Ф - количество единиц основного тех- нологического оборудования с доремонтным значением рассчитанного в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50, капитальный или средний ремонт которого не выполнен в соответствии с годовым графиком ремонта и при этом не проведены ТПиР в оцениваемом периоде или не запланирован вывод из эксплуатации такого оборудования в следующем периоде, штук; П - количество единиц основного тех- нологического | 1/7 для гидроэлек- тростанций, газотурби- ных элек- тростанций, атомных электро- станций, а также объектов по производ- ству элек- трической энергии, функцио- нирующих на основе исполь- зования энергии ветра и солнца; 1/8 в остальных случаях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | П - количество единиц основного тех- нологического оборудования с доремонтным значением рассчитанного в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50, капитальный или средний ремонт которого запланирован в оцениваемом периоде в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук | единиц основного тех- нологического оборудования с доремонтным значением рассчитанного в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50, капитальный или средний ремонт которого запланирован в оцениваемом периоде в соответствии с календарным годовьм графиком ремонта, штук | оборудования с доремонтным значением рассчитанного в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50, капитальный или средний ремонт которого запланирован в оцениваемом периоде в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |
| 47. |  |  | Наличие оборудования в неудовлет- ворительном техническом состоянии, не включенного в годовой график ремонта и в план ТПиР основного тех- нологического оборудования или в план вывода из эксплуатации оборудования/ объектов | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Технические характеристики и показатели работы генерирующего оборудования, Годовой план ремонтов объектов элек- троэнергетики и Сведения о выполнении годового плана ремонтов объектов элек- троэнергетики в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложения NN 73 , 75 и 76 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Наличие основного тех- нологического оборудования с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50, не включенного в годовой график ремонта или в план ТПиР в оцениваемом периоде или не запланирован- ного к выводу из эксплуатации в следующем периоде | - | Отсуствие основного тех- нологического оборудования с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50, не включенного в годовой график ремонта или в план ТПиР в оцениваемом периоде или не запланирован- ного к выводу из эксплуатации в следующем периоде | 1/7 для гидроэлек- тростанций, газотур- биных элек- тростанций, атомных элект- ростан- ций, а также объектов по производ- ству элек- трической энергии, функцио- нирующих на основе использо- вания энергии ветра и солнца; 1/8 в остальных случаях |
| 48. |  |  | Наличие факта ухудшения технического состояния после проведенного капитального или среднего ремонта паровых турбин или энергетичес- ких котлов | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Технические характеристики и показатели работы генерирующего оборудования, Годовой план ремонта объектов элек- троэнергетики и Сведения о выполнении годового плана ремонта объектов элек- троэнергетики в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложения NN 73 , 75 и 76 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф = П при П>0, где: Ф - количество из числа запла- нированных единиц основного тех- нологического оборудования, на которых проведен в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и для которых рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС снизился до значений 70 после указанного технического воздействия, штук; П - количество | Рассчитывается по формуле: Б = (П-Ф)/П при П>0 где: Ф - количество из числа запла- нированных единиц основного тех- нологического оборудования, на которых проведен в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и для которых рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС снизился до значений 70 после указанного технического воздействия, | Если Ф = 0 при П > 0 либо П = 0, где: Ф - количество из числа запла- нированных единиц основного тех- нологического оборудования, на которых проведен в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и для которых рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС снизился до значений 70 после указанного технического воздействия, штук; | Не рассчи- тывается для гидро- электро- станций, газотур- биных элек- тростанций, атомных электро- станций, а также объектов по производ- ству элек- трической энергии, функцио- нирующих на основе использо- вания энергии ветра и солнца; 1/8 в остальных случаях |
|  |  |  |  |  |  |  |  | единиц основного тех- нологического оборудования, для которых запланирован в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС >70, штук | штук; П - количество единиц основного тех- нологического оборудования, для которых запланирован в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС > 70, штук | П - количество единиц основного тех- нологического оборудования, для которых запланирован в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС >70, штук |  |
| 49. |  |  | Наличие факта неулучшения технического состояния после проведения капитального или среднего ремонта основного тех- нологического оборудования | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Технические характеристики и показатели работы генерирующего оборудования, Годовой план ремонта объектов элек- троэнергетики и Сведения о выполнении годового плана ремонта объектов элек- троэнергетики в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложения NN 73 , 75 и 76 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф = П при П>0, где: Ф - количество из числа запла- нированных единиц основного тех- нологического оборудования, на которых проведен в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и для которых рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50 после указанного технического воздействия, | Рассчитывается по формуле: Б = (П - Ф)/П при Ф<П и П>0 где: Ф - количество из числа запла- нированных единиц основного тех- нологического оборудования, на которых проведен в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и для которых рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50 после | Если Ф = 0 при П > 0 либо П = 0, где: Ф - количество из числа запла- нированных единиц основного тех- нологического оборудования, на которых проведен в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и для которых рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50 после указанного технического | 1/7 для гидроэлек- тростанций, газотур- биных элек- тростанций, атомных электро- станций, а также объектов по производ- ству элек- трической энергии, функцио- нирующих на основе использо- вания энергии ветра и солнца; 1/8 в |
|  |  |  |  |  |  |  |  | штук; П - количество единиц основного тех- нологического оборудования, для которых запланирован в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50, штук | указанного технического воздействия, штук; П - количество единиц основного тех- нологического оборудования, для которых запланирован в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50, штук | воздействия, штук; П - количество единиц основного тех- нологического оборудования, для которых запланирован в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50, штук | остальных случаях |
| 50. |  | Отсутствие на момент принятия решения о готовности длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного оборудования, обеспечиваю- щего несение электрической и тепловой нагрузки, характерной для периода максимума нагрузки | Отсутствие длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного тех- нологического оборудования электростан- ции, приводящего к снижению рабочей мощности электростан- ции на величину 50 МВт и более, и длительного (более 25 суток) аварийного ремонта объектов элек- тросетевого хозяйства электро- станции, | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике | Сведения о длительном (более 25 суток) аварийном ремонте основного технологического оборудования, приводящем к снижению рабочей мощности объекта элек- троэнергетики на величину 50 МВт и более, или длительном (более 25 суток) аварийном ремонте основного технологического оборудования, отнесенного к объектам дис- петчеризации и обеспечиваю- щего передачу электрической | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Наличие у субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного тех- нологического оборудования, приводящего к снижению рабочей мощности электростанции на величину 50 МВт и более, и длительного (более 25 суток) | - | Отсутствие у субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного тех- нологического оборудования, приводящего к снижению рабочей мощности электростанции на величину 50 МВт и более, и длительного (более 25 суток) | 1 |
|  |  |  | отнесенных к объектам дис- петчеризации |  | нагрузки, характерной для отопительного сезона, в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  | аварийного ремонта объектов элек- тросетевого хозяйства электростанции, отнесенных к объектам дис- петчеризации, на основании соответствую- щих дис- петчерских заявок на изменение тех- нологического режима работы или эксплу- атационного состояния объектов дис- петчеризации |  | аварийного ремонта объектов элек- тросетевого хозяйства электростанции, отнесенных к объектам дис- петчеризации, на основании соответствую- щих диспет- черских заявок на изменение технологичес- кого режима работы или эксплуатацион- ного состояния объектов дис- петчеризации |  |

| 51. | Топливо- обес- печение | Наличие на тепловых элек- тростанциях запасов основного и резервного (аварийного) топлива в соответствии с устано- вленными нормативами | Обеспечение тепловых элек- тростанций основным видом топлива в соответствии с прогнозным балансом | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о движении топлива в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложения NN 9 и 18 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф/П<1, где: Ф - фактический объем поставки основного вида топлива в оцениваемом периоде, т/тыс.м; П - прогнозные объемы поставки основного вида топлива в оцениваемом периоде, т/тыс.м | - | Если Ф/П1, где: Ф - фактический объем поставки основного вида топлива в оцениваемом периоде, т/тыс.м; П - прогнозные объемы поставки основного вида топлива в оцениваемом периоде, т/тыс.м | 1/3 в случае, если для объекта пре- дусмотрено утвержде- ние в со- ответствии с Основами ценообра- зования общего нор- мативного запаса топлива и в составе объекта нет парога- зовой и (или) газо- турбинной установки; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/4 в случае, если для объекта пре- дусмотрено утвержде- ние в со- ответствии с Основами ценообра- зования общего нор- мативного запаса топлива и в составе объекта есть парога- зовая и (или) газо- турбинная установка; 1/2 в случае, если для объекта не предус- мотрено ут- верждение в соответст- вии с Основами ценообра- зования общего нор- мативного запаса |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | топлива и в составе объекта есть парога- зовая и (или) газо- турбинная установка; не рассчи- тывается для гид- роэлектро- станций, атомных электро- станций, а также объектов по производ- ству элек- трической энергии, функцио- нирующих на основе использо- вания энергии ветра и солнца; 1 в остальных случаях |
| 52. |  |  | Наличие на тепловых элек- тростанциях общего нормативного запаса топлива (резервного) | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о движении топлива в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 18 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф/П<1, где: Ф - фактический объем нормируемого запаса топлива в оцениваемом периоде, т; П - утвержденный в соответствии с Основами цено- образования общий нормативный запас топлива на оцениваемый период, т | - | Если Ф/П1, где: Ф - фактический объем нормируемого запаса топлива в оцениваемом периоде, т; П - утвержденный в соответствии с Основами цено- образования общий нормативный запас топлива на оцениваемый период, т | 1/3 в случае, если для объекта пре- дусмотрено утвержде- ние в со- ответствии с Основами ценообра- зования общего нор- мативного запаса топлива и в составе объекта нет парога- зовой и (или) газо- турбинной установки; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/4 в случае, если для объекта пре- дусмотрено утвержде- ние в со- ответствии с Основами ценообра- зования общего нор- мативного запаса топлива и в составе объекта есть парога- зовая и (или) газо- турбинная установка; не рассчи- тывается в остальных случаях |
| 53. |  |  | Наличие на тепловых элек- тростанциях неснижаемого нормативного запаса топлива | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о движении топлива в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 18 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф/П<1, где: Ф - фактический запас неснижаемого нормативного запаса топлива в оцениваемом периоде, т; П - утвержденный в соответствии с Основами цено- образования неснижаемый нормативный запас топлива на оцениваемый период, т | - | Если Ф/П1, где: Ф - фактический запас неснижаемого нормативного запаса топлива в оцениваемом периоде, т; П - утвержденный в соответствии с Основами цено- образования неснижаемый нормативный запас топлива на оцениваемый период, т | 1/3 в случае, если для объекта пре- дусмотрено утвержде- ние в со- ответствии с Основами ценообра- зования не- снижае- мого норматив- ного запаса топлива и в составе объекта нет парога- зовой и (или) газо- турбинной установки; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/4 в случае, если для объекта пре- дусмотрено утвержде- ние в со- ответствии с Основами ценообра- зования неснижае- мого нор- мативного запаса топлива и в составе объекта есть парога- зовая и (или) газо- турбинная установка; не рессчи- тывается в остальных случаях |
| 54. |  |  | Наличие на тепловых элек- тростанциях, в составе которых есть парогазовая и (или) газотурбинная установка, нормативного запаса аварийного вида топлива | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о движении топлива в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 18 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф/П<1, где: Ф - фактический запас нормативного запаса аварийного вида топлива в оцениваемом периоде, т; П - утвержденный в соответствии с Основами цено- образования нормативный запас аварийного вида топлива на оцениваемый период, т | - | Если Ф/П1, где: Ф - фактический запас нормативного запаса аварийного вида топлива в оцениваемом периоде, т; П - утвержденный в соответствии с Основами цено- образования нормативный запас аварийного вида топлива на оцениваемый период, т | 1/4 в случае, если для объекта пре- дусмотрено утвержде- ние в со- ответствии с Основами ценообра- зования общего нор- мативного запаса топлива и в составе объекта есть парога- зовая и (или) газо- турбинная установка; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 в случае, если для объекта не предусмот- рено утвер- ждение в соответ- ствии с Основами ценообра- зования общего нор- мативного запаса топлива и в составе объекта есть парога- зовая и (или) газо- турбинная установка; не рассчи- тывается для в остальных случаях |
| 55. |  | Наличие заключенных договоров на поставку всех видов топлива в объемах, обес- печивающих работу тепловых элек- тростанций в IV квартале текущего года и I квартале следующего года | Отсутствие фактов невыполнения прогнозного баланса топлива по причине отсутствия заключенных договоров на поставку топлива | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о движении топлива в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложения NN 9 и 18 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если хотя бы для одного вида топлива Ф/П< 1, где: Ф - фактический объем поставки вида топлива в IV квартале текущего года и I квартале следующего года, т/тыс.м; П - прогнозные объемы поставки основного вида топлива в оцениваемом периоде или утвержденный в соответствии с Основами цено- образования нормативный запас топлива на IV квартал текущего года и I квартал следующего года, т/тыс.м | - | Если для всех видов топлива Ф/П1, где: Ф - фактический объем поставки вида топлива в IV квартале текущего года и I квартале следующего года, т/тыс.м; П - прогнозные объемы поставки основного вида топлива в оцениваемом периоде или утвержденный в соответствии с Основами цено- образования нормативный запас топлива на IV квартал текущего года и I квартал следующего года, т/тыс.м | Не рассчи- тывается для гидро- электро- станций, атомных электро- станций, а также объектов по производ- ству элек- трической энергии, функциони- рующих на основе использо- вания энергии ветра и солнца; 1 в остальных случаях |
| 56. |  | Наличие заключенных долгосрочных договоров или соглашений на поставку резервных (аварийных) видов топлива на тепловые электро- станции | Отсутствие фактов невыполнения общего нормативного запаса топлива (резервного) по причине отсутствия заключенных долгосрочных договоров или соглашений на поставку резервных видов топлива | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о движении топлива в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 18 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф/П<1, где: Ф - фактический объем нормируемого запаса топлива в IV квартале текущего года и I квартале следующего года, т; П - утвержденный в соответствии с Основами цено- образования общий нормативный запас топлива на IV квартал текущего года и I квартал следующего года, т | - | Если Ф/П1, где: Ф - фактический объем нормируемого запаса топлива в IV квартале текущего года и I квартале следующего года, т; П - утвержденный в соответствии с Основами цено- образования общий нормативный запас топлива на IV квартал текущего года и I квартал следующего года, т | 1/2 в случае, если для объекта пре- дусмотрено утвержде- ние в со- ответствии с Основами ценообра- зования общего нор- мативного запаса топлива и в составе объекта есть парога- зовая и (или) газо- турбинная установка; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 в случае, если для объекта пре- дусмотрено утвержде- ние в со- ответствии с Основами ценообра- зования общего нор- мативного запаса топлива и в составе объекта нет парога- зовой и (или) газо- турбинной установки; не рассчи- тывается для в остальных случаях |
| 57. |  |  | Отсутствие фактов невыполнения нормативного запаса аварийного вида топлива по причине отсутствия заключенных долгосрочных договоров или соглашений на поставку аварийных видов топлива | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Сведения о движении топлива в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 18 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф/П<1, где: Ф - фактический запас аварийного вида топлива в IV квартале текущего года и I квартале следующего года, т; П - утвержденный в соответствии с Основами цено- образования нормативный запас аварийного вида топлива на IV квартал текущего года и I квартал следующего года, т | - | Если Ф/П1, где: Ф - фактический запас аварийного вида топлива в IV квартале текущего года и I квартале следующего года, т; П - утвержденный в соответствии с Основами цено- образования нормативный запас аварийного вида топлива на IV квартал текущего года и I квартал следующего года, т | 1/2 в случае, если для объекта пре- дусмотрено утвержде- ние в со- ответствии с Основами ценообра- зования общего нор- мативного запаса топлива и в составе объекта есть парога- зовая и (или) газо- турбинная установка; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 в случае, если для объекта не предусмот- рено утвер- ждение в соответст- вии с Основами ценообра- зования общего нор- мативного запаса топлива и в составе объекта есть парога- зовая и (или) газо- турбинная установка; не рассчи- тывается для в остальных случаях |
| 58. |  | Готовность к работе систем приема и разгрузки топлива, топливопри- готовления и топливоподачи на тепловых электро- станциях | Выполнение графиков проверки аппаратуры контроля, автома- тического и дистанцион- ного управления, технологи- ческих защит, блокировки и сигнализации, пожаротуше- ния, разгрузочных и разморажи- вающих устройств, агрегатов и систем топли- воподачи, хозяйств жидкого и газообразного топлива | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами по производству электричес- кой энергии | Технические характеристики и показатели работы генерирующего оборудования в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 73 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Наличие фактов невыполнения графиков | - | Отсутствие фактов невыполнения графиков | Не рассчи- тывается для гидро- электро- станций атомных электро- станций, а также объектов по производ- ству элек- трической энергии, функциони- рующих на основе ис- пользо- вания энергии ветра и солнца; 1 в остальных случаях |

Таблица 2. Исходные данные, балльная шкала и весовые коэффициенты, используемые для оценки выполнения показателей и условий готовности объектов субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии

| N пп | Группа условий* | Условие* | Показатель |  |  | Исходные данные для расчета показателя |  |  |  |  |  | Балльная шкала оценки отклонения фактических значений показателей (Ф) от плановых значений (П) и (или) требований, установленных нормативной документацией |  |  |  |  |  |  | Весовой коэффи- циент показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предостав- ляют |  |  | Сведения | Форма представ- ления | Срок представ- ления | 0 | от 0 до 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| _______________ * Наименование групп условий и условий приведено в соответствии с разделом IV Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 20, ст.2928). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Систем- ная надеж- ность | Выполнение графика технического обслуживания средств дис- петчерского технологи- ческого управления и систем их гарантиро- ванного элек- тропитания, а также отсутствие на момент проверки длительно (более 25 суток) выведенного из работы оборудования средств дис- петчерского и технологи- ческого управления из-за неисправности |  | Выполнение годового графика технического обслуживания средств дис- петчерского технологи- ческого управления, относящихся к объектам дис- петчеризации, обеспечиваю- щих функци- онирование централизо- ванных систем противоава- рийной и режимной автоматики |  |  | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике |  | Сведения о выполнении субъектами элек- троэнергетики годовых графиков технического обслуживания средств диспетчерского технологического управления, обеспечивающих функциониро- вание централи- зованных систем противоаварий- ной и режимной автоматики, и устройств релейной защиты и автоматики, относящихся к объектам дис- петчеризации в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 9.2 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф = 0 при П>0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период средств диспетчерского технологи- ческого управления, относящихся к объектам дис- петчеризации, обеспечиваю- щих функци- онирование централизо- ванных систем противоаварий- ной и режимной автоматики, и прошедших техническое обслуживание и принадлежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве собственности или ином |  | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф<П, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период средств диспетчерского технологичес- кого управления, относящихся к объектам дис- петчеризации, обеспечиваю- щих функци- онирование централизован- ных систем противоава- рийной и режимной автоматики, и прошедших техническое обслуживание и принадлежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на |  |  | Если ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период средств диспетчерского технологичес- кого управления, относящихся к объектам дис- петчеризации, обеспечиваю- щих функци- онирование централизован- ных систем противоаварий- ной и режимной автоматики, и прошедших техническое обслуживание и принадлежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве собственности или ином законном |  |  | 2/3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | законном основании объектами электросе- тевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, из числа запла- нированных в годовом графике на основании диспетчерских заявок на изменение тех- нологического режима работы или эксплу- атационного состояния объектов дис- петчеризации, штук. При этом, техническое обслуживание при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнерге- тике включения технического обслуживания в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации |  | праве собственности или ином законном основании объектами электросе- тевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, из числа запла- нированных в годовом графике на основании диспетчерских заявок на изменение тех- нологического режима работы или эксплу- атационного состояния объектов дис- петчеризации, штук. При этом, техническое обслуживание при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике включения технического |  |  | основании объектами электросе- тевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, из числа запла- нированных в годовом графике на основании диспетчерских заявок на изменение тех- нологического режима работы или эксплу- атационного состояния объектов дис- петчеризации, штук. При этом, техническое обслуживание при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнер- гетике включения технического обслуживания в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается не- выполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, запланирован- ных в годовом графике технического обслуживания средств |  | обслуживания в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается не- выполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, |  |  | разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается не- выполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, запланирован- ных в годовом графике технического обслуживания средств диспетчерского технологическо- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | диспетчерского технологичес- кого управления, относящихся к объектам дис- петчеризации, и принадлежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, штук |  | запланирован- ных в годовом графике технического обслуживания средств диспетчерского технологическо- го управления, относящихся к объектам дис- петчеризации, и принадлежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, штук |  |  | го управления, относящихся к объектам дис- петчеризации, и принадлежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве собственности или ином законном основании объектами электро- сетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, штук |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Отсутствие длительно (более 25 суток) выведенных из работы из-за неисправности средств дис- петчерского техноло- гического управления, относящихся к объектам дис- петчеризации, обеспечиваю- щих функци- онирование локальных автоматик пре- дотвращения нарушения устойчивости, централизо- ванных систем |  |  | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике |  | Сведения о длительно (более 25 суток) выведенных из работы из-за неисправности средств диспетчерского технологическо- го управления, относящихся к объектам дис- петчеризации, обеспечивающих функционирова- ние локальных автоматик предотвращения нарушения устойчивости, централизован- ных систем противоаварий- ной и режимной автоматики, и | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Наличие выведенных из работы средств диспетчерского технологическо- го управления, обеспечиваю- щих функци- онирование локальных автоматик пре- дотвращения нарушения устойчивости или централи- зованных систем проти- воаварийной и режимной автоматики, из-за неисправности на стороне оцениваемого субъекта элек- |  | - |  |  | Отсутствие выведенных из работы средств диспетчерского технологичес- кого управления, обеспечиваю- щих функцио- нирование локальных автоматик пре- дотвращения нарушения устойчивости или центра- лизованных систем проти- воаварийной и режимной автоматики, из-за неисправности на стороне оцениваемого субъекта элек- |  |  | 1/3 |  |
|  |  |  |  | противоава- рийной и режимной автоматики |  |  |  |  | устройств релейной защиты, сетевой, противоаварий- ной или режимной автоматики, отнесенных к объектам дис- петчеризации в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  | троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами электро- сетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, на основании диспетчерских заявок на изменение тех- нологического режима работы или эксплу- атационного состояния объектов дис- петчеризации |  |  |  |  | троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, на основании диспетчерских заявок на изменение тех- нологического режима работы или эксплу- атационного состояния объектов дис- петчеризации |  |  |  |  |
| 3. |  | Выполнение графика технического обслуживания устройств тех- нологической и релейной защиты, сетевой, проти- воаварийной или режимной автоматики |  | Выполнение годового графика технического обслуживания устройств релейной защиты, сетевой, проти- воаварийной или режимной автоматики, отнесенных к объектам диспет- черизации |  |  | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике |  | Сведения о выполнении субъектами электро- энергетики годовых графиков технического обслуживания средств диспетчерского технологическо- го управления, обеспечивающих функциониро- вание центра- лизованных систем противо- аварийной и режимной автоматики, и устройств релейной защиты и автоматики, относящихся к объектам дис- петчеризации в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 9.2 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф = 0 при П>0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период устройств, прошедших техническое обслуживание и принадлежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве собственности или ином законном основании объектами электро- сетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, из числа запла- нированных в годовом графике на основании диспетчерских заявок на |  | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф<П, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период ц устройств, прошедших техническое обслуживание и принадлежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве собственности или ином законном основании объектами электро- сетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, из числа запла- нированных в годовом графике на |  |  | Если ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период устройств, прошедших техническое обслуживание и принадлежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве собственности или ином законном основании объектами электросе- тевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, из числа запла- нированных в годовом графике на основании диспетчерских заявок на изменение тех- |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | изменение тех- нологического режима работы или эксплу- атационного состояния объектов дис- петчеризации, штук. При этом, техническое обслуживание при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнер- гетике включения технического обслуживания в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не |  | основании диспетчерских заявок на изменение тех- нологического режима работы или эксплу- атационного состояния объектов дис- петчеризации, штук. При этом, техническое обслуживание при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнер- гетике включения технического обслуживания в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно |  |  | нологического режима работы или эксплу- атационного состояния объектов дис- петчеризации, штук. При этом, техническое обслуживание при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнер- гетике включения технического обслуживания в месячный график ремонта объектов дис- петчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, пре- дусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается не- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | считается не- выполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период устройств, за- планированных в годовом графике технического обслуживания устройств тех- нологической и релейной защиты, сетевой, про- тивоаварийной или режимной |  | пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается не- выполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период устройств, за- планированных в годовом графике технического обслуживания устройств тех- нологической и релейной |  |  | выполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период устройств, за- планированных в годовом графике технического обслуживания устройств тех- нологической и релейной защиты, сетевой, про- тивоаварийной или режимной автоматики, относящихся к |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автоматики, относящихся к объектам дис- петчеризации, и принадлежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве собственности или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, штук |  | защиты, сетевой, про- тивоаварийной или режимной автоматики, относящихся к объектам дис- петчеризации, и принадлежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве собственности или ином законном основании объектами электро- сетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, штук |  |  | объектам дис- петчеризации, и принадлежащих субъекту элек- троэнергетики, владеющему на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, штук |  |  |  |  |
| 4. |  | Выполнение заданий по настройке параметров их работы, а также отсутствие на момент проверки длительно (более 25 суток) выведенных из работы этих устройств из-за неисправности |  | Выполнение заданий субъекта оперативно- диспетчерс- кого управления по настройке параметров работы устройств релейной защиты, сетевой, про- тивоаварий- ной или режимной автоматики |  |  | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике |  | Сведения о невыполнении субъектами электро- энергетики заданий субъекта оперативно- диспетчерского управления по настройке параметров работы устройств релейной защиты, сетевой, противоаварий- ной или режимной автоматики, по настройке | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Наличие фактов невыполнения субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, заданий субъектов |  | - |  |  | Отсутствие фактов невыполнения субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, заданий субъектов |  |  | 2/3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | срабатывания автоматики частотной разгрузки, по объемам управляющих воздействий отключения нагрузки и по настройке срабатывания и объемам подключения потребителей к специальной автоматике отключения нагрузки в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  | оперативно- диспетчерского управления по настройке устройств релейной защиты, сетевой, проти- воаварийной или режимной автоматики (без учета заданий на создание и модернизацию устройств) |  |  |  |  | оперативно- диспетчерского управления по настройке устройств релейной защиты, сетевой, проти- воаварийной или режимной автоматики (без учета заданий на создание и модернизацию устройств) |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Отсутствие длительно (более 25 суток) выведенных из работы из-за неисправности устройств релейной защиты, сетевой, про- тивоаварийной или режимной автоматики, отнесенных к объектам дис- петчеризации |  |  | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике |  | Сведения о длительно (более 25 суток) выведенных из работы из-за неисправности средств диспетчерского технологическо- го управления, относящихся к объектам дис- петчеризации, обеспечивающих функционирова- ние локальных автоматик предотвращения нарушения устойчивости, централизован- ных систем про- тивоаварийной и режимной автоматики, и | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Наличие выведенных из работы устройств релейной защиты, сетевой, про- тивоаварийной или режимной автоматики, отнесенных к объектам дис- петчеризации, из-за неисправности на стороне оцениваемого субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании |  | - |  |  | Отсутствие выведенных из работы устройств релейной защиты, сетевой, про- тивоаварийной или режимной автоматики, отнесенных к объектам дис- петчеризации, из-за неисправности на стороне оцениваемого субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами элек- |  |  | 1/3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств релейной защиты, сетевой, противоаварий- ной или режимной автоматики, отнесенных к объектам дис- петчеризации в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  | объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, на основании диспетчерских заявок на изменение тех- нологического режима работы или эксплу- атационного состояния объектов дис- петчеризации |  |  |  |  | тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, на основании диспетчерских заявок на изменение тех- нологического режима работы или эксплу- атационного состояния объектов дис- петчеризации |  |  |  |  |
| 6. |  | Соблюдение требований к существую- щим диспетчерским каналам связи и передачи те- леметрической информации с соответствую- щими дис- петчерскими центрами субъекта оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике |  | Наличие планов- графиков (программ), предусмат- ривающих выполнение мероприятий по модернизации и расширению системы сбора и передачи информации на подстанциях (далее - программы модернизации и расширения ССПИ), согласованных с диспет- черскими центрами субъекта оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике |  |  | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике |  | Сведения о наличии у субъектов элек- троэнергетики планов- графиков (программ), пре- дусматривающих выполнение мероприятий по модернизации и расширению системы сбора и передачи информации на подстанциях, и о выполнении таких планов- графиков (программ) в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие программы модернизации и расширения ССПИ, согласованной с диспетчерским центром субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике |  | - |  |  | Наличие программы модернизации и расширения ССПИ, согласованной с диспетчерским центром субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике |  |  | Не рассчи- тывается в случае выполнения необходи- мого комплекса мероприя- тий в пред- шествую- щие оцени- ваемому периоды; 1/3 в остальных случаях |  |
| 7. |  |  |  | Выполнение программ модернизации и расширения ССПИ, согласованных с диспет- черскими центрами субъекта оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике |  |  | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике |  | Сведения о наличии у субъектов элек- троэнергетики планов- графиков (программ), пре- дусматривающих выполнение мероприятий по модернизации и расширению системы сбора и передачи информации на подстанциях, и о выполнении таких планов- графиков (программ) в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Наличие невыполненных мероприятий приоритетной части программы модернизации и расширения ССПИ либо перенос сроков реализации таких мероприятий |  | - |  |  | Отсутствие невыполненных мероприятий приоритетной части программы модернизации и расширения ССПИ |  |  | Не рассчи- тывается в случае выполнения необходи- мого комплекса мероприя- тий в пред- шествую- щие оцени- ваемому периоды; 2/3 в остальных случаях |  |
| 8. |  | Соответствие установлен- ным требованиям документов, определяющих порядок осу- ществления оперативно- диспетчер- ского управления в электроэнер- гетике, а также действий персонала по предотвра- щению и |  | Соответствие инструкций по предотвраще- нию развития и ликвидации технологичес- ких нарушений на объектах электросете- вого хозяйства, нормальных схем электрических соединений электросете- вого хозяйства, типовых |  |  | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике |  | Сведения об отсутствии у субъектов элек- троэнергетики согласованных диспетчерским центром субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнергети- ке инструкций по предотвращению развития и ликвидации технологических нарушений на объектах электросетевого | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие у субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, согласованных документов в соответствии с |  | - |  |  | Наличие у субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, согласованных документов в соответствии с |  |  | 1 |  |
|  |  | ликвидации нарушений нормального режима, включая действия при превышении максимально допустимых перетоков в контролируе- мых сечениях электрической сети |  | бланков переключений по выводу из работы и вводу в работу объектов дис- петчеризации требованиям субъекта оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике |  |  |  |  | хозяйства, нормальных схем электрических соединений электросетевого хозяйства, типовых бланков переключений по выводу из работы и вводу в работу объектов дис- петчеризации в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  | требованиями Правил ОДУ |  |  |  |  | требованиями Правил ОДУ |  |  |  |  |

| 9. |  | Соблюдение требований к функциони- рованию оперативно- информацион- ного комплекса в нормальных условиях и при возникновении нарушений в его работе | Соблюдение требований к функциони- рованию оперативно- информацион- ного комплекса (программно- технических комплексов) в нормальных условиях и при возникновении нарушений в его работе | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Наличие фактов полной потери диспетчерской связи и невозможности передачи телеметрической информации от объекта элек- троэнергетики длительностью 1 час и более в диспетчерский центр субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнергети- ке на основании актов | Без утверж- денной формы предос- тавления информации или по реко- мендуемому образцу в соответст- вии с при- ложением N 6 к настоящей методике | Ежемесяч- но, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследова- ния причин аварий после пре- доставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в | Наличие фактов полной потери диспетчерской связи и невозможности передачи теле- метрической информации от объекта элек- троэнергетики длительностью 1 час и более в диспетчерский центр субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике | - | Отсутствие фактов полной потери диспетчерской связи и невозможности передачи теле- метрической информации от объекта элек- троэнергетики длительностью 1 час и более в диспетчерский центр субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расследования аварий с участием органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами расследования - код учетного признака аварии 1.13 в соответствии с таблицей 1 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта элек- троэнергетики, на объекте(ах) которого такие факты были установлены, и наименования объекта |  | следующем месяце с корректи- ровкой показателей за месяц, в котором произошла авария |  |  |  |  |
| 10. |  | Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), а также соот- ветствующих выписок из указанных графиков на рабочих местах оперативного персонала, осу- ществляющего ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | Наличие раз- работанных и утвержденных в установленном Правилами ограничения порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике | Сведения о наличии у субъектов элек- троэнергетики, являющихся первичными или вторичными получателями команд об аварийных ограничениях или о временных отключениях потребления, разработанных и утвержденных в установленном Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 (Собрание за- конодательства Российской | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие у субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии и являющегося первичным получателем команд об аварийных ограничениях, утвержденных в установленном Правилами ограничения порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии | - | Наличие у субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии и являющегося первичным получателем команд об аварийных ограничениях, утвержденных в установленном Правилами ограничения порядке графиков аварийного ограничения режима | 1/6 |
|  |  |  |  |  | Федерации, 2012, N 23, ст.3008; 2017, N 47, ст.6997), порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии, графиков аварийного ограничения режима потребления электрической мощности или графиков временного отключения потребления в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Наличие раз- работанных и утвержденных в установленном Правилами ограничения порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической мощности | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике | Сведения о наличии у субъектов элек- троэнергетики, являющихся первичными или вторичными получателями команд об аварийных ограничениях или о временных отключениях потребления, разработанных и утвержденных в установленном Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии , утвержденными | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие у субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии и являющегося первичным получателем команд об аварийных ограничениях, утвержденных в установленном Правилами ограничения | - | Наличие у субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии и являющегося первичным получателем команд об аварийных ограничениях, утвержденных в установленном Правилами ограничения | 1/6 |
|  |  |  |  |  | постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 23, ст.3008; 2017, N 47, ст.6997), порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии, графиков аварийного ограничения режима потребления электрической мощности или графиков временного отключения потребления в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  | порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической мощности |  | порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической мощности |  |
| 12. |  |  | Наличие раз- работанных и утвержденных в установленном Правилами ограничения порядке графиков временного отключения потребления | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике | Сведения о наличии у субъектов элек- троэнергетики, являющихся первичными или вторичными получателями команд об аварийных ограничениях или о временных отключениях потребления, разработанных и утвержденных в установленном Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 (Собрание за- конодательства Российской | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие у субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии и являющегося первичным получателем команд о временных отключениях потребления, утвержденного в установленном Правилами ограничения порядке графика временного отключения потребления | - | Наличие у субъекта элек- троэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии и являющегося первичным получателем команд о временных отключениях потребления, утвержденного в установленном Правилами ограничения порядке графика временного отключения потребления | 1/2 |
|  |  |  |  |  | Федерации, 2012, N 23, ст.3008; 2017, N 47, ст.6997), порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии, графиков аварийного ограничения режима потребления электрической мощности или графиков временного отключения потребления в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Наличие выписок из графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) на рабочих местах оперативного персонала, осущест- вляющего ввод графиков | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче элек- трической энергии | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 45 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие выписок из графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) на рабочих местах оперативного персонала, осу- ществляющего ввод графиков | - | Наличие выписок из графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) на рабочих местах оперативного персонала, осу- ществляющего ввод графиков | 1/6 |
| 14. |  | Выполнение заданий субъекта оперативно- диспетчерско- го управления по настройке срабатывания и объемам подключения потребителей к автоматике частотной разгрузки и специальной автоматики отключения нагрузки | Выполнение заданий субъекта оперативно- диспетчерско- го управления по настройке срабатывания и объемам подключения потребителей к автоматике частотной разгрузки | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике | Сведения о невыполнении субъектами элек- троэнергетики заданий субъекта оперативно- диспетчерского управления по настройке параметров работы устройств релейной защиты, сетевой, противоаварий- ной или режимной автоматики, по настройке срабатывания автоматики частотной разгрузки, по объемам | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Наличие фактов невыполнения субъектом электро- энергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, заданий субъекта оперативно- диспетчерского управления по | - | Отсутствие фактов невыполнения субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, заданий субъекта оперативно- диспетчерского управления по настройке | 1/2 |
|  |  |  |  |  | управляющих воздействий отключения нагрузки и по настройке срабатывания и объемам подключения потребителей к автоматике частотной разгрузки и специальной автоматике отключения нагрузки в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  | настройке срабатывания и объемам подключения потребителей к автоматике частотной разгрузки (в случае направления субъектом оперативно- диспетчерского управления задания указанному субъекту элек- троэнергетики и без учета заданий на создание и модернизацию устройств) |  | срабатывания и объемам подключения потребителей к автоматике частотной разгрузки (в случае направления субъектом оперативно- диспетчерского управления задания указанному субъекту элек- троэнергетики и без учета заданий на создание и модернизацию устройств) |  |
| 15. |  |  | Выполнение заданий субъекта оперативно- диспетчерско- го управления по настройке срабатывания и объемам подключения потребителей к специальной автоматике отключения нагрузки | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике | Сведения о невыполнении субъектами элек- троэнергетики заданий субъекта оперативно- диспетчерского управления по настройке параметров работы устройств релейной защиты, сетевой, противоаварий- ной или режимной автоматики, по настройке срабатывания автоматики частотной | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Наличие фактов невыполнения субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами электро- сетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, заданий субъекта оперативно- | - | Отсутствие фактов невыполнения субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, заданий субъекта оперативно- диспетчерского | 1/2 |
|  |  |  |  |  | разгрузки, по объемам управляющих воздействий отключения нагрузки и по настройке срабатывания и объемам подключения потребителей к автоматике частотной разгрузки и специальной автоматике отключения нагрузки в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации |  |  | диспетчерского управления по настройке срабатывания и объемам подключения потребителей к специальной автоматике отключения нагрузки (в случае направления субъектом оперативно- диспетчерского управления задания указанному субъекту элек- троэнергетики и без учета заданий на создание и модернизацию устройств) |  | управления по настройке срабатывания и объемам подключения потребителей к специальной автоматике отключения нагрузки (в случае направления субъектом оперативно- диспетчерского управления задания указанному субъекту элек- троэнергетики и без учета заданий на создание и модернизацию устройств) |  |
| 16. | Техни- ческое сос- тояние | Отсутствие не выполненных в уста- новленные сроки предписаний органа федерального государствен- ного энер- гетического надзора, создающих риск безопасной работы указанных объектов в условиях низких | Выполнение предписаний, создающих риск безопасной работы объектов элек- троэнергетики в условиях низких температур наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности) | Орган феде- рального государ- ственного энергетичес- кого надзора | Сведения о не выполненных в установленные сроки предписаний | Без утверж- денной формы предос- тавления информации | 20 кален- дарных дней со дня завершения проверки, в результате которой ус- тановлены факты невы- полненных предпи- саний | Наличие предписаний, не выполненных субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, в установленные сроки | - | Отсутствие предписаний, не выполненных субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, в установленные сроки | 2/3 |
| 17. |  | температур наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности), отсутствие невыпол- ненных мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий с участием органа федерального государствен- ного энер- гетического надзора, а также субъекта оперативно- диспетчерско- го управления в электро- энергетике | Выполнение мероприятий, разработан- ных по результатам расследования аварий с участием органа федерального государствен- ного энер- гетического надзора | Субъекты оперативно- диспет- черского управления в электро- энергетике | Перечень про- тивоаварийных мероприятий, не выполненных в установленный актом расследования срок, в соответствии с отчетом об авариях с указанием наименования субъекта элек- троэнергетики, которым не были выполнены указанные мероприятия, и наименования объекта | Без утверж- денной формы предос- тавления информации или по реко- мендуемому образцу в соответст- вии с при- ложением N 6 к настоящей методике | Ежеме- сячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследова- ния причин аварий после пре- доставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректи- ровкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Наличие в оцениваемом периоде не выполненных субъектом электро- энергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, в установленные актом расследования сроки мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования | - | Отсутствие в оцениваемом периоде не выполненных субъектом элек- троэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами элек- тросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, в установленные актом расследования сроки мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования | 1/3 |
| 18. |  | Отсутствие фактов эксплуатации основного электротех- нического маслонапол- ненного оборудования сверх установ- ленного срока эксплуатации без проведения технического освидетель- ствования | Отсутствие фактов эксплуатации основного электро- технического маслона- полненного оборудования сверх назначенного срока эксплуатации без проведения технического освидетель- ствования | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами электро- сетевого хозяйства и объектами по передаче элек- трической энергии | Технические характеристики и показатели работы объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 74 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если 0Ф<П при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, техническое освидетельст- вование которых выполнено, штук; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, проведение технического освидетель- ствования которых требуется в оцениваемом периоде, штук | - | Если ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, техническое освидетельст- вование которых выполнено, штук; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, проведение технического освидетельст- вования которых требуется в оцениваемом периоде, штук | 2/3 |
| 19. |  |  | ИТС силовых трансформа- торов классом напряжения 110 кВ и выше | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами электросе- тевого хозяйства и объектами по передаче элек- трической энергии | Технические характеристики и показатели работы объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 74 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС хотя бы одного силового транс- форматора классом напряжения 110 кВ и выше 50 и > 25 и для него не используется система удаленного мониторинга и диагностики технического состояния; или если | Рассчитывается по формуле: Б = ИТС/100, если рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС хотя бы одного силового транс- форматора классом напряжения 110 кВ и выше 70 и > 50 и для него не используется система удаленного мониторинга и диагностики технического | Если рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС каждого силового транс- форматора классом напряжения 110 кВ и выше 100 и > 70 | 1/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС хотя бы одного силового транс- форматора классом напряжения 110 кВ и выше 25 | состояния; или если рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС хотя бы одного силового транс- форматора классом напряжения 110 кВ и выше 70 и > 25 и для него используется система удаленного мониторинга и диагностики технического состояния |  |  |
| 20. | Персо- нал | Организация работы по обучению и подготовке производст- венно- технического персонала | Наличие и выполнение плана допол- нительного профессио- нального образования руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами электро- сетевого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 45 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф = 0 при П > 0 либо П = 0, где: Ф - количество руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала, прошедших курсы допол- нительного профессио- нального образования (поддержание квалификации) в оцениваемом | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П если Ф<П, где: Ф - количество руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала, прошедших курсы допол- нительного профессио- нального образования (поддержание квалификации) | Если ФП, где: Ф - количество руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала, прошедших курсы допол- нительного профессио- нального образования (поддержание квалификации) в оцениваемом периоде, человек; | 1/4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | периоде, человек; П - количество вышеуказанных работников, в отношении которых запла- нировано на оцениваемый период проведение курсов допол- нительного профессио- нального образования (с учетом возможных изменений, связанных с занимаемыми работниками должностями), человек | в оцениваемом периоде, человек; П - количество вышеуказанных работников, в отношении которых запла- нировано на оцениваемый период проведение курсов допол- нительного профессио- нального образования (с учетом возможных изменений, связанных с занимаемыми работниками должностями), человек | П - количество вышеуказанных работников, в отношении которых запла- нировано на оцениваемый период проведение курсов допол- нительного профессио- нального образования (с учетом возможных изменений, связанных с занимаемыми работниками должностями), человек |  |
| 21. |  |  | Наличие программ подготовки по новой должности для оперативного и оперативно- ремонтного персонала | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче электри- ческой энергии | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 45 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие программ подготовки по новой должности для оперативного и оперативно- ремонтного персонала | - | Наличие программ подготовки по новой должности для оперативного и оперативно- ремонтного персонала | 1/4 |

| 22. |  |  | Наличие и выполнение графика проверки знаний руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами электро- сетевого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 45 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф = 0 при П > 0 либо П = 0, где: Ф - количество руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала, прошедших проверку знаний в оцениваемом периоде, человек; П - количество руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала, в отношении которых запла- нирована проверка знаний в оцениваемом периоде (с учетом возможных изменений, связанных с занимаемыми работниками должностями), человек | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф<П где: Ф - количество руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала, прошедших проверку знаний в оцениваемом периоде, человек; П - количество руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала, в отношении которых запла- нирована проверка знаний в оцениваемом периоде (с учетом возможных изменений, связанных с занимаемыми работниками должностями), человек | Если ФП, где: Ф - количество руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала, прошедших проверку знаний в оцениваемом периоде, человек; П - количество руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно- ремонтного и ремонтного персонала, в отношении которых запла- нирована проверка знаний в оцениваемом периоде (с учетом возможных изменений, связанных с занимаемыми работниками должностями), человек | 1/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. |  |  | Наличие программ специальной подготовки для работников из числа оперативного и оперативно- ремонтного персонала | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами электро- сетевого хозяйства и объектами по передаче элек- трической энергии | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 45 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие программ специальной подготовки для работников из числа оперативного и оперативно- ремонтного персонала | - | Наличие программ специальной подготовки для работников из числа оперативного и оперативно- ремонтного персонала | 1/4 |
| 24. |  | Обеспечен- ность персонала эксплуата- ционной и оперативной докумен- тацией, инструкциями, положениями, данными по допустимым токовым нагрузкам линий элек- тропередачи и оборудования, схемами, | Наличие утвержденного субъектом электро- энергетики перечня инструкций, положений, техноло- гических и оперативных схем для каждой(го) подстанции, района, участка, лаборатории и службы | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами электро- сетевого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 45 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие утвержденного субъектом электро- энергетики перечня инструкций, положений, тех- нологических и оперативных схем для каждой(го) подстанции, района, участка, лаборатории и службы | - | Наличие утвержденного субъектом электро- энергетики перечня инструкций, положений, тех- нологических и оперативных схем для каждой(го) подстанции, района, участка, лаборатории и службы | 1/3 |
| 25. |  | перечнями сложных переключений в электро- установках и тепловых схемах, а также типовыми бланками (программами) переключений, соответст- вующих указанным перечням, утвержденным субъектом | Наличие на рабочих местах эксплу- атационной документации в соответствии с утвержденным субъектом электро- энергетики перечнем | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами электро- сетевого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 45 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие на рабочих местах эксплуата- ционной документации в соответствии с утвержденным субъектом электро- энергетики перечнем | - | Наличие на рабочих местах эксплуата- ционной документации в соответствии с утвержденным субъектом электро- энергетики перечнем | 1/3 |
| 26. |  | электро- энергетики | Наличие на рабочих местах оперативной документации для категорий работников оперативный и оперативно- ремонтный персонал в соответствии с утвержденным субъектом электро- энергетики перечнем | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 45 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие на рабочих местах оперативной документации для категорий работников оперативный и оперативно- ремонтный персонал в соответствии с утвержденным субъектом электро- энергетики перечнем | - | Наличие на рабочих местах оперативной документации для категорий работников оперативный и оперативно- ремонтный персонал в соответствии с утвержденным субъектом электро- энергетики перечнем | 1/3 |
| 27. | Проти- воава- рийная и аварий- но-вос- станови- тельная деятель- ность | Наличие аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно- восстано- вительных работ в соответствии с утвержденным субъектом элек- троэнергетики перечнем | Наличие перечня аварийного запаса для выполнения аварийно- восстано- вительных работ | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами электро- сетевого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии | Сведения о готовности субъектов элек- троэнергетики к выполнению аварийно- восстанови- тельных работ в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами электро- энергетики информации | Приложение N 8 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Отсутствие перечня аварийного запаса для выполнения аварийно- восстано- вительных работ | - | Наличие перечня аварийного запаса для выполнения аварийно- восстано- вительных работ | 1/4 |
| 28. |  |  | Укомплек- тованность ресурсами для проведения аварийно- восстано- вительных работ | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами электро- сетевого хозяйства и объектами по передаче элек- трической энергии | Сведения о готовности субъектов элек- троэнергетики к выполнению аварийно- восстано- вительных работ в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами элек- троэнергетики информации | Приложение N 8 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф/П < 0,9, где: Ф - наличие по состоянию в оцениваемом периоде, штук; П - запла- нированные объемы на оцениваемый период, штук | - | Если Ф/П0,9, где: Ф - наличие по состоянию в оцениваемом периоде, штук; П - запла- нированные объемы на оцениваемый период, штук | 1/4 |
| 29. |  |  | Укомплек- тованность аварийного запаса оборудования, материалов в соответствии с утвержденным субъектом элек- троэнергетики перечнем | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами электро- сетевого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии | Сведения о готовности субъектов элек- троэнергетики к выполнению аварийно- восстано- вительных работ в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами электро- энергетики информации | Приложение N 8 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф/П < 0,9, где: Ф - количество единиц аварийного запаса по состоянию в оцениваемом периоде, штук/м/т; П - количество единиц аварийного запаса в соответствии с утвержденным субъектом элек- троэнергетики перечнем аварийного запаса оборудования и запасных частей, штук/м/т | - | Если Ф/П0,9, где: Ф - количество единиц аварийного запаса по состоянию в оцениваемом периоде, штук/м/т; П - количество единиц аварийного запаса в соответствии с утвержденным субъектом элек- троэнергетики перечнем аварийного запаса оборудования и запасных частей, штук/м/т | 1/4 |
| 30. |  |  | Наличие резервных источников снабжения электро- энергией (РИСЭ) | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве соб- ственности или ином законном основании объектами электро- сетевого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии | Сведения о готовности субъектов элек- троэнергетики к выполнению аварийно- восстано- вительных работ в соответствии с Перечнем пре- доставляемой субъектами электро- энергетики информации | Приложение N 8 к Перечню предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | В соот- ветствии с Перечнем предос- тавляемой субъектами электро- энергетики информации | Если Ф/П < 0,9 либо П = 0, где: Ф - количество РИСЭ, готовых к работе, штук; П - общее количество РИСЭ в наличии, штук | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если 0,9Ф/П<1, где: Ф - количество РИСЭ, готовых к работе, штук; П - общее количество РИСЭ в наличии, штук | Если Ф = П, где: Ф - количество РИСЭ, готовых к работе, штук; П - общее количество РИСЭ в наличии, штук | 1/4 |

| 31. |  | Готовность субъекта электро- энергетики к проведению аварийно- восстано- вительных работ в условиях возникно- вения массовых нарушений электро- снабжения потреби- телей | Наличие бригад для проведения аварийно- восстано- вительных работ |  | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве собствен- ности или ином законном основании объектами электросе- тевого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии |  | Сведения о готовности субъектов электроэнер- гетики к выполнению аварийно- восстанови- тельных работ в соответствии с Перечнем предоставля- емой субъектами электроэнер- гетики информации |  |  |  |  | Приложение N 8 к Перечню предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информа- ции |  |  | В соответ- ствии с Перечнем предостав- ляемой субъек- тами электро- энергетики информа- ции |  |  | Отсутствие бригад для проведения аварийно- восстано- вительных работ |  |  |  |  | - |  |  | Наличие бригад для проведения аварийно- восстанови- тельных работ | 1/2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. |  |  | Наличие автотехники для проведения аварийно- восстано- вительных работ |  | Субъекты электроэнер- гетики, владеющие на праве собствен- ности или ином законном основании объектами электросе- тевого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии |  | Сведения о готовности субъектов электроэнер- гетики к выполнению аварийно- восстанови- тельных работ в соответствии с Перечнем предоставля- емой субъектами электроэнер- гетики информации |  |  |  |  | Приложение N 8 к Перечню предостав- ляемой субъек- тами электро- энергетики информа- ции |  |  | В соответ- ствии с Перечнем предостав- ляемой субъек- тами электро- энергетики информа- ции |  |  | Отсутствие автотехники для проведения аварийно- восстанови- тельных работ |  |  |  |  | - |  |  | Наличие автотехники для проведения аварийно- восстанови- тельных работ | 1/2 |  |  |
| 33. |  | Выполнение субъектом электро- энергетики разработан- ного им плана подготовки к работе в отопитель- ный сезон, включаю- щего в себя в том числе проведение ремонта вспомога- тельного оборудова- ния, зданий и сооружений | Наличие на момент принятия решения о готовности субъекта электро- энергетики к работе в отопитель- ный сезон основного технологи- ческого оборудова- ния с рассчитан- ным в соответст- вии с методикой оценки техничес- кого состояния ИТС 50, капиталь- ный или средний ремонт которого не выполнен в соответст- вии с годовым планом |  | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве собствен- ности или ином законном основании объектами электро- сетевого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии |  | Технические характерис- тики и показатели работы объектов электросете- вого хозяйства, Годовой план ремонта объектов электроэнер- гетики и Сведения о выполнении годового плана ремонта объектов электроэнер- гетики в соответствии с Перечнем предоставля- емой субъектами электроэнер- гетики информации |  |  |  |  | Приложения NN 74 - 76 к Перечню предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | В соответст- вии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | Если Ф = П при П > 0, где: Ф - количество единиц основного технологи- ческого оборудова- ния с доремонт- ным значением рассчитан- ного в соответст- вии с методикой оценки техничес- кого состояния ИТС 50, капитальный или средний ремонт которого не выполнен и при этом не проведены ТПиР или не запланиро- ван вывод из эксплуата- ции такого оборудова- ния в следующем периоде, штук; |  |  |  |  | Рассчи- тывается по формуле: Б = (П - Ф)/П при П > 0, где: Ф - количест- во единиц основного техноло- гического оборудо- вания с доре- монтным значением рассчи- танного в соответствии с методи- кой оценки техничес- кого состояния ИТС 50, капиталь- ный или средний ремонт которого не выполнен и при этом не проведены ТПиР или не запланирован вывод из эксплуатации такого оборудо- |  |  | Если Ф = 0 при П > 0 либо П = 0, где: Ф - количество единиц основного технологи- ческого оборудования с доремонтным значением рассчитан- ного в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50, капиталь- ный или средний ремонт которого не выполнен и при этом не проведены ТПиР или не запланиро- ван вывод из эксплуата- ции такого оборудо- вания в следующем периоде, штук; П - количество | 2/3 |  |  |
|  |  |  | ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П - количество единиц основного технологи- ческого оборудования с доремонтным значением рассчитанного в соответст- вии с методикой оценки техничес- кого состояния ИТС 50, капитальный или средний ремонт которого запланиро- ван в оценивае- мом периоде, штук |  |  |  |  | вания в следующем периоде, штук; П - количество единиц основного технологичес- кого оборудования с доремонтным значением рассчитанного в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50, капитальный или средний ремонт которого запланирован в оцениваемом периоде, штук |  |  | единиц основного технологи- ческого оборудо- вания с доремонт- ным значением рассчитан- ного в соответст- вии с методикой оценки технического состояния ИТС 50, капитальный или средний ремонт которого запланирован в оцениваемом периоде, штук |  |  |  |
| 34. |  |  | Наличие оборудования в неудовле- творительном техническом состоянии, не включенного в годовой план капитального или среднего ремонта и в план ТПиР основного технологи- ческого оборудования или в план вывода из эксплуата- ции оборудова- ния/ объектов |  | Субъекты электроэнер- гетики, владеющие на праве собствен- ности или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии |  | Технические характеристики и показатели работы объектов электросетевого хозяйства, Годовой план ремонтов объектов электроэнер- гетики и Сведения о выполнении годового плана ремонтов объектов электроэнер- гетики в соответствии с Перечнем предоставля- емой субъектами электроэнер- гетики информации |  |  |  |  | Приложения NN 74 - 76 к Перечню предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | В соответствии с Перечнем предоста- вляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | Наличие основного технологи- ческого оборудования с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50, не включенного в годовой план капитального или среднего ремонта или ТПиР в оцениваемом периоде или не запланиро- ванного к выводу из эксплуатации в следующем периоде |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствие основного технологи- ческого оборудования с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50, не включенного в годовой план капиталь- ного или среднего ремонта или ТПиР в оцениваемом периоде или не запланирован- ного к выводу из эксплуата- ции в следующем периоде | 1/6 |  |  |
| 35. |  |  | Наличие на момент принятия решения о готовности субъекта электро- энергетики к работе в отопительный сезон факта неулучшения технического состояния основного технологи- ческого оборудования после проведения капиталь- ного или среднего ремонта |  | Субъекты электроэнер- гетики, владеющие на праве собствен- ности или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии |  | Технические характеристики и показатели работы объектов электросетевого хозяйства, Годовой план ремонта объектов электроэнерге- тики и Сведения о выполнении годового плана ремонта объектов электроэнер- гетики в соответствии с Перечнем предоставляе- мой субъектами электроэнер- гетики информации |  |  |  |  | Приложения NN 74 - 76 к Перечню предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | В соответствии с Перечнем предоста- вляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | Если Ф = П при П > 0, где: Ф - количество единиц основного технологи- ческого оборудования, на которых проведен капитальный или средний ремонт и для которых рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50 после указанного технического воздействия, штук; П - количество единиц |  |  |  |  | Рассчитыва- ется по формуле: Б = (П - Ф)/П при Ф < П и П > 0 где: Ф - количество единиц основного технологичес- кого оборудования, на которых проведен капитальный или средний ремонт и для которых рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50 после указанного технического воздействия, |  |  | Если Ф = 0 при П > 0 либо П = 0, где: Ф - количество единиц основного технологи- ческого оборудо- вания, на которых проведен капитальный или средний ремонт и для которых рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС 50 после указанного технического воздействия, штук; П - количество единиц основного | 1/6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основного технологи- ческого оборудования, для которых запланиро- ваны капитальный или средний ремонт и с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС50, штук |  |  |  |  | штук; П - количество единиц основного техноло- гического оборудования, для которых запланированы капитальный или средний ремонт и с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС50, штук |  |  | технологи- ческого оборудования, для которых запланированы капитальный или средний ремонт и с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС50, штук |  |  |  |
| 36. |  | Выполнение субъектом электро- энергетики графика проведения противоава- рийных тренировок оперативного (дежурного) персонала, в том числе по вводу графиков аварийного ограничения режима потребления, электрической энергии (мощности), проводимых с участием субъектов оперативно- диспетчер- ского управления в | Наличие и выполнение графика проведения контрольных противоава- рийных тренировок персонала |  | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве собственно- сти или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии |  | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем предоставля- емой субъектами электроэнер- гетики информации |  |  |  |  | Приложение N 45 к Перечню предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | В соответст- вии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | Если Ф = 0 при П > 0 либо П = 0, где: Ф - количество проведенных в оцениваемом периоде контрольных противоава- рийных тренировок оперативного персонала, штук; П - количество контрольных противоава- рийных тренировок оперативного персонала, проведение которых запланиро- вано в оцениваемом периоде, штук |  |  |  |  | Рассчитыва- ется по формуле: Б = Ф/П, если Ф < П, где: Ф - количество проведенных в оцениваемом периоде контрольных противоава- рийных тренировок оперативного персонала, штук; П - количество контрольных противоаварий- ных тренировок оперативного персонала, проведение которых запланировано в оцениваемом периоде, штук |  |  | Если ФП, где: Ф - количество проведенных в оцениваемом периоде контрольных противоаварий- ных тренировок оперативного персонала, штук; П - количество контрольных противоава- рийных тренировок оперативного персонала, проведение которых запланиро- вано в оцениваемом периоде, штук | 1/2 |  |  |
| 37. |  | электро- энергетике, и выполнение мероприятий, разработанных по результатам тренировок | Выполнение субъектом электро- энергетики мероприятий, запланирован- ных по результатам проведения контрольных противоава- рийных тренировок персонала |  | Субъекты электроэнер- гетики, владеющие на праве собствен- ности или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии |  | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем предоставля- емой субъектами электроэнер- гетики информации |  |  |  |  | Приложение N 45 к Перечню предостав- ляе- мой субъектами электро- энергетики информации |  |  | В соответст- вии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - количество проведенных в оцениваемом периоде мероприятий, штук; П - количество мероприятий, проведение которых запланировано в оцениваемом периоде, штук |  |  |  |  | Рассчитыва- ется по формуле: Б = Ф/П, если Ф < П, где: Ф - количество проведенных в оцениваемом периоде мероприятий, штук; П - количество мероприятий, проведение которых запланировано в оцениваемом периоде, штук |  |  | Если ФП либо П = 0, где: Ф - количество проведенных в оцениваемом периоде мероприятий, штук; П - количество мероприятий, проведение которых запланировано в оцениваемом периоде, штук | 1/2 |  |  |
| 38. | Ремонт- ная деятель- ность | Выполнение субъектом электро- энергетики в соответствии с согласован- ными субъектами оперативно- диспетчер- ского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудова- ния годового плана ремонта основного оборудова- ния, влияющего на готовность передачи электричес- кой энергии | Выполнение годового графика ремонта линий электро- передачи (далее - ЛЭП) |  | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве собствен- ности или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии |  | Годовой план ремонта объектов электроэнер- гетики и Сведения о выполнении годового плана ремонта объектов электроэнер- гетики в соответствии с Перечнем предоставля- емой субъектами электроэнер- гетики информации |  |  |  |  | Приложения NN 75 и 76 к Перечню предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | В соответст- вии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - фактически выполненные объемы ремонта нарастаю- щим итогом на оцениваемый период** из числа запланиро- ванных в годовом графике ремонта, км. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов |  |  |  |  | Рассчитыва- ется по формуле: Б = Ф/П, если Ф < П, где: Ф - фактически выполненные объемы ремонта нарастающим итогом на оцениваемый период** из числа запланирован- ных в годовом графике ремонта, км. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике включения ремонта в |  |  | Если ФП либо П = 0, где: Ф - фактически выполненные объемы ремонта нарастающим итогом на оцениваемый период** из числа запланиро- ванных в годовом графике ремонта, км. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчериза- ции или отказе в разрешении | 1/6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | диспетчери- зации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотрен- ных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - запланиро- ванные объемы ремонта ЛЭП в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, км |  |  |  |  | месячный график ремонта объектов диспетчериза- ции или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотрен- ных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполнен- ным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - запланиро- ванные объемы ремонта ЛЭП в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, км |  |  | диспетчерской заявки в случаях, предусмотрен- ных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчер- ской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - запланиро- ванные объемы ремонта ЛЭП в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, км |  |  |  |
| _________________ ** В случае выполнения ремонта единиц оборудования в месяце, предшествующем месяцу, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается в месяце, в котором планировался ремонт в календарном годовом графике ремонта. В случае выполнения ремонта единиц оборудования в одном из месяцев, следующих за месяцем, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается следующим образом: - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта и одного оцениваемого периода, то такое выполнение ремонта учитывается при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом в месяце, в котором проводится расчет показателя условия готовности; - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта, но в следующем оцениваемом периоде, то при расчете показателя условия готовности в январе проводится оценка выполнения завершенного календарного годового графика ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта выполнен в полном объеме, то в следующем месяце оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта не выполнен в полном объеме, то в следующих месяцах оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта, и данных (запланированное количество и фактически выполненное) того месяца завершенного календарного годового графика ремонта, по которому имеется невыполнение в соответствии с завершенным календарным годовым графика ремонта, до фактического выполнения такого ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  |  | Выполнение годового плана расчистки трасс ЛЭП от древесно- кустарни- ковой раститель- ности |  | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве собствен- ности или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии |  |  | Годовой план ремонта объектов электроэнер- гетики и Сведения о выполнении годового плана ремонта объектов электроэнер- гетики в соответствии с Перечнем предоставля- емой субъектами электроэнер- гетики информации |  |  |  | Приложения NN 75 и 76 к Перечню предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | В соответст- вии с Перечнем предостав- ля- емой субъектами электро- энергетики информации |  |  |  | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - фактически выполненные объемы расчистки трасс ЛЭП нарастаю- щим итогом на оцениваемый период** из числа запланирован- ных в годовом графике ремонта, га. При этом, расчистка при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике включения работ в месячный график ремонта объектов диспетчериза- ции или отказе |  |  |  | Рассчитывает- ся по формуле: Б = Ф/П, если Ф < П, где: Ф - фактически выполненные объемы расчистки трасс ЛЭП нарастающим итогом на оцениваемый период** из числа запланирован- ных в годовом графике ремонта, га. При этом, расчистка при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике включения работ в месячный график ремонта |  |  | Если ФП либо П = 0, где: Ф - фактически выполненные объемы расчистки трасс ЛЭП нарастающим итогом на оцениваемый период** из числа запланирован- ных в годовом графике ремонта, га. При этом, расчистка при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике включения работ в месячный график ремонта объектов диспетчериза- ции или отказе в | 1/6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотрен- ных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненной до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - запланирован- ные объемы расчистки трасс ЛЭП в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, га |  |  |  | объектов диспетчериза- ции или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотрен- ных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненной до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - запланирован- ные объемы расчистки трасс ЛЭП в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, га |  |  | разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотрен- ных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненной до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - запланирован- ные объемы расчистки трасс ЛЭП в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, га |  |  |  |
| _________________ ** В случае выполнения ремонта единиц оборудования в месяце, предшествующем месяцу, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается в месяце, в котором планировался ремонт в календарном годовом графике ремонта. В случае выполнения ремонта единиц оборудования в одном из месяцев, следующих за месяцем, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается следующим образом: - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта и одного оцениваемого периода, то такое выполнение ремонта учитывается при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом в месяце, в котором проводится расчет показателя условия готовности; - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта, но в следующем оцениваемом периоде, то при расчете показателя условия готовности в январе проводится оценка выполнения завершенного календарного годового графика ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта выполнен в полном объеме, то в следующем месяце оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта не выполнен в полном объеме, то в следующих месяцах оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта, и данных (запланированное количество и фактически выполненное) того месяца завершенного календарного годового графика ремонта, по которому имеется невыполнение в соответствии с завершенным календарным годовым графика ремонта, до фактического выполнения такого ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  |  | Выполнение графика по выводу основного технологичес- кого оборудования в капитальный ремонт | Субъекты электроэнер- гетики, владеющие на праве собствен- ности или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии |  |  |  |  | Годовой план ремонта объектов электроэнер- гетики и Сведения о выполнении годового плана ремонта объектов электроэнер- гетики в соответствии с Перечнем предоставля- емой субъектами электроэнер- гетики информации |  |  |  | Приложения NN 75 и 76 к Перечню предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | В соответст- вии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  |  | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, выведенного в капитальный ремонт, из числа запланирован- ных в годовом графике ремонта, штук. При этом, вывод в ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов |  |  |  | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф < П, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, выведенного в капитальный ремонт, из числа запланирован- ных в годовом графике ремонта, штук. При этом, вывод в ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов |  | ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, выведенного в капитальный ремонт, из числа запланирован- ных в годовом графике ремонта, штук. При этом, вывод в ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчериза- ции или отказе в разрешении диспетчерской |  | 1/6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | диспетчериза- ции или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотрен- ных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполнен- ным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, запланирован- ного для вывода в капитальный ремонт в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  |  | диспетчериза- ции или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотрен- ных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, запланирован- ного для вывода в капитальный ремонт в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  | заявки в случаях, предусмотрен- ных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, запланирован- ного для вывода в капитальный ремонт в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  |  |
| _________________ ** В случае выполнения ремонта единиц оборудования в месяце, предшествующем месяцу, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается в месяце, в котором планировался ремонт в календарном годовом графике ремонта. В случае выполнения ремонта единиц оборудования в одном из месяцев, следующих за месяцем, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается следующим образом: - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта и одного оцениваемого периода, то такое выполнение ремонта учитывается при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом в месяце, в котором проводится расчет показателя условия готовности; - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта, но в следующем оцениваемом периоде, то при расчете показателя условия готовности в январе проводится оценка выполнения завершенного календарного годового графика ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта выполнен в полном объеме, то в следующем месяце оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта не выполнен в полном объеме, то в следующих месяцах оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта, и данных (запланированное количество и фактически выполненное) того месяца завершенного календарного годового графика ремонта, по которому имеется невыполнение в соответствии с завершенным календарным годовым графика ремонта, до фактического выполнения такого ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 41. |  |  |  |  | Выполнение графика окончания капитального ремонта основного технологичес- кого оборудования |  |  | Субъекты электроэнер- гетики, владеющие на праве собствен- ности или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии |  |  | Годовой план ремонта объектов электроэнер- гетики и Сведения о выполнении годового плана ремонта объектов электроэнер- гетики в соответствии с Перечнем предоставляе- мой субъектами электроэнер- гетики информации |  |  | Приложения NN 75 и 76 к Перечню предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | В соответ- ствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен капитальный ремонт, из числа запланирован- ных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчериза- ции или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, |  |  | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф < П, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен капитальный ремонт, из числа запланирован- ных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчериза- ции или отказе в разрешении диспетчерской |  |  | ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен капитальный ремонт, из числа запланирован- ных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчериза- ции или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотрен- ных |  |  | 1/6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрен- ных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение капитального ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  | заявки в случаях, предусмотрен- ных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение капитального ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  | соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение капитального ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  |  |  |  |
| _________________ ** В случае выполнения ремонта единиц оборудования в месяце, предшествующем месяцу, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается в месяце, в котором планировался ремонт в календарном годовом графике ремонта. В случае выполнения ремонта единиц оборудования в одном из месяцев, следующих за месяцем, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается следующим образом: - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта и одного оцениваемого периода, то такое выполнение ремонта учитывается при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом в месяце, в котором проводится расчет показателя условия готовности; - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта, но в следующем оцениваемом периоде, то при расчете показателя условия готовности в январе проводится оценка выполнения завершенного календарного годового графика ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта выполнен в полном объеме, то в следующем месяце оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта не выполнен в полном объеме, то в следующих месяцах оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта, и данных (запланированное количество и фактически выполненное) того месяца завершенного календарного годового графика ремонта, по которому имеется невыполнение в соответствии с завершенным календарным годовым графика ремонта, до фактического выполнения такого ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  |  |  |  | Выполнение графика по выводу основного технологичес- кого оборудования в средний ремонт |  | Субъекты электроэнер- гетики, владеющие на праве собствен- ности или ином законном основании объектами электросет- евого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии |  |  | Годовой план ремонта объектов электроэнер- гетики и Сведения о выполнении годового плана ремонта объектов электроэнер- гетики в соответствии с Перечнем предоставля- емой субъектами электроэнер- гетики информации |  |  | Приложения NN 75 и 76 к Перечню предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | В соответст- вии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, выведенного в средний ремонт, из числа запланирован- ных в годовом графике ремонта, штук. При этом, вывод в ремонт при отказе |  |  | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф < П, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, выведенного в средний ремонт, из числа запланирован- ных в годовом графике ремонта, штук. При этом, |  |  | ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудова- ния, выведенного в средний ремонт, из числа запланирован- ных в годовом графике ремонта, штук. При этом, вывод в ремонт |  |  |  | 1/6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | субъекта оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчериза- ции или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотрен- ных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, |  |  | вывод в ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчериза- ции или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотрен- ных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным |  |  | при отказе субъекта оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчериза- ции или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотрен- ных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, запланирован- ного для вывода в средний ремонт в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  | до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, запланирован- ного для вывода в средний ремонт в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  | месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, запланирован- ного для вывода в средний ремонт в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  |  |  |  |
| _________________ ** В случае выполнения ремонта единиц оборудования в месяце, предшествующем месяцу, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается в месяце, в котором планировался ремонт в календарном годовом графике ремонта. В случае выполнения ремонта единиц оборудования в одном из месяцев, следующих за месяцем, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается следующим образом: - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта и одного оцениваемого периода, то такое выполнение ремонта учитывается при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом в месяце, в котором проводится расчет показателя условия готовности; - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта, но в следующем оцениваемом периоде, то при расчете показателя условия готовности в январе проводится оценка выполнения завершенного календарного годового графика ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта выполнен в полном объеме, то в следующем месяце оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта не выполнен в полном объеме, то в следующих месяцах оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта, и данных (запланированное количество и фактически выполненное) того месяца завершенного календарного годового графика ремонта, по которому имеется невыполнение в соответствии с завершенным календарным годовым графика ремонта, до фактического выполнения такого ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  |  |  |  |  | Выполнение графика окончания среднего ремонта основного технологичес- кого оборудования |  |  | Субъекты электроэнер- гетики, владеющие на праве собствен- ности или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии |  |  | Годовой план ремонта объектов электроэнер- гетики и Сведения о выполнении годового плана ремонта объектов электроэнер- гетики в соответствии с Перечнем предоставля- емой субъектами электроэнер- гетики информации |  | Приложения NN 75 и 76 к Перечню предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации |  | В соответст- вии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации |  |  | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен средний ремонт, из числа запланирован- ных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчериза- ции или отказе в разрешении диспетчерской |  |  | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф < П, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен средний ремонт, из числа запланирован- ных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчериза- ции или отказе |  |  | ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен средний ремонт, из числа запланирован- ных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчериза- ции или отказе в разрешении диспетчерской заявки в |  |  | 1/6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявки в случаях, предусмотрен- ных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение среднего ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  | в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотрен- ных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение среднего ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  | случаях, предусмотрен- ных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение среднего ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  |  |  |
| _________________ ** В случае выполнения ремонта единиц оборудования в месяце, предшествующем месяцу, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается в месяце, в котором планировался ремонт в календарном годовом графике ремонта. В случае выполнения ремонта единиц оборудования в одном из месяцев, следующих за месяцем, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается следующим образом: - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта и одного оцениваемого периода, то такое выполнение ремонта учитывается при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом в месяце, в котором проводится расчет показателя условия готовности; - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта, но в следующем оцениваемом периоде, то при расчете показателя условия готовности в январе проводится оценка выполнения завершенного календарного годового графика ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта выполнен в полном объеме, то в следующем месяце оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта не выполнен в полном объеме, то в следующих месяцах оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта, и данных (запланированное количество и фактически выполненное) того месяца завершенного календарного годового графика ремонта, по которому имеется невыполнение в соответствии с завершенным календарным годовым графика ремонта, до фактического выполнения такого ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 44. |  | Отсутствие на момент принятия решения о готовности длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного оборудова- ния, обеспечиваю- щего передачу электрической нагрузки, характерной для отопительного сезона | Отсутствие длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного технологичес- кого оборудова- ния, отнесенного к объектам диспетчериза- ции и обеспечиваю- щего передачу электрической нагрузки, характерной для отопительного сезона | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электроэнер- гетике | Сведения о длительном (более 25 суток) аварийном ремонте основного технологичес- кого оборудова- ния, приводящем к снижению рабочей мощности объекта электроэнерге- тики на величину 50 МВт и более, или длительном (более 25 суток) аварийном ремонте основного технологичес- кого оборудова- ния, отнесенного к объектам диспетчеризации и обеспечиваю- щего передачу электрической нагрузки, характерной для отопительного сезона, в соответствии с Перечнем предоставляе- мой субъектами электроэнер- гетики информации | Без утвержден- ной формы предостав- ления информации | В соответст- вии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | Наличие у субъекта электро- энергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного технологичес- кого оборудова- ния, отнесенного к объектам диспетчериза- ции и обеспечиваю- щего передачу электрической нагрузки, характерной для отопительного сезона, на основании соответствую- щих диспетчерских заявок на изменение технологичес- кого режима работы или эксплуатацион- ного состояния объектов диспетчериза- ции | - | Отсутствие у субъекта электроэнер- гетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного технологичес- кого оборудования, отнесенного к объектам диспетчериза- ции и обеспечиваю- щего передачу электрической нагрузки, характерной для отопительного сезона, на основании соответствую- щих диспетчерских заявок на изменение технологичес- кого режима работы или эксплуатацион- ного состояния объектов диспетчериза- ции | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45. | Переда- ча энергии | Обеспечение готовности объектов электросете- вого хозяйства к передаче электроэнер- гии в пределах длительно допустимых значений токовых нагрузок | ИТС ЛЭП классом напряжения 110 кВ и выше | Субъекты электроэнер- гетики, владеющие на праве собствен- ности или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии | Технические характеристики и показатели работы объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Перечнем предоставля- емой субъектами электроэнер- гетики информации | Приложение N 74 к Перечню предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | В соответст- вии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | Если рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС группы всех ЛЭП классом напряжения 110 кВ и выше 50 | Рассчитывается по формуле: Б = ИТС/100, если рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС группы всех ЛЭП классом напряжения 110 кВ и выше 70 и > 50 | Если рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС группы всех ЛЭП классом напряжения 110 кВ и выше 100 и > 70 | 1 |
| 46. |  | Обеспечение готовности электросете- вого оборудования к регулирова- нию реактивной мощности в пределах паспортного регулировоч- ного диапазона | Отсутствие фактов непроведения мероприятий по техническому освидетель- ствованию оборудова- ния, участвующего в регулировании реактивной мощности (автотранс- форматоры (трансформа- торы) с регулирова- нием под нагрузкой, синхронные компенсаторы, шунтирующие реакторы, батареи статических конденсато- ров) | Субъекты электро- энергетики, владеющие на праве собствен- ности или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии | Технические характеристики и показатели работы объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Перечнем предоставля- емой субъектами электроэнер- гетики информации | Приложение N 74 к Перечню предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | В соответст- вии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | Наличие фактов непроведения мероприятий по техническому освидетель- ствованию оборудова- ния, участвующего в регулировании реактивной мощности (синхронные компенсаторы, шунтирующие реакторы, батареи статических конденсаторов) | - | Отсутствие фактов непроведения мероприятий по техническому освидетель- ствованию оборудова- ния, участвующего в регулировании реактивной мощности (синхронные компенсаторы, шунтирующие реакторы, батареи статических конденсаторов) | 1 |
| 47. |  | Выполнение в соответствии с утвержден- ными в установленном порядке инвестицион- ными программами годового плана ввода в эксплуатацию новых и реконструиру- емых объектов электросете- вого хозяйства (с прохождением | Выполнение в соответствии с утвержден- ными инвестицион- ными программами субъекта электроэнер- гетики годового плана ввода в эксплуатацию новых и реконструи- руемых объектов электросете- вого хозяйства | Субъекты электроэнер- гетики, владеющие на праве собствен- ности или ином законном основании объектами электросете- вого хозяйства и объектами по передаче электричес- кой энергии | Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощности) в эксплуатацию в соответствии с приказом Минэнерго России от 05.05.2016 N 380 "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об | Приложение N 7 к приказу Минэнерго России от 05.05.2016 N 380 | В соответст- вии с приказом Минэнерго России от 05.05.2016 N 380 | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - фактический объем введенных объектов, единиц измерения; П - плановый объем ввода объектов, единиц измерения | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф < П, где: Ф - фактический объем введенных объектов, единиц измерения; П - плановый объем ввода объектов, единиц измерения | ФП либо П = 0, где: Ф - фактический объем введенных объектов, единиц измерения; П - плановый объем ввода объектов, единиц измерения | 1 |
|  |  | их комплексного опробования), влияющих на обеспечение готовности к передаче электрической энергии (мощности) потребителям в предстоящий отопительный сезон |  |  | инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновываю- щих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта "ж" пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 N 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновываю- щих ее материалах" (зарегистрирован в Минюсте России 09.06.2016 N 42482) (далее - приказ Минэнерго России от 05.05.2016 N 380) |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  | Готовность к работе схем плавки гололеда на воздушных линиях электропере- дачи | Выполнение пробных плавок гололеда на воздушных линиях электропере- дачи (далее - ВЛ), отнесенных к объектам диспетчери- зации, в соответствии с согласован- ным диспетчерским центром субъекта оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике графиком | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о выполнении пробных плавок гололеда на воздушных линиях электропере- дачи, отнесенных к объектам диспетчеризации, в соответствии с согласованным диспетчерским центром субъекта оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике графиком в соответствии с Перечнем предоставля- емой субъектами электроэнер- гетики информации | Приложение N 9.3 к Перечню предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | Ф = 0 при П > 0 либо П = 0, где: Ф - количество успешно выполненных пробных плавок гололеда на ВЛ классом напряжения 110 кВ и выше, штук; П - общее количество плавок гололеда на ВЛ классом напряжения 110 кВ и выше в соответствии с графиком штук (на основании диспетчерских заявок на изменение технологичес- кого режима работы или эксплуатацион- ного состояния объектов диспетчериза- ции) | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф < П, где: Ф - количество успешно выполненных пробных плавок гололеда на ВЛ классом напряжения 110 кВ и выше, штук; П - общее количество плавок гололеда на ВЛ классом напряжения 110 кВ и выше в соответствии с графиком, штук (на основании диспетчерских заявок на изменение технологичес- кого режима работы или эксплуатацион- ного состояния объектов диспетчериза- ции) | Если Ф = П при П > 0, где: Ф - количество успешно выполненных пробных плавок гололеда на ВЛ классом напряжения 110 кВ и выше, штук; П - общее количество пробных плавок гололеда на ВЛ классом напряжения 110 кВ и выше в соответствии с графиком, штук (на основании диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатацион- ного состояния объектов диспетчериза- ции) | 1 в случае, если на объекте предусмот- рено использо- вание соответст- вующих устройств; не рассчиты- вается в остальных случаях |

Таблица 3

Исходные данные, балльная шкала и весовые коэффициенты, используемые для оценки выполнения показателей и условий готовности объектов субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике

| N пп | Группа условий* | Условие* | Показатель | Исходные данные для расчета показателя |  |  |  |  |  |  |  | Балльная шкала оценки отклонения фактических значений показателей (Ф) от плановых значений (П) и (или) требований, установленных нормативной документацией |  |  |  |  |  | Весовой коэффи- циент показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предостав- ляют |  | Сведения |  | Форма представ- ления |  | Срок представ- ления |  | 0 |  | от 0 до 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| _________________ * Наименование групп условий и условий приведено в соответствии с разделом IV Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 20, ст.2928). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |
| 1. | Системная надежность | Выполнение графика технического обслуживания средств диспетчер- ского технологичес- кого управления и систем их гарантирован- ного электропи- тания, а также отсутствие на момент проверки длительно (более 25 суток) выведенного из работы оборудова- ния средств диспетчер- ского и технологичес- кого управления из-за неисправ- ности | Выполнение годового графика технического обслуживания оборудования диспетчер- ского технологичес- кого управления, обеспечиваю- щих функциониро- вание централизо- ванных систем противоава- рийной и режимной автоматики | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о выполнении годового графика технического обслужива- ния оборудова- ния диспетчер- ского технологи- ческого управления, обеспечи- вающего функциони- рование централизо- ванных систем противо- аварийной и режимной автоматики, и программно- аппаратных комплексов централизо- ванных (центральной - координи- рующей) систем автомати- ческого регулирова- ния частоты и перетоков активной мощности в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации |  | Приложение N 72.1 к Перечню предоставля- емой субъектами электроэнер- гетики информации |  | В соответствии с Перечнем предоставля- емой субъектами электроэнер- гетики информации |  | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, прошедших техническое обслуживание, из числа запланиро- ванных в годовом графике, штук; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период оборудования, запланиро- ванного в годовом графике технического обслуживания средств диспетчер- ского технологи- ческого управления, штук |  | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф < П, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудова- ния, прошедших техническое обслужива- ние, из числа запланиро- ванных в годовом графике, штук; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период оборудования, запланиро- ванного в годовом графике технического обслуживания средств диспетчер- ского технологи- ческого управления, штук |  | Если Ф П либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, прошедших техническое обслуживание, из числа запланиро- ванных в годовом графике, штук; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период оборудования, запланиро- ванного в годовом графике технического обслуживания средств диспетчер- ского технологи- ческого управления, штук |  | 2/3 |  |  |
| 2. |  |  | Отсутствие длительно (более 25 суток) выведенного из работы из-за неисправности оборудования средств диспетчер- ского и технологичес- кого управления, обеспечиваю- щего функциониро- вание централизован- ных систем противоава- рийной и режимной автоматики | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о длительно (более 25 суток) выведенных из работы из-за неисправ- ности средств диспетчер- ского технологи- ческого управления, относящихся к объектам диспетчери- зации, обеспечива- ющих функциони- рование централизо- ванных систем противо- аварийной и режимной |  | Без утвержденной формы предостав- ления информации |  | В соответствии с Перечнем предоставля- емой субъектами электроэнер- гетики информации |  | Наличие выведенного из работы из-за неисправности оборудования средств диспетчер- ского и технологи- ческого управления, обеспечива- ющего функциони- рование централизо- ванных систем противоава- рийной и режимной автоматики |  | - |  | Отсутствие выведенного из работы из-за неисправности оборудования средств диспетчер- ского и технологи- ческого управления, обеспечива- ющего функциони- рование централизо- ванных систем противоава- рийной и режимной автоматики |  | 1/3 |  |  |
|  |  |  |  |  | автоматики, и программно- аппаратных комплексов централизо- ванных (центральной - координи- рующей) систем автомати- ческого регулирова- ния частоты и перетоков активной мощности в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Выполнение графика технического обслуживания устройств технологи- ческой и релейной защиты, сетевой, противоава- рийной или режимной автоматики | Выполнение годового графика технического обслуживания программно- аппаратных комплексов централизо- ванных (центральной - координиру- ющей) систем (далее - ЦС (ЦКС)) автоматичес- кого регулирования частоты и перетоков активной мощности (далее - АРЧМ) | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о выполнении годового графика технического обслужива- ния оборудова- ния диспетчер- ского технологи- ческого управления, обеспечи- вающего функциони- рование централизо- ванных систем противоава- рийной и режимной автоматики, и программно- аппаратных комплексов централизо- |  | Приложение N 72.1 к Перечню предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации |  | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации |  | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудова- ния, прошедших техническое обслуживание, из числа запланиро- ванных в годовом графике, штук; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период оборудова- ния, |  | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф < П, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудования, прошедших техническое обслуживание, из числа запланиро- ванных в годовом графике, штук; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период оборудова- |  | Если ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц оборудова- ния, прошедших техническое обслуживание, из числа запланированных в годовом графике, штук; П - количество нарастающим итогом на оцениваемый период оборудова- ния, запланирован- ного в годовом |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ванных (центральной - координиру- ющей) систем автомати- ческого регулирова- ния частоты и перетоков активной мощности в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации |  |  |  |  |  | запланиро- ванного в годовом графике технического обслуживания, штук |  | ния, запланиро- ванного в годовом графике технического обслуживания, штук |  | графике технического обслуживания, штук |  |  |  |  |
| 4. |  | Выполнение заданий по настройке параметров их работы, а также отсутствие на момент проверки длительно (более 25 суток) выведенных из работы этих устройств из-за неисправ- ности | Отсутствие длительно (более 25 суток) выведенных из работы из-за неисправности программно- аппаратных комплексов ЦС (ЦКС) АРЧМ | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о длительно (более 25 суток) выведенных из работы из-за неисправ- ности средств диспетчер- ского технологи- ческого управления, относящихся к объектам диспетчери- зации, обеспечи- вающих функциони- рование централизо- ванных систем противоава- рийной и режимной |  | Без утвержденной формы предостав- ления информации |  | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации |  | Наличие выведенных из работы программно- аппаратных комплексов ЦС (ЦКС) АРЧМ |  | - |  | Отсутствие выведенных из работы программно- аппаратных комплексов ЦС (ЦКС) АРЧМ |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | автоматики, и программно- аппаратных комплексов централизо- ванных (центральной - координирующей) систем автомати- ческого регулирова- ния частоты и перетоков активной мощности в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Соблюдение требований к существую- щим диспетчер- ским каналам связи и передачи телеметри- ческой информации с диспетчер- скими пунктами субъектов электроэнер- гетики и объектами электро- энергетики | Соблюдение требований о наличии независимых каналов связи с узлами доступа операторов связи, к которым осуществля- ется подключение каналов связи и передачи телеметри- ческой информации, организуемых субъектами электроэнер- гетики | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о соблюдении требований о наличии независимых каналов связи с узлами доступа операторов связи, к которым осуществля- ется подключение каналов связи и передачи телеметри- ческой информации, организу- емых субъектами электро- энергетики, в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации |  | Без утвержденной формы предостав- ления информации |  | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации |  | Наличие фактов несоблюдения/ нарушения |  | - |  | Отсутствие фактов несоблюдения/ нарушения |  | 1 |  |  |
| 6. |  | Отсутствие не выполненных в установлен- ные сроки предписаний органа федераль- ного государст- венного энергетичес- кого надзора, создающих риск безопасной работы объектов электроэнер- гетики в условиях низких температур наружного воздуха и прохождения | Отсутствие невыполненных предписаний, создающих риск безопасной работы указанных объектов в условиях низких температур наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности) | Орган федераль- ного государст- венного энергети- ческого надзора | Сведения о не выполненных в установлен- ные сроки предписаний |  | Без утвержденной формы предостав- ления информации |  | 20 календарных дней со дня завершения проверки, в результате которой установлены факты невыпол- ненных предписаний |  | Наличие предписаний, не выполненных субъектом оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике в установленные сроки |  | - |  | Отсутствие предписаний, не выполненных субъектом оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике в установленные сроки |  | 2/3 |  |  |
| 7. |  | максимума потребления электричес- кой энергии (мощности), отсутствие невыполнен- ных мероприятий, разработан- ных по результатам расследова- ния аварий с участием органа федераль- ного государст- венного энергетичес- кого надзора, а также субъекта оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Выполнение мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий с участием органа федерального государствен- ного энергетичес- кого надзора | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Перечень противоава- рийных мероприятий, не выполненных в установлен- ный актом расследо- вания срок, в соответствии с отчетом об авариях с указанием наименова- ния субъекта электро- энергетики, которым не были выполнены указанные мероприятия, и наименова- ния объекта |  | Без утвержденной формы предостав- ления информации или по рекоменду- емому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике |  | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследова- ния причин аварий после предостав- ления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректи- ровкой показателей за месяц, в котором произошла авария |  | Наличие в оцениваемом периоде не выполненных субъектом оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике в установленные актом расследования сроки мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования |  | - |  | Отсутствие в оцениваемом периоде не выполненных субъектом оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике в установленные актом расследования сроки мероприятий, разработанных по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования |  | 1/3 |  |  |

| 8. | Персонал | Организация работы по обучению и подготовке производ- ственно- технического персонала | Наличие и выполнение плана дополнитель- ного профессио- нального образования работников, относящихся к технологи- ческому персоналу (руководящие работники и специалисты, оперативный, ремонтный, оперативно- ремонтный, диспетчерский персонал) | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Приложение N 45 к Перечню предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Если Ф = 0 при П > 0 либо П = 0, где: Ф - количество работников, относящихся к технологи- ческому персоналу (руководящие работники и специалисты, оперативный, ремонтный, оперативно- ремонтный, диспетчерский персонал) и прошедших курсы дополни- тельного | Рассчитыва- ется по формуле: Б = Ф/П если Ф < П, где: Ф - количество работников, относящихся к технологи- ческому персоналу (руководящие работники и специалисты, оперативный, ремонтный, оперативно- ремонтный, диспетчерский персонал) и прошедших | Если ФП, где: Ф - количество работников, относящихся к технологи- ческому персоналу (руководящие работники и специалисты, оперативный, ремонтный, оперативно- ремонтный, диспетчерский персонал) и прошедших курсы дополнитель- ного профессио- нального образования (поддержание | 1/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | профессио- нального образования (поддержание квалификации) в оцениваемом периоде, человек; П - количество вышеуказан- ных работников, в отношении которых запланировано на оцениваемый период проведение курсов дополнитель- ного профессио- нального образования (с учетом возможных изменений, связанных с занимаемыми работниками должностями), человек | курсы дополни- тельного профессио- нального образования (поддержание квалификации) в оцениваемом периоде, человек; П - количество вышеуказан- ных работников, в отношении которых запланировано на оцениваемый период проведение курсов дополни- тельного профессио- нального образования (с учетом возможных изменений, связанных с занимаемыми работниками должностями), человек | квалификации) в оцениваемом периоде, человек; П - количество вышеуказан- ных работников, в отношении которых запланировано на оцениваемый период проведение курсов дополни- тельного профессио- нального образования (с учетом возможных изменений, связанных с занимаемыми работниками должностями), человек |  |
| 9. |  |  | Наличие программ подготовки по новой должности для оперативного, оперативно- ремонтного и диспетчер- ского персонала | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Приложение N 45 к Перечню предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Отсутствие программ подготовки по новой должности для оперативного, оперативно- ремонтного и диспетчер- ского персонала в диспетчерском центре | - | Наличие программ подготовки по новой должности для оперативного, оперативно- ремонтного и диспетчер- ского персонала в диспетчерском центре | 1/3 |
| 10. |  |  | Наличие и выполнение графика проверки знаний работников, относящихся к технологичес- кому персоналу (руководящие работники и специалисты, оперативный, оперативно- ремонтный, диспетчерский персонал) | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электро- энергетики информации | Приложение N 45 к Перечню предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Если Ф = 0 при П > 0 либо П = 0, где: Ф - количество работников, относящихся к технологи- ческому персоналу (руководящие работники и специалисты, оперативный, оперативно- ремонтный, диспетчерский персонал), проверка знаний которых запланирована в календарном годовом графике, и прошедших проверку знаний в оцениваемом периоде, человек; | Рассчитывается по формуле: Б = Ф/П, если Ф < П где: Ф - количество работников, относящихся к технологи- ческому персоналу (руководящие работники и специалисты, оперативный, оперативно- ремонтный, диспетчерский персонал), проверка знаний которых запланирована в календарном годовом графике, и прошедших проверку знаний в оцениваемом периоде, | Если ФП, где: Ф - количество работников, относящихся к технологи- ческому персоналу (руководящие работники и специалисты, оперативный, оперативно- ремонтный, диспетчерский персонал), проверка знаний которых запланирована в календарном годовом графике, и прошедших проверку знаний в оцениваемом периоде, человек; П - количество работников, относящихся к технологи- ческому | 1/3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | П - количество работников, относящихся к технологи- ческому персоналу (руководящие работники и специалисты, оперативный, оперативно- ремонтный, диспетчерский персонал), в отношении которых запланирована проверка знаний в оцениваемом периоде (с учетом возможных изменений, связанных с занимаемыми работниками должностями), человек | человек; П - количество работников, относящихся к технологи- ческому персоналу (руководящие работники и специалисты, оперативный, оперативно- ремонтный, диспетчерский персонал), в отношении которых запланирована проверка знаний в оцениваемом периоде (с учетом возможных изменений, связанных с занимаемыми работниками должностями), человек | персоналу (руководящие работники и специалисты, оперативный, оперативно- ремонтный, диспетчерский персонал), в отношении которых запланирована проверка знаний в оцениваемом периоде (с учетом возможных изменений, связанных с занимаемыми работниками должностями), человек |  |
| 11. |  | Обеспечен- ность персонала эксплуата- ционной и оперативной документа- цией, инструкциями, положениями, данными по допустимым токовым нагрузкам линий электропе- редачи и оборудова- ния, схемами и программами переключений | Наличие утвержденных субъектом электроэнер- гетики перечней эксплуатаци- онной и оперативной документации, инструкций, положений, схем и программ переключений в структурных подразделе- ниях диспетчер- ского центра, осуществля- ющих функции по управлению режимом работы энергосистемы и эксплуатаци- онному обслуживанию инженерных систем и оборудования автоматизи- рованных систем диспетчер- ского управления (далее - АСДУ) диспетчер- ского центра | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Приложение N 45 к Перечню предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Отсутствие утвержденных субъектом электроэнер- гетики перечней необходимых инструкций, положений, технологи- ческих и оперативных схем | - | Наличие утвержденных субъектом электроэнер- гетики перечней необходимых инструкций, положений, технологи- ческих и оперативных схем | 1/3 |
| 12. |  |  | Обеспечен- ность персонала эксплуатаци- онной документацией в соответствии с утвержденными субъектом электроэнер- гетики перечнями | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Приложение N 45 к Перечню предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Отсутствие на рабочих местах эксплуата- ционной документации в соответствии с утвержден- ными субъектом электроэнер- гетики перечнями | - | Наличие на рабочих местах эксплуатаци- онной документации в соответствии с утвержден- ными субъектом электроэнер- гетики перечнями | 1/3 |
| 13. |  |  | Обеспечен- ность рабочих мест диспетчер- ского (оперативного, оперативно- ремонтного) персонала диспетчерской (оперативной) документацией в соответствии с утвержденными субъектом электроэнер- гетики перечнями | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Приложение N 45 к Перечню предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Отсутствие на рабочих местах диспетчер- ского (оперативного, оперативно- ремонтного) персонала необходимой диспетчерской (оперативной) документации в соответствии с утвержден- ными субъектом электроэнер- гетики перечнями | - | Наличие на рабочих местах диспетчер- ского (оперативного, оперативно- ремонтного) персонала необходимой диспетчерской (оперативной) документации в соответствии с утвержден- ными субъектом электроэнер- гетики перечнями | 1/3 |
| 14. | Противоава- рийная и аварийно- восстано- вительная деятель- ность | Наличие аварийного запаса оборудова- ния и необходимых материалов для выполнения аварийно- восстано- вительных работ в соответствии с утвержден- ным субъектом электроэнер- гетики перечнем | Наличие перечня аварийного запаса для выполнения аварийно- восстанови- тельных работ | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о готовности субъектов электроэнер- гетики к выполнению аварийно- восстано- вительных работ в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Приложение N 8 к Перечню предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Отсутствие перечня аварийного запаса для выполнения аварийно- восстанови- тельных работ на оборудовании инженерных систем диспетчер- ского центра | - | Наличие перечня аварийного запаса для выполнения аварийно- восстанови- тельных работ на оборудовании инженерных систем диспетчер- ского центра | 1/3 |
| 15. |  |  | Укомплекто- ванность аварийного запаса оборудова- ния, материалов в соответствии с утвержденным субъектом электроэнер- гетики перечнем | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о готовности субъектов электроэнер- гетики к выполнению аварийно- восстанови- тельных работ в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Приложение N 8 к Перечню предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Если Ф/П < 0,9, где: Ф - количество единиц аварийного запаса по состоянию в оцениваемом периоде, штук/м/т; П - количество единиц аварийного запаса в соответствии с утвержденным субъектом электроэнер- гетики перечнем аварийного запаса оборудования и запасных частей, штук/м/т | - | Если Ф/П0,9, где: Ф - количество единиц аварийного запаса по состоянию в оцениваемом периоде штук/м/т; П - количество единиц аварийного запаса в соответствии с утвержденным субъектом электроэнер- гетики перечнем аварийного запаса оборудования и запасных частей, штук/м/т | 1/3 |
| 16. |  |  | Наличие резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о готовности субъектов электроэнер- гетики к выполнению аварийно- восстано- вительных работ в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Приложение N 8 к Перечню предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Если Ф/П < 0,9 либо П=0, где: Ф - количество РИСЭ, готовых к работе, штук; П - общее количество РИСЭ в наличии, штук | Рассчитыва- ется по формуле: Б = Ф/П, если 0,9Ф/П < 1, где: Ф - количество РИСЭ, готовых к работе, штук; П - общее количество РИСЭ в наличии, штук | Если Ф = П, где: Ф - количество РИСЭ, готовых к работе, штук; П - общее количество РИСЭ в наличии, штук | 1/3 |
| 17. |  | Выполнение субъектом электро- энергетики разработан- ного им плана подготовки к работе в отопительный сезон, включающего в себя в том числе проведение ремонта вспомога- тельного оборудова- ния, зданий и сооружений | Выполнение графика проведения ремонта зданий и оборудования инженерных систем, технического обслуживания оборудования АСДУ | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Годовой план ремонта объектов электро- энергетики и Сведения о выполнении годового плана ремонта объектов электроэнер- гетики в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Приложения NN 75 и 76 к Перечню предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц зданий и оборудова- ния, которым проведен ремонт в соответствии с годовым графиком, штук; П - количество единиц зданий и оборудования | Рассчитыва- ется по формуле: Б = Ф/П, если Ф < П, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц зданий и оборудова- ния, которым проведен ремонт в соответствии с годовым графиком, штук; П - количество единиц зданий | ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период единиц зданий и оборудова- ния, которым проведен ремонт в соответствии с годовым графиком, штук; П - количество единиц зданий и оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, которым | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нарастающим итогом на оцениваемый период, которым запланиро- ван ремонт в годовом графике, штук | и оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, которым запланиро- ван ремонт в годовом графике, штук | запланиро- ван ремонт в годовом графике, штук |  |
| 18. |  | Выполнение субъектом электроэнер- гетики графика проведения противоава- рийных тренировок оперативного персонала и выполнение мероприятий, разработан- ных по результатам тренировок | Наличие и выполнение графика проведения контрольных противоава- рийных тренировок диспетчер- ского персонала | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Приложение N 45 к Перечню предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Если Ф = 0 при П > 0 либо П = 0, где: Ф - количество проведенных в оцениваемом периоде контрольных противоава- рийных тренировок диспетчер- ского персонала, штук; П - количество контрольных противоава- рийных тренировок диспетчер- ского персонала, проведение которых запланировано в оцениваемом периоде, штук | Рассчитыва- ется по формуле: Б = Ф/П, если Ф < П, где: Ф - количество проведенных в оцениваемом периоде контрольных противоава- рийных тренировок диспетчер- ского персонала, штук; П - количество контрольных противоава- рийных тренировок диспетчер- ского персонала, проведение которых запланировано в оцениваемом периоде, штук | Если ФП, где: Ф - количество проведенных в оцениваемом периоде контрольных противоава- рийных тренировок диспетчер- ского персонала, штук; П - количество контрольных противоава- рийных тренировок диспетчер- ского персонала, проведение которых запланиро- вано в оцениваемом периоде, штук | 2/3 |
| 19. |  |  | Выполнение субъектом электроэнер- гетики мероприятий, запланиро- ванных по результатам проведения контрольных противоава- рийных тренировок персонала | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о выполнении мероприятий по подготовке персонала в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Приложение N 45 к Перечню предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - количество выполненных в оцениваемом периоде мероприятий по результатам контрольных противоава- рийных тренировок диспетчер- ского персонала, штук; П - количество мероприятий, выполнение которых запланировано в оцениваемом периоде по результатам контрольных противоава- рийных тренировок диспетчер- ского персонала, штук | Рассчиты- вается по формуле: Б = Ф/П, если Ф < П, где: Ф - количество выполненных в оцениваемом периоде мероприятий по результатам контрольных противоава- рийных тренировок диспетчер- ского персонала, штук; П - количество мероприятий, выполнение которых запланировано в оцениваемом периоде по результатам контрольных противоава- рийных тренировок диспетчер- ского персонала, штук | Если ФП либо П = 0, где: Ф - количество выполненных в оцениваемом периоде мероприятий по результатам контрольных противоава- рийных тренировок диспетчер- ского персонала, штук; П - количество мероприятий, выполнение которых запланировано в оцениваемом периоде по результатам контрольных противоава- рийных тренировок диспетчер- ского персонала, штук | 1/3 |
| 20. | Оперативно- диспетчер- ское управление | Соответствие установлен- ным требованиям документов, определяю- щих порядок осуществле- ния оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике, а также действий | Соответствие требованиям Правил ОДУ документов, определяющих порядок осуществления оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о соответствии инструкции по производству переключе- ний в электроуста- новках, инструкции по предотвра- щению развития и ликвидации нарушений нормального режима электричес- кой части энерго- | Без утвержденной формы предостав- ления информации | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Наличие фактов невыполнения требований Правил ОДУ | - | Отсутствие фактов невыполнения требований Правил ОДУ | 1 |
|  |  | персонала по предотвра- щению и ликвидации нарушений нормального режима, включая действия при превышении максимально допустимых перетоков в контролиру- емых сечениях электричес- кой сети |  |  | системы, типовых программ переключе- ний по выводу в ремонт и вводу в работу линий электро- передачи и устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в диспетчер- ском управлении диспетчер- ских центров, требованиям Правил оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике, утвержден - ных постановле- нием Правитель- ства Российской Федерации от 27.12.2004 N 854 (Собрание законода- тельства Российской Федерации, 2004, N 52, ст.5518; 2017, N 11, ст.1562) в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации |  |  |  |  | - |  |
| 21. |  | Соблюдение требований к функциони- рованию оперативно- информаци- онного комплекса в нормальных условиях и при возникнове- нии нарушений в его работе | Выполнение требований к функциониро- ванию оперативно- информаци- онного комплекса в нормальных условиях и при возникновении нарушений в его работе | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о выполнении требований (коэффици- ент готовности) к функциони- рованию оперативно- информаци- онного комплекса в нормальных условиях и при возникнове- нии нарушений в его работе в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Без утвержденной формы предостав- ления информации | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Наличие фактов невыполнения требований | - | Отсутствие фактов невыполнения требований | 1 |
| 22. |  | Выполнение расчетов параметров настройки устройств релейной защиты, относящихся к объектам диспетчери- зации диспетчер- ского центра, и выдача соответст- вующих заданий субъектам электроэнер- гетики и потребителям электричес- кой энергии | Выполнение расчетов и выдача диспетчерским центром заданий субъектам электроэнер- гетики по параметрам настройки устройств релейной защиты, отнесенных к объектам диспетчери- зации | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электро- энергетике | Сведения о выполнении расчетов и выдаче диспетчерскими центрами заданий субъектам электроэнер- гетики по параметрам настройки находящихся в эксплуатации устройств релейной защиты, расчет и выбор настройки которых выполняют диспетчер- ские центры в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Приложение N 72.2 к Перечню предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период выполненных расчетов/ выданных заданий в соответствии с планом, штук; П - количество нарастающим итогом запланиро- ванных на оцениваемый период расчетов параметров настройки находящихся в эксплуатации устройств релейной защиты, расчет и выбор настройки которых выполняют диспетчерские центры, штук | Рассчитыва- ется по формуле: Б = Ф/П, если Ф < П, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период выполненных расчетов/ выданных заданий в соответствии с планом, штук; П - количество нарастающим итогом запланиро- ванных на оцениваемый период расчетов параметров настройки находящихся в эксплуатации устройств релейной защиты, расчет и выбор настройки которых выполняют диспетчерские центры, штук | Если ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период выполненных расчетов/ выданных заданий в соответствии с планом, штук; П - количество нарастающим итогом запланиро- ванных на оцениваемый период расчетов параметров настройки находящихся в эксплуатации устройств релейной защиты, расчет и выбор настройки которых выполняют диспетчерские центры, штук | 1 |

Приложение N 2

к методике проведения оценки готовности

субъектов электроэнергетики к работе

в отопительный сезон, утвержденной

приказом Минэнерго России

от 27 декабря 2017 года N 1233

Перечень продукции

| N п/п | Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ( ОКПД 2 ) | Продукция |
| --- | --- | --- |
| 1 | 27.11.41 | Трансформаторы, автотрансформаторы, реакторы (трансформаторы, автотрансформаторы силовые на напряжение 330, 500, 750 кВ) |
| 2 | 27.11.41 | Трансформаторы, автотрансформаторы, реакторы (трансформаторы, автотрансформаторы 110, 220 кВ) |
| 3 | 27.11.43 | Трансформаторы, автотрансформаторы, реакторы (трансформаторы на напряжение 6-35 кВ) |
| 4 | 27.11.41 | Трансформаторы, автотрансформаторы, реакторы (управляемые шунтирующие реакторы на напряжение 110-750 кВ) |
| 5 | 27.11.62.110 | Трансформаторы, автотрансформаторы, реакторы (электротехнический картон, изоляционная бумага на напряжение 110-750 кВ) |
| 6 | 27.11.62.110 | Трансформаторы, автотрансформаторы, реакторы (системы охлаждения для силовых трансформаторов, реакторов 220-750 кВ) |
| 7 | 27.11.62.110 | Комплектующие для трансформаторов, Устройства регулирования под нагрузкой (РПН) |
| 8 | 27.12.32 | Комплектные распределительные устройства элегазовые (КРУЭ 330 кВ, 500 кВ) |
| 9 | 27.12.32 | Комплектные распределительные устройства элегазовые (КРУЭ 110 кВ, 220 кВ) |
| 10 | 27.12.10 | Устройства для коммутации, управления и защиты электрических цепей (выключатели 330 кВ, 500 кВ, 750 кВ) |
| 11 | 27.12.10 | Устройства для коммутации, управления и защиты электрических цепей (выключатели 110, 220 кВ) |
| 12 | 27.12.40 27.12.22 | Устройства для коммутации, управления и защиты электрических цепей (дугогасительные камеры для выключателей) |
| 13 | 27.12.22 | Устройства для коммутации, управления и защиты электрических цепей (автоматические выключатели на токи от 25 до 6300 А на переменном и постоянном токе) |
| 14 | 27.12.23 | Устройства для коммутации, управления и защиты электрических цепей (низковольтные частотные преобразователи) |
| 15 | 27.11.42 | Измерительные трансформаторы тока и напряжения (трансформаторы напряжения 220, 330, 500 кВ) |
| 16 | 27.11.42 | Измерительные трансформаторы тока и напряжения (трансформаторы тока 220, 330 и 500 кВ) |
| 17 | 23.43.10 | Измерительные трансформаторы тока и напряжения (комплектующие (изоляция) для шинных опор, измерительных трансформаторов тока, выключателей) |
| 18 | 26.30.11 | Системы релейной защиты и автоматики (РЗА) |
| 19 | 26.30.11 | Системы автоматизированного управления и автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУТП (АСУ)) |
| 20 | 26.30.11 | Средства связи |
| 21 | 27.32.14 | Кабели силовые на напряжение 330, 500 кВ |
| 22 | 27.32.14 | Кабели силовые и материалы для них на напряжение до 220 кВ |
| 23 | 27.32.14 | Кабели силовые для морской прокладки |
| 24 | 27.32.14.112 | Кабельная арматура (муфты) на напряжение 110, 220, 330 кВ |
| 25 | 27.32.13.199 | Шинопроводы магистральные, распределительные, осветительные, троллейные, с литой изоляцией |
| 26 | 28.11 | Газотурбинные установки мощностью до 50 МВт |
| 27 | 28.11 | Газотурбинные установки мощностью от 50 до 100 МВт |
| 28 | 28.11 | Газотурбинные установки мощностью от 100 до 200 МВт |
| 29 | 28.11.33.000 | Лопатки газовых турбин |
| 30 | 25.30.1 25.21.12 | Котлы паровые и водогрейные |
| 31 | 28.12.13 | Вспомогательное оборудование (вспомогательное насосное оборудование на объектах энергетики (питательные электронасосы, конденсатные электронасосы, циркуляционные насосы) |
| 32 | 27.11.2 | Высокоэффективные электродвигатели для насосного, вентиляционного компрессорного оборудования и приводных систем в энергетике |
| 33 | 25.30.12.115 | "Сухие" градирни для энергоблоков 125-235 МВт |
| 34 | 42.22.1 | Дизельгенераторные и газопоршневые установки на основе двигателей мощностью более 100 кВт |
| 35 | 27.11.26 | Генераторы для газотурбинных и дизельгенераторных установок мощностью до 1 МВт |
| 36 | 28.25.14.120 | Оборудование газоочистное и пылеулавливающее |

Приложение N 3

к методике проведения оценки готовности

субъектов электроэнергетики к работе

в отопительный сезон, утвержденной

приказом Минэнерго России

от 27 декабря 2017 года N 1233

Балльная шкала оценки выполнения отдельных показателей условий готовности объектов, на которых эксплуатируются изготовленные на территории Российской Федерации опытные и (или) головные образцы продукции

Таблица 1. Балльная шкала оценки выполнения отдельных показателей условий готовности объектов, на которых эксплуатируются изготовленные на территории Российской Федерации опытные и (или) головные образцы продукции, субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии

| N пп | Группа условий* |  | Условие* |  |  |  | Показатель |  |  |  | Балльная шкала оценки отклонения фактических значений показателей (Ф) от плановых значений (П) и (или) требований, установленных нормативной документацией |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | от 0 до 1 |  |  |  | 1 |  |
| _________________ * Наименование групп условий и условий приведено в соответствии с разделом IV Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 20, ст.2928). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| 1. | Производство и отпуск энергии |  | Обеспечение готовности генерирующего оборудования к несению нагрузки в пределах величины располагаемой электрической мощности |  |  | Непревышение величины фактических технических ограничений использования установленной электрической мощности над плановой величиной технических ограничений |  |  |  | Если Ф > 0 при П = 0, где: Ф - фактическая величина технических ограничений использования установленной мощности объекта, МВт П - плановая величина технических ограничений использования установленной мощности объекта, МВт |  |  | Рассчитывается по формуле: Б= 1,1 * (П/Ф), если Ф > П, где: Ф - фактическая величина технических ограничений использования установленной мощности объекта, МВт; П - плановая величина технических ограничений использования установленной мощности объекта, МВт |  |  | Если П > Ф или Ф = 0, где: Ф - фактическая величина технических ограничений использования установленной мощности объекта, МВт; П - плановая величина технических ограничений использования установленной мощности объекта, МВт |  |  |
| 2. |  |  | Обеспечение готовности генерирующего оборудования, предназначенного для работы в режиме отпуска тепловой энергии, к несению тепловой нагрузки в пределах закрепленной договорами о поставке тепловой мощности |  |  | Выполнение планового значения установленной тепловой мощности |  |  |  | Если Ф = 0 при П > 0 где: Ф - фактическая средняя установленная тепловая мощность за оцениваемый период, Гкал/час; П - плановая средняя установленная тепловая мощность за оцениваемый период, Гкал/час |  |  | Рассчитывается по формуле: Б = 1,1 * (Ф/П), если Ф < П, где: Ф - фактическая средняя установленная тепловая мощность за оцениваемый период, Гкал/час; П - плановая средняя установленная тепловая мощность за оцениваемый период, Гкал/час |  |  | Если ФП или П = 0, где: Ф - фактическая средняя установленная тепловая мощность за оцениваемый период, Гкал/час; П - плановая средняя установленная тепловая мощность за оцениваемый период, Гкал/час |  |  |
| 3. |  |  | Выполнение в соответствии с утвержденными в установленном порядке инвестиционными программами годового плана ввода в эксплуатацию новых и реконструирован- ных объектов электроэнергетики (с прохождением их комплексного опробования), влияющих на обеспечение |  |  | Сведения об увеличении установленной генерирующей мощности объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Если Ф = 0 при П > 0 где: Ф - фактическая установленная мощность объектов электроэнер- гетики, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании субъекту электроэнер- гетики, на оцениваемый период, МВт; |  |  | Рассчитывается по формуле: Б = 1,1 * Ф/П, если Ф < П, где: Ф - фактическая установленная мощность объектов электроэнергетики, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании субъекту электроэнергетики, на оцениваемый период, МВт; П - прогнозная установленная мощность с учетом изменения генерирующей |  |  | Если ФП или П = 0, где: Ф - фактическая установленная мощность объектов электроэнергетики, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании субъекту электроэнергетики, на оцениваемый период, МВт; П - прогнозная установленная мощность с учетом изменения генерирующей мощности |  |  |
|  |  |  | готовности к производству электрической и тепловой энергии и передаче электрической энергии (мощности) потребителям в предстоящий отопительный сезон |  |  |  |  |  |  | П - прогнозная установленная мощность с учетом изменения генерирующей мощности объектов электроэнер- гетики, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании субъекту электроэнер- гетики, на оцениваемый период в соответствии со Сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, формируемым в соответствии с пунктом 14 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер- гетике , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 4, ст.504; 2018, N 1, ст.378) (далее - Основы ценообразования), МВт |  |  | мощности объектов электроэнергетики, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании субъекту электроэнергетики, на оцениваемый период в соответствии с Сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, формируемым в соответствии с пунктом 14 Основ ценообразования , МВт |  |  | объектов электроэнергетики, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании субъекту электроэнергетики, на оцениваемый период в соответствии с Сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, формируемым в соответствии с пунктом 14 Основ ценообразования , МВт |  |  |
| 4. |  |  | Обеспечение готовности генерирующего оборудования к регулированию реактивной мощности в пределах паспортного регулировочного диапазона |  |  | Наличие фактов ограничений зарегистрирован- ного базового диапазона регулирования реактивной мощности, выявленных по результатам выполнения диспетчерских команд на предоставление диапазона регулирования реактивной мощности |  |  |  | Если Ф2, где: Ф - количество фактов ограничений зарегистриро- ванного базового диапазона регулирования реактивной мощности, выявленных по результатам выполнения субъектом электроэнер- гетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, диспетчерских |  |  | Б = 0,75, если Ф = 1, где: Ф - количество фактов ограничений зарегистрированного базового диапазона регулирования реактивной мощности, выявленных по результатам выполнения субъектом электроэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, диспетчерских команд и зарегистрированных в порядке согласно договору |  |  | Если Ф = 0, где: Ф - количество фактов ограничений зарегистрированного базового диапазона регулирования реактивной мощности, выявленных по результатам выполнения субъектом электроэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, диспетчерских команд и зарегистрированных в порядке согласно договору о |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | команд и зарегистриро- ванных в порядке согласно договору о присоединении к торговой системе оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 1172 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 14, ст.1916; 2018, N 1, ст.391) (далее - Правила оптового рынка) |  |  | о присоединении к торговой системе оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка |  |  | присоединении к торговой системе оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка |  |  |
| 5. | Системная надежность |  | Соблюдение требований к оборудованию электростанций, участвующему в общем регулировании, а также в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности, в случае, если |  |  | Соблюдение требований к оборудованию объектов электроэнергетики, участвующему в общем регулировании, а также в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности, в |  |  |  | Наличие зарегистриро- ванных в порядке согласно договору о присоединении к торговой системе оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка фактов невыполнения субъектом электроэнер- гетики, владеющим на праве собственности или |  |  | Б = 0,5 в случае наличия зарегистрированных в порядке согласно договору о присоединении к торговой системе оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка фактов невыполнения субъектом электроэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании |  |  | Отсутствие зарегистрированных в порядке согласно договору о присоединении к торговой системе оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка фактов невыполнения субъектом электроэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по |  |  |
|  |  |  | законодательством в сфере электроэнергетики предусмотрено участие соответствующих объектов в регулировании частоты |  |  | случае, если законодательством в сфере электроэнергетики предусмотрено участие таких объектов в регулировании частоты |  |  |  | объектами по производству электрической энергии, требований к оборудованию объектов электроэнер- гетики, участвующему в общем регулировании, а также в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности, в случае, если законодатель- ством в сфере электроэнер- гетики предусмотрено участие таких объектов в регулировании частоты |  |  | объектами по производству электрической энергии, требований к оборудованию объектов электроэнергетики, участвующему в общем регулировании, а также в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности, в случае, если законодательством в сфере электроэнергетики предусмотрено участие таких объектов в регулировании частоты, только в отношении опытных и головных образцов основного технологического оборудования |  |  | производству электрической энергии, требований к оборудованию объектов электроэнергетики, участвующему в общем регулировании, а также в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности, в случае, если законодательством в сфере электроэнергетики предусмотрено участие таких объектов в регулировании частоты |  |  |
| 6. | Ремонтная деятельность |  | Выполнение субъектом электроэнергетики разработанного им плана подготовки к работе в отопительный сезон, включающего в себя в том числе проведение ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с согласованными субъектами оперативно- диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи |  |  | Выполнение графика окончания капитального ремонта основного технологического оборудования |  |  |  | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен капитальный ремонт, из числа запланированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнер- гетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода |  |  | Рассчитывается по формуле: Б = 1,1 * Ф/П, если Ф < П, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен капитальный ремонт, из числа запланированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается |  |  | ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен капитальный ремонт, из числа запланированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, |  |  |
|  |  |  | электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  | объектов электроэнер- гетики в ремонт и из эксплуатации , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2007 N 484 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст.4100; 2009, N 12, ст.1429; 2010, N 15, ст.1803; 2011, N 14, ст.1916; 2012, N 6, ст.695; 2012, N 37, ст.5009; 2014, N 34, ст.4677) (далее - Правила вывода в ремонт), не считается не выполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение капитального ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  | невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт -повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение капитального ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  | следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение капитального ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  |
| _________________ ** В случае выполнения ремонта единиц оборудования в месяце, предшествующем месяцу, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается в месяце, в котором планировался ремонт в календарном годовом графике ремонта. В случае выполнения ремонта единиц оборудования в одном из месяцев, следующих за месяцем, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается следующим образом: - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта и одного оцениваемого периода, то такое выполнение ремонта учитывается при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом в месяце, в котором проводится расчет показателя условия готовности; - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта, но в следующем оцениваемом периоде, то при расчете показателя условия готовности в январе проводится оценка выполнения завершенного календарного годового графика ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта выполнен в полном объеме, то в следующем месяце оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта не выполнен в полном объеме, то в следующих месяцах оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта, и данных (запланированное количество и фактически выполненное) того месяца завершенного календарного годового графика ремонта, по которому имеется невыполнение в соответствии с завершенным календарным годовым графика ремонта, до фактического выполнения такого ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  | Выполнение графика окончания среднего ремонта основного технологического оборудования |  |  |  |  |  | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен средний ремонт, из числа запланированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение среднего ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  | Рассчитывается по формуле: Б = 1,1 * Ф/П, если Ф < П, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен средний ремонт, из числа запланированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение среднего ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  | ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен средний ремонт, из числа запланированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение среднего ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |
| _________________ ** В случае выполнения ремонта единиц оборудования в месяце, предшествующем месяцу, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается в месяце, в котором планировался ремонт в календарном годовом графике ремонта. В случае выполнения ремонта единиц оборудования в одном из месяцев, следующих за месяцем, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается следующим образом: - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта и одного оцениваемого периода, то такое выполнение ремонта учитывается при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом в месяце, в котором проводится расчет показателя условия готовности; - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта, но в следующем оцениваемом периоде, то при расчете показателя условия готовности в январе проводится оценка выполнения завершенного календарного годового графика ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта выполнен в полном объеме, то в следующем месяце оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта не выполнен в полном объеме, то в следующих месяцах оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта, и данных (запланированное количество и фактически выполненное) того месяца завершенного календарного годового графика ремонта, по которому имеется невыполнение в соответствии с завершенным календарным годовым графика ремонта, до фактического выполнения такого ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8. |  |  | Наличие факта ухудшения технического состояния после проведенного капитального или среднего ремонта паровых турбин или энергетических котлов | Если Ф = П при П > 0, где: Ф - количество из числа запланированных единиц основного технологического оборудования, на которых проведен в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и для которых рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей , утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017 N 676 "Об утверждении методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей" (зарегистрирован Минюстом | Рассчитывается по формуле: Б = 1,1 * (П - Ф)/П при Ф < П и П > 0 где: Ф - количество из числа запланированных единиц основного технологического оборудования, на которых проведен в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и для которых рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС снизился до значений 70 после указанного технического воздействия, штук; П - количество единиц основного технологического оборудования, для которых запланирован в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС > 70, штук | Если Ф = 0 при П > 0 либо П = 0, где: Ф - количество из числа запланированных единиц основного технологического оборудования, на которых проведен в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и для которых рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС снизился до значений 70 после указанного технического воздействия, штук; П - количество единиц основного технологического оборудования, для которых запланирован в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС > 70, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | России 05.10.2017, регистрационный N 48429) (далее - методика оценки технического состояния ) индекс технического состояния (далее - ИТС) снизился до значений 70 после указанного технического воздействия, штук; П - количество единиц основного технологического оборудования, для которых запланирован в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС > 70, штук |  |  |
| 9. |  |  | Наличие факта неулучшения технического состояния после проведения капитального или среднего ремонта основного технологического оборудования | Если Ф = П при П > 0, где: Ф - количество из числа запланированных единиц основного технологического оборудования, на которых проведен в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и для которых рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС50 после указанного технического воздействия, штук; П - количество единиц основного технологического оборудования, для которых запланирован в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС50, штук | Рассчитывается по формуле: Б = 1,1 * (П-Ф)/П при Ф < П и П > 0 где: Ф - количество из числа запланированных единиц основного технологического оборудования, на которых проведен в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и для которых рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС50 после указанного технического воздействия, штук; П - количество единиц основного технологического оборудования, для которых запланирован в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС50, штук | Если Ф = 0 при П > 0 либо П = 0, где: Ф - количество из числа запланированных единиц основного технологического оборудования, на которых проведен в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и для которых рассчитанный в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС50 после указанного технического воздействия, штук; П - количество единиц основного технологического оборудования, для которых запланирован в оцениваемом периоде капитальный или средний ремонт и с рассчитанным в соответствии с методикой оценки технического состояния ИТС50, штук |
| 10. |  | Отсутствие на момент принятия решения о готовности длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного оборудования, обеспечивающего несение электрической и тепловой нагрузки, характерной для периода максимума нагрузки | Отсутствие длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного технологического оборудования электростанции, приводящего к снижению рабочей мощности электростанции на величину 50 МВт и более, и длительного (более 25 суток) аварийного ремонта объектов электросетевого хозяйства электростанции, отнесенных к объектам диспетчеризации | Наличие у субъекта электроэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного технологического оборудования, приводящего к снижению рабочей мощности электростанции на величину 50 МВт и более, и длительного (более 25 суток) аварийного ремонта объектов электросетевого хозяйства электростанции, отнесенных к объектам диспетчеризации, на основании соответствующих диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации | Б = 0,5, если у субъекта электроэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, длительный (более 25 суток) аварийный ремонт основного технологического оборудования, приводящего к снижению рабочей мощности электростанции на величину 50 МВт и более, и длительного (более 25 суток) аварийного ремонта объектов электросетевого хозяйства электростанции, отнесенных к объектам диспетчеризации, на основании соответствующих диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации проводился на опытных и головных образцах основного технологического оборудования | Отсутствие у субъекта электроэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного технологического оборудования, приводящего к снижению рабочей мощности электростанции на величину 50 МВт и более, и длительного (более 25 суток) аварийного ремонта объектов электросетевого хозяйства электростанции, отнесенных к объектам диспетчеризации, на основании соответствующих диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации |

Таблица 2. Балльная шкала оценки выполнения отдельных показателей условий готовности объектов, на которых эксплуатируются изготовленные на территории Российской Федерации опытные и (или) головные образцы продукции, субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии

| N пп | Группа условий* |  | Условие* |  |  |  | Показатель |  |  |  | Балльная шкала оценки отклонения фактических значений показателей (Ф) от плановых значений (П) и (или) требований, установленных нормативной документацией |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | от 0 до 1 |  | 1 |
| _________________ * Наименование групп условий и условий приведено в соответствии с разделом IV Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 20, ст.2928). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| 1. | Ремонтная деятельность |  | Выполнение субъектом электроэнергетики в соответствии с согласованными субъектами оперативно- диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования годового плана ремонта основного оборудования, влияющего на готовность передачи электрической энергии |  |  | Выполнение годового графика ремонта линий электропередачи (далее - ЛЭП) |  |  |  |  | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - фактически выполненные объемы ремонта нарастающим итогом на оцениваемый период** из числа запланированных в годовом графике ремонта, км. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - запланированные объемы ремонта ЛЭП в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, км |  | Рассчитывается по формуле: Б = 1,1 * Ф/П, если Ф < П, где: Ф - фактически выполненные объемы ремонта нарастающим итогом на оцениваемый период** из числа запланированных в годовом графике ремонта, км. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - запланированные объемы ремонта ЛЭП в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, км |  |  | Если ФП либо П = 0, где: Ф - фактически выполненные объемы ремонта нарастающим итогом на оцениваемый период** из числа запланированных в годовом графике ремонта, км. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - запланированные объемы ремонта ЛЭП в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, км |
| _________________ ** В случае выполнения ремонта единиц оборудования в месяце, предшествующем месяцу, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается в месяце, в котором планировался ремонт в календарном годовом графике ремонта. В случае выполнения ремонта единиц оборудования в одном из месяцев, следующих за месяцем, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается следующим образом: - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта и одного оцениваемого периода, то такое выполнение ремонта учитывается при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом в месяце, в котором проводится расчет показателя условия готовности; - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта, но в следующем оцениваемом периоде, то при расчете показателя условия готовности в январе проводится оценка выполнения завершенного календарного годового графика ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта выполнен в полном объеме, то в следующем месяце оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта не выполнен в полном объеме, то в следующих месяцах оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта, и данных (запланированное количество и фактически выполненное) того месяца завершенного календарного годового графика ремонта, по которому имеется невыполнение в соответствии с завершенным календарным годовым графика ремонта, до фактического выполнения такого ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Выполнение графика окончания среднего ремонта основного технологического оборудования |  |  |  |  | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен средний ремонт, из числа запланированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц |  |  | Рассчитывается по формуле: Б = 1,1 * Ф/П, если Ф < П, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен средний ремонт, из числа запланированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; |  |  | ФП либо П = 0, где: Ф - количество нарастающим итогом на оцениваемый период** единиц оборудования, на которых выполнен средний ремонт, из числа запланированных в годовом графике ремонта, штук. При этом, ремонт при отказе субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике включения ремонта в месячный график ремонта объектов диспетчеризации или отказе в разрешении диспетчерской заявки в случаях, предусмотренных соответственно пунктами 7 и 21 Правил вывода в ремонт , не считается невыполненным до окончания месяца, следующего за отчетным, при условии оформления диспетчерской заявки (в случаях пункта 21 Правил вывода в ремонт - повторной) в этот период; П - количество единиц оборудования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение среднего ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  | П - количество единиц оборудования нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение среднего ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |  |  | нарастающим итогом на оцениваемый период, на которых запланировано выполнение среднего ремонта в соответствии с календарным годовым графиком ремонта, штук |
| _________________ ** В случае выполнения ремонта единиц оборудования в месяце, предшествующем месяцу, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается в месяце, в котором планировался ремонт в календарном годовом графике ремонта. В случае выполнения ремонта единиц оборудования в одном из месяцев, следующих за месяцем, в котором запланирован ремонт этих единиц оборудования в календарном годовом графике ремонта, такое выполнение ремонта при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается следующим образом: - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта и одного оцениваемого периода, то такое выполнение ремонта учитывается при расчете количества единиц оборудования нарастающим итогом в месяце, в котором проводится расчет показателя условия готовности; - если ремонт выполнен в пределах одного календарного годового графика ремонта, но в следующем оцениваемом периоде, то при расчете показателя условия готовности в январе проводится оценка выполнения завершенного календарного годового графика ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта выполнен в полном объеме, то в следующем месяце оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта. Если по результатам указанной оценки завершенный календарный годовой график ремонта не выполнен в полном объеме, то в следующих месяцах оцениваемого периода количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком ремонта, и данных (запланированное количество и фактически выполненное) того месяца завершенного календарного годового графика ремонта, по которому имеется невыполнение в соответствии с завершенным календарным годовым графика ремонта, до фактического выполнения такого ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Отсутствие на момент принятия решения о готовности длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного оборудования, обеспечивающего передачу электрической нагрузки, характерной для отопительного сезона |  |  | Отсутствие длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного технологического оборудования, отнесенного к объектам диспетчеризации и обеспечивающего передачу электрической нагрузки, характерной для отопительного сезона |  |  |  |  | Наличие у субъекта электроэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного технологического оборудования, отнесенного к объектам диспетчеризации и обеспечивающего передачу электрической нагрузки, характерной для отопительного сезона, на основании соответствующих диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации |  |  | Б = 0,5, если у субъекта электроэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, длительный (более 25 суток) аварийный ремонт основного технологического оборудования, отнесенного к объектам диспетчеризации и обеспечивающего передачу электрической нагрузки, характерной для отопительного сезона, на основании соответствующих диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации проводился на опытных и головных образцах основного технологического оборудования |  |  | Отсутствие у субъекта электроэнергетики, владеющего на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, длительного (более 25 суток) аварийного ремонта основного технологического оборудования, отнесенного к объектам диспетчеризации и обеспечивающего передачу электрической нагрузки, характерной для отопительного сезона, на основании соответствующих диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации |
| 4. | Передача энергии | Выполнение в соответствии с утвержденными в установленном порядке инвестиционными программами годового плана ввода в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов электросетевого хозяйства (с прохождением их комплексного опробования), влияющих на обеспечение готовности к передаче электрической энергии (мощности) потребителям в предстоящий отопительный сезон |  |  | Выполнение в соответствии с утвержденными инвестиционными программами субъекта электроэнергетики годового плана ввода в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов электросетевого хозяйства |  |  |  |  | Если Ф = 0 при П > 0, где: Ф - фактический объем введенных объектов, единиц измерения; П - плановый объем ввода объектов, единиц измерения |  |  | Рассчитывается по формуле: Б = 1,1 * (Ф/П), если Ф < П, где: Ф - фактический объем введенных объектов, единиц измерения; П - плановый объем ввода объектов, единиц измерения |  |  | ФП либо П = 0, где: Ф - фактический объем введенных м, единиц измерения; П - плановый объем ввода объектов, единиц измерения |

Приложение N 4

к методике проведения оценки готовности субъектов

электроэнергетики к работе в отопительный сезон,

утвержденной приказом Минэнерго России

от 27 декабря 2017 года N 1233

Перечень специализированных индикаторов и порядок их расчета

Таблица 1. Перечень специализированных индикаторов для групп условий готовности объектов субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, и порядок их расчета

| N | Группа | Специализированный | Исходные данные для определения специализированного индикатора |  |  |  | Порядок | Установ- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп. | условий | индикатор | Предоставляют | Сведения | Форма представления | Срок представления | расчета | ленная величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Производство и отпуск энергии | Аварии с повреждением энергетического котла паропроизводитель- ностью 100 тонн в час и более или водогрейного котла производительностью 50 гигакалорий в час и более с разрушением, изменением формы или геометрических размеров котла или смещением блоков (элементов) котла или металлического каркаса | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 N 846 "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 44, ст.5243; 2017, N 23, ст.3320) (далее - Правила расследования), с кодом учетного признака аварии 1.2 в соответствии с таблицей 1 | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
|  |  |  |  | приложения N 2 к Порядку заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике , утвержденному приказом Минэнерго России от 02.03.2010 N 90 "Об утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее заполнения" (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2010, регистрационный N 16973) с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 06.02.2017 N 74 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства энергетики Российской Федерации по вопросам расследования причин аварий в электроэнергетике" |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (зарегистрирован Минюстом России 17.03.2017, регистрационный N 46004) и от 27.07.2017 N 678 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства энергетики Российской Федерации по вопросам расследования причин аварий в электроэнергетике" (зарегистрирован Минюстом России 08.11.2017, регистрационный N 48814) (далее - Порядок), с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта |  |  |  |  |
| 2. |  | Аварии с повреждением турбины номинальной мощностью 10 МВт и более с разрушением проточной части турбины, изменением формы и геометрических размеров или смещением корпуса турбины на фундаменте | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом учетного признака аварии 1.3.1 в соответствии с таблицей 1 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 3. |  | Аварии с повреждением генератора мощностью 10 МВт и более с разрушением его статора, ротора, изоляции обмоток статора, изоляции обмоток ротора | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом учетного признака аварии 1.3.2 в соответствии с таблицей 1 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 4. |  | Аварии с повреждением силового трансформатора (автотрансформатора) мощностью 10 MBА и более с разрушением, изменением формы и геометрических размеров или смещением его корпуса | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом учетного признака аварии 1.3.3 в соответствии с таблицей 1 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 5. |  | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 N 543 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 20, ст.2928) (далее - Правила) | Без утвержденной формы предоставления информации | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (если иная периодичность не установлена планом мероприятий) | Наличие невыполненных мероприятий, срок исполнения которых приходится на оцениваемый период либо ранее: X - количество невыполненных мероприятий, штук | Х1 |
|  | Системная надежность | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности Единой энергетической системы (далее - ЕЭС) России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом учетного признака аварии в соответствии с таблицей 1 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта: | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: |  |
| 6. |  | разделение ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы на части |  | 1.9.1 |  |  | X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 7. |  | выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемой) с переходом на изолированную от ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения |  | 1.9.2 |  |  | X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 8. |  | превышение максимально допустимых перетоков мощности в контролируемом сечении длительностью 1 час и более |  | 1.9.3 |  |  | X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 9. |  | применение графиков временных отключений суммарным объемом 100 МВт и более или прекращение электроснабжения на величину 25 и более процентов общего объема потребления в операционной зоне диспетчерского центра |  | 1.9.4 |  |  | X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 10. |  | внеплановое ограничение выдачи мощности электростанцией на величину 100 МВт и более на срок более одних суток, обусловленное невозможностью использования располагаемой мощности электростанции из-за аварийного отключения линий электропередачи или оборудования электрических сетей |  | 1.9.5 |  |  | X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 11. |  | Наличие зарегистрированных в установленном порядке случаев несоблюдения нормативного времени включения в сеть при плановых пусках генерирующего оборудования, учтенных на этапе формирования планового диспетчерского графика или при неплановых пусках по команде диспетчера, в том числе в минимально возможный срок с целью предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные о зарегистрированных субъектом оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике отступлениях от нормативного времени включения генерирующего оборудования, в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 1172 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 14, ст.1916; 2017, N 30, ст.4675) (далее - Правила оптового рынка) | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 5 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным | Наличие замечаний: X - количество замечаний, штук | Х1 |
| 12. |  | Наличие аварий с учетным признаком "нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более" | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом учетного признака аварии 1.11 в соответствии с таблицей 1 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 13. |  | Наличие невыполненных в соответствии с утвержденными инвестиционными программами субъекта электроэнергетики мероприятий годового плана ввода в эксплуатацию новых и реконструированных объектов электроэнергетики (с прохождением их комплексного опробования), направленных на снижение рисков нарушения электроснабжения в энергосистемах и энергорайонах, характеризующихся режимом с высокими рисками нарушения электроснабжения | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | Выполнение программы технического перевооружения и реконструкции субъектами электроэнергетики в соответствии с приказом Минэнерго России от 23.07.2012 N 340 "Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления" (зарегистрирован Минюстом России 06.09.2012, регистрационный N 25386) с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 15.06.2016 N 534 "О внесении изменений | Приложение N 79 к Перечню предоставляемой субъектами электроэнергетики информации | В соответствии с Перечнем предоставляемой субъектами электроэнергетики информации | Наличие невыполненных мероприятий, срок исполнения которых приходится на оцениваемый период либо ранее: X - количество невыполненных мероприятий, штук | Х1 |
|  |  |  |  | в перечень информации, предоставляемой субъектами электроэнергетики, и порядок предоставления информации субъектами электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 23 июля 2012 г. N 340" (зарегистрирован Минюстом России 30.08.2016, регистрационный N 43493), от 26.12.2016 N 1404 "О внесении изменений в перечень информации, предоставляемой субъектами электроэнергетики, и порядок предоставления информации |  |  |  |  |
|  |  |  |  | субъектами электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 23 июля 2012 г. N 340" (зарегистрирован Минюстом России 10.04.2017, регистрационный N 46311) и от 20.12.2017 N 1194 "О внесении изменений в перечень информации, предоставляемой субъектами электроэнергетики, и порядок предоставления информации субъектами электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 23 июля 2012 г. N 340" (зарегистрирован Минюстом России__.__.2018, регистрационный N_____) (далее - Перечень предоставляемой субъектами электроэнергетики информации) |  |  |  |  |

| 14. |  | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности | Субъекты электроэнерге- тики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил | Без утвержденной формы предоставления информации | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (если иная периодичность не установлена планом мероприятий) | Наличие невыполненных мероприятий, срок исполнения которых приходится на оцениваемый период либо ранее: X - количество невыполненных мероприятий, штук | Х1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Техническое состояние | Рост числа аварий по следующим техническим причинам повреждений оборудования: | Субъекты электроэнерге- тики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | Технические характеристики и показатели работы генерирующего оборудования в соответствии с Перечнем предоставляемой субъектами электроэнергетики информации | Приложение N 73 к Перечню предоставляемой субъектами электроэнергетики информации | В соответствии с Перечнем предоставляемой субъектами электроэнергетики информации | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода по формуле: Х = (Х2 * 1000/Т2 - Х1 * 1000/Т1), где: | Х > 0 |
|  |  |  | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом технических причин в соответствии с таблицей 4 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта: | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | X1 - суммарное количество аварий за предыдущий оцениваемый период, штук; Т1 - наработка объекта в предыдущем оцениваемом периоде, часов; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук; Т2 - наработка объекта в текущем оцениваемом периоде, часов |  |
|  |  | Нарушение структуры материала |  | 4.1 |  |  |  |  |
|  |  | Механический износ, неудовлетворительная смазка |  | 4.2 |  |  |  |  |
|  |  | Золовой износ |  | 4.5 |  |  |  |  |
|  |  | Коррозионный, эрозионный износ |  | 4.6 |  |  |  |  |
|  |  | Нарушение герметичности |  | 4.7 |  |  |  |  |
|  |  | Нарушение нормального вибросостояния |  | 4.8 |  |  |  |  |
|  |  | Нарушение электрической изоляции |  | 4.12 |  |  |  |  |
|  |  | Разрушение фундамента, строительных конструкций, ослабление крепления оборудования к фундаменту |  | 4.15 |  |  |  |  |
|  |  | Исчерпание ресурса |  | 4.16 |  |  |  |  |
|  |  | Загрязнение, попадание инородных предметов |  | 4.17 |  |  |  |  |
|  |  | Дефект сварного соединения (шва) |  | 4.18 |  |  |  |  |
| 16. |  | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности | Субъекты электроэнерге- тики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил | Без утвержденной формы предоставления информации | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (если иная периодичность не установлена планом мероприятий) | Наличие невыполненных мероприятий, срок исполнения которых приходится на оцениваемый период либо ранее: X - количество невыполненных мероприятий, штук | Х1 |

| 17. | Персонал | Наличие несчастных случаев с персоналом объектов со смертельным исходом | Субъекты электроэнерге- тики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | Оперативные данные по несчастному случаю на производстве в соответствии с Перечнем предоставляемой субъектами электроэнергетики информации | Приложение N 47 к Перечню предоставляемой субъектами электроэнергетики информации | В соответствии с Перечнем предоставляемой субъектами электроэнергетики информации | Оценка проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: X - количество несчастных случаев со смертельным исходом нарастающим итогом в оцениваемом периоде, штук | Х1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. |  | Наличие групповых несчастных случаев на объектах |  |  |  |  | Оценка проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: X - количество групповых несчастных случаев нарастающим итогом в оцениваемом периоде, штук | Х2 |
|  |  | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом организационных причин аварии в соответствии с таблицей 3 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта: | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода по формуле: |  |
| 19. |  | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала |  | 3.4.1 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х1 |
| 20. |  | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации |  | 3.4.2 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х1 |
| 21. |  | Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации |  | 3.4.4 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х1 |
| 22. |  | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала |  | 3.4.5 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х1 |
| 23. |  | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности | Субъекты электроэнерге- тики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил | Без утвержденной формы предоставления информации | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (если иная периодичность не установлена планом мероприятий) | Наличие невыполненных мероприятий, срок исполнения которых приходится на оцениваемый период либо ранее: X - количество невыполненных мероприятий, штук | Х1 |
| 24. | Противоава- рийная и аварийно- восстанови- тельная деятельность | Замечания по комплектации, хранению и техническому состоянию оборудования аварийного запаса и оборудования и приспособлений, предназначенных для проведения аварийно- восстановительных работ | Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора либо его территориальный орган (далее - орган федерального государственного энергетического надзора), подведомственные организации Министерства энергетики Российской Федерации или привлеченные ими экспертные организации | Результаты проверок органом федерального государственного энергетического надзора, а также подведомственными организациями Министерства энергетики Российской Федерации или привлеченными ими экспертными организациями | Без утвержденной формы предоставления информации | 20 календарных дней со дня завершения проверки | Наличие замечаний: X - количество замечаний, штук | Х2 |
| 25. |  | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности | Субъекты электроэнерге- тики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил | Без утвержденной формы предоставления информации | Ежемесячно, до 10 числа месяца следующего, за отчетным (если иная периодичность не установлена планом мероприятий) | Наличие невыполненных мероприятий, срок исполнения которых приходится на оцениваемый период либо ранее: X - количество невыполненных мероприятий, штук | Х1 |
|  | Ремонтная деятельность | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом организационных причин аварии в соответствии с таблицей 3 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта: | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода по формуле: |  |
| 26. |  | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств |  | 3.4.7 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х3 |
| 27. |  | Несоблюдение сроков технического обслуживания (далее - ТО) и ремонта оборудования, устройств |  | 3.4.7.1 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х3 |
| 28. |  | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  | 3.4.7.2 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х3 |
| 29. |  | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 3.4.7.3 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х3 |
| 30. |  | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности | Субъекты электроэнерге- тики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил | Без утвержденной формы предоставления информации | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (если иная периодичность не установлена планом мероприятий) | Наличие невыполненных мероприятий, срок исполнения которых приходится на оцениваемый период либо ранее: X - количество невыполненных мероприятий, штук | Х1 |
| 31. | Топливо- обеспечение | Наличие замечаний по техническому состоянию систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | Орган федерального государственного энергетического надзора, подведомственные организации Министерства энергетики Российской Федерации или привлеченные ими экспертные организации | Результаты проверок органом федерального государственного энергетического надзора, а также подведомственными организациями Министерства энергетики Российской Федерации или привлеченными ими экспертными организациями | Без утвержденной формы предоставления информации | 20 календарных дней со дня завершения проверки | Наличие замечаний: X - количество замечаний, штук | Х2 |
| 32. |  | Опробование работы оборудования на резервных видах топлива | Орган федерального государственного энергетического надзора, подведомственные организации Министерства энергетики Российской Федерации или привлеченные ими экспертные организации | Результаты проверок органом федерального государственного энергетического надзора, а также подведомственными организациями Министерства энергетики Российской Федерации или привлеченными ими экспертными организациями | Без утвержденной формы предоставления информации | 20 календарных дней со дня завершения проверки | Наличие замечаний: X - количество замечаний, штук | Х2 |
| 33. |  | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил | Без утвержденной формы предоставления информации | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (если иная периодичность не установлена планом мероприятий) | Наличие невыполненных мероприятий, срок исполнения которых приходится на оцениваемый период либо ранее: X - количество невыполненных мероприятий, штук | Х1 |

Таблица 2. Перечень специализированных индикаторов для групп условий готовности объектов субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии, и порядок их расчета

| N | Группа | Специализированный | Исходные данные для определения специализированного индикатора |  |  |  | Порядок | Установ- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп. | условий | индикатор | Предоставляют | Сведения | Форма представления | Срок представления | расчета | ленная величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Системная надежность | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом учетного признака аварии в соответствии с таблицей 1 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта: | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: |  |
| 1. |  | разделение ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы на части |  | 1.9.1 |  |  | X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 2. |  | выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемой) с переходом на изолированную от ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения |  | 1.9.2 |  |  | X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 3. |  | превышение максимально допустимых перетоков мощности в контролируемом сечении длительностью 1 час и более |  | 1.9.3 |  |  | X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 4. |  | применение графиков временных отключений суммарным объемом 100 МВт и более или прекращение электроснабжения на величину 25 и более процентов общего объема потребления в операционной зоне диспетчерского центра |  | 1.9.4 |  |  | X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 5. |  | внеплановое ограничение выдачи мощности электростанцией на величину 100 МВт и более на срок более одних суток, обусловленное невозможностью использования располагаемой мощности электростанции из-за аварийного отключения линий электропередачи или оборудования электрических сетей |  | 1.9.5 |  |  | X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 6. |  | Наличие аварий с учетным признаком "нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более" | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом учетного признака аварии 1.11 в соответствии с таблицей 1 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 7. |  | Наличие невыполненных в соответствии с утвержденными инвестиционными программами субъекта электроэнергетики мероприятий годового плана ввода в эксплуатацию новых и реконструированных объектов электросетевого хозяйства (с прохождением их комплексного опробования), направленных на снижение рисков нарушения электроснабжения в энергосистемах и энергорайонах, характеризующихся режимом с высокими рисками нарушения электроснабжения | Субъекты электроэнерге- тики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощности) в эксплуатацию в соответствии с приказом Минэнерго России от 05.05.2016 N 380 "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта "ж" пункта 11 | Приложение N 7 к приказу Минэнерго России от 05.05.2016 N 380 | В соответствии с приказом Минэнерго России от 05.05.2016 N 380 | Наличие невыполненных мероприятий, срок исполнения которых приходится на оцениваемый период либо ранее: X - количество невыполненных мероприятий, штук | Х1 |
|  |  |  |  | стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 N 24 , правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах" (зарегистрирован в Минюсте России 09.06.2016 N 42482) (далее - приказ Минэнерго России от 05.05.2016 N 380 ) |  |  |  |  |
| 8. |  | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности | Субъекты электроэнерге- тики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил | Без утвержденной формы предоставления информации | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (если иная периодичность не установлена планом мероприятий) | Наличие невыполненных мероприятий, срок исполнения которых приходится на оцениваемый период либо ранее: X - количество невыполненных мероприятий, штук | Х1 |
|  | Техническое состояние | Рост числа аварий по следующим техническим причинам повреждений оборудования: | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом технических причин аварии в соответствии с таблицей 4 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта: | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода по формуле: X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х3 |
| 9. |  | Нарушение структуры материала |  | 4.1 |  |  |  |  |
| 10. |  | Механический износ, неудовлетворительная смазка |  | 4.2 |  |  |  |  |
| 11. |  | Коррозионный, эрозионный износ |  | 4.6 |  |  |  |  |
| 12. |  | Нарушение герметичности |  | 4.7 |  |  |  |  |
| 13. |  | Нарушение нормального вибросостояния |  | 4.8 |  |  |  |  |
| 14. |  | Нарушение электрической изоляции |  | 4.12 |  |  |  |  |
| 15. |  | Разрушение фундамента, строительных конструкций, ослабление крепления оборудования к фундаменту |  | 4.15 |  |  |  |  |
| 16. |  | Исчерпание ресурса |  | 4.16 |  |  |  |  |
| 17. |  | Загрязнение, попадание инородных предметов |  | 4.17 |  |  |  |  |
| 18. |  | Дефект сварного соединения (шва) |  | 4.18 |  |  |  |  |
| 19. |  | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности | Субъекты электроэнерге- тики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил | Без утвержденной формы предоставления информации | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (если иная периодичность не установлена планом мероприятий) | Наличие невыполненных мероприятий, срок исполнения которых приходится на оцениваемый период либо ранее: X - количество невыполненных мероприятий, штук | Х1 |
| 20. | Персонал | Наличие несчастных случаев с персоналом объектов со смертельным исходом | Субъекты электроэнерге- тики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | Оперативные данные по несчастному случаю на производстве в соответствии с Перечнем предоставляемой субъектами электроэнергетики информации | Приложение N 47 к Перечню предоставляемой субъектами электроэнергетики информации | В соответствии с Перечнем предоставляемой субъектами электроэнергетики информации | Оценка проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: X - количество несчастных случаев со смертельным исходом нарастающим итогом в оцениваемом периоде, штук | Х1 |
| 21. |  | Наличие групповых несчастных случаев на объектах |  |  |  |  | Оценка проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: X - количество групповых несчастных случаев нарастающим итогом в оцениваемом периоде, штук | Х2 |
|  |  | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действий персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом организационных причин аварии в соответствии с таблицей 3 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта: | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода по формуле: |  |
| 22. |  | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала |  | 3.4.1 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х1 |
| 23. |  | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации |  | 3.4.2 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х1 |
| 24. |  | Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации |  | 3.4.4 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х1 |
| 25. |  | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала |  | 3.4.5 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х1 |
| 26. |  | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности | Субъекты электроэнерге- тики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил | Без утвержденной формы предоставления информации | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (если иная периодичность не установлена планом мероприятий) | Наличие невыполненных мероприятий, срок исполнения которых приходится на оцениваемый период либо ранее: X - количество невыполненных мероприятий, штук | Х1 |
| 27. | Противоава- рийная и аварийно- восстанови- тельная деятельность | Время устранения нарушения электроснабжения при аварии для объектов электросетевого комплекса более 24 часов | Подведомственное Министерству энергетики Российской Федерации государственное бюджетное учреждение | По данным контроля уровня надежности оказания услуг сетевыми организациями в соответствии с Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг , утвержденным постановлением | Без утвержденной формы предоставления информации | Ежемесячно, до 28 числа месяца, следующего за отчетным | X - время устранения нарушения электроснабжения при аварии в оцениваемом периоде, часов | Х24 |
|  |  |  |  | Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1220 "Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 5, ст.524; 2017, N 23, ст.3320), сбора оперативной информации в соответствии с пунктами 1.8 , 1.10 - 1.12 Перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации |  |  |  |  |
| 28. |  | Замечания по комплектации, хранению и техническому состоянию оборудования аварийного запаса и оборудования и приспособлений, предназначенных для проведения аварийно- восстановительных работ | Орган федерального государственного энергетического надзора, подведомственные организации Министерства энергетики Российской Федерации или привлеченные ими экспертные организации | Результаты проверок органом федерального государственного энергетического надзора, а также подведомственными организациями Министерства энергетики Российской Федерации или привлеченными ими экспертными организациями | Без утвержденной формы предоставления информации | 20 календарных дней со дня завершения проверки | Наличие замечаний: X - количество замечаний, штук | Х2 |
| 29. |  | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил | Без утвержденной формы предоставления информации | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (если иная периодичность не установлена планом мероприятий) | Наличие невыполненных мероприятий, срок исполнения которых приходится на оцениваемый период либо ранее: X - количество невыполненных мероприятий, штук | Х1 |
|  | Ремонтная деятельность | Рост числа аварий, причинами возникновения и (или) развития которых явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом организационных причин аварии в соответствии с таблицей 3 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта: | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода по формуле: |  |
| 30. |  | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств |  | 3.4.7 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х3 |
| 31. |  | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  | 3.4.7.1 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х3 |
| 32. |  | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  | 3.4.7.2 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х3 |
| 33. |  | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | 3.4.7.3 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х3 |
| 34. |  | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил | Без утвержденной формы предоставления информации | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (если иная периодичность не установлена планом мероприятий) | Наличие невыполненных мероприятий, срок исполнения которых приходится на оцениваемый период либо ранее: X - количество невыполненных мероприятий, штук | Х1 |
| 35. | Передача энергии | Наличие аварий с учетным признаком "массовые отключения или повреждения объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 6-35 кВ), вызванные неблагоприятными природными явлениями, если они привели к прекращению электроснабжения потребителей общей численностью 200 тысяч человек и более" | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом учетного признака аварии 1.8 в соответствии с таблицей 1 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 36. |  | Наличие аварий с учетным признаком "отключение объектов электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), генерирующего оборудования мощностью 100 МВт и более на 2 и более объектах электроэнергетики, вызвавшее прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более, продолжительностью 30 минут и более" | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом учетного признака аварии 1.10 в соответствии с таблицей 1 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 37. |  | Наличие аварий с учетным признаком "нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более" | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом учетного признака аварии 1.11 в соответствии с таблицей 1 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 38. |  | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности | Субъекты электроэнергетики, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил | Без утвержденной формы предоставления информации | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (если иная периодичность не установлена планом мероприятий) | Наличие невыполненных мероприятий, срок исполнения которых приходится на оцениваемый период либо ранее: X - количество невыполненных мероприятий, штук | Х1 |

Таблица 3. Перечень специализированных индикаторов для групп условий готовности объектов субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и порядок их расчета

| N | Группа | Специализированный | Исходные данные для определения специализированного индикатора |  |  |  | Порядок | Установ- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп. | условий | индикатор | Предоставляют | Сведения | Форма представления | Срок представления | расчета | ленная величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Системная надежность | Отключение генерирующего оборудования или объекта электросетевого хозяйства, приводящее к снижению надежности ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, при возникновении следующего события: | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом учетного признака аварии в соответствии с таблицей 1 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта: | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: |  |
| 1. |  | разделение ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы на части |  | 1.9.1 |  |  | X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 2. |  | выделение энергорайона, включающего в себя электростанцию (электростанции) установленной мощностью 25 МВт и более (при отключении всех электрических связей с ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемой) с переходом на изолированную от ЕЭС России или технологически изолированной территориальной энергосистемы работу, за исключением случаев успешного повторного включения в работу линий электропередачи или электротехнического оборудования действием устройств автоматического повторного включения |  | 1.9.2 |  |  | X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 3. |  | превышение максимально допустимых перетоков мощности в контролируемом сечении длительностью 1 час и более |  | 1.9.3 |  |  | X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 4. |  | применение графиков временных отключений суммарным объемом 100 МВт и более или прекращение электроснабжения на величину 25 и более процентов общего объема потребления в операционной зоне диспетчерского центра |  | 1.9.4 |  |  | X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 5. |  | внеплановое ограничение выдачи мощности электростанцией на величину 100 МВт и более на срок более одних суток, обусловленное невозможностью использования располагаемой мощности электростанции из-за аварийного отключения линий электропередачи или оборудования электрических сетей |  | 1.9.5 |  |  | X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 6. |  | Нарушение работы средств диспетчерского и технологического управления, приводящее к одному из следующих случаев потери связи между диспетчерским центром субъекта оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике и объектом электроэнергетики или энергопринимающей установкой продолжительностью 1 час и более: полная потеря диспетчерской связи и дистанционного управления объектом электроэнергетики; полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи телеметрической информации; полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи или приема управляющих воздействий режимной и (или) противоаварийной автоматики | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом учетного признака аварии 1.13 в соответствии с таблицей 1 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 7. |  | Наличие аварий с учетным признаком "нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более" | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом учетного признака аварии 1.11 в соответствии с таблицей 1 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: X - суммарное количество аварий за оцениваемый период, штук | Х1 |
| 8. |  | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил | Без утвержденной формы предоставления информации | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (если иная периодичность не установлена планом мероприятий) | Наличие невыполненных мероприятий, срок исполнения которых приходится на оцениваемый период либо ранее: X - количество невыполненных мероприятий, штук | Х1 |
| 9. | Персонал | Наличие несчастных случаев с персоналом объектов со смертельным исходом | Субъекты оперативно- диспетчер- ского управления в электроэнергетике | Оперативные данные по несчастному случаю на производстве в соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Приложение N 47 к Перечню предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | В соответствии с Перечнем предостав- ляемой субъектами электроэнер- гетики информации | Оценка проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: X - количество несчастных случаев со смертельным исходом нарастающим итогом в оцениваемом периоде, штук | Х1 |
| 10. |  | Наличие групповых несчастных случаев на объектах |  |  |  |  | Оценка проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода: X - количество групповых несчастных случаев нарастающим итогом в оцениваемом периоде, штук | Х2 |
|  |  | Рост числа аварий по причине ошибочных или неправильных действия персонала субъекта электроэнергетики по следующим признакам организационных причин аварий: | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Данные об авариях в электроэнергетике, систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике в соответствии с Правилами расследования , с кодом организационных причин аварии в соответствии с таблицей 3 приложения N 2 к Порядку с указанием наименования субъекта электроэнергетики, на объектах которого произошли указанные аварии, и наименования соответствующего объекта: | Без утвержденной формы предоставления информации или по рекомендуемому образцу в соответствии с приложением N 6 к настоящей методике | Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным. При завершении расследования причин аварий после предоставления сведений за отчетный месяц сведения об аварии вносятся в показатели в следующем месяце с корректировкой показателей за месяц, в котором произошла авария | Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого периода по формуле: |  |
| 11. |  | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала |  | 3.4.1 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х1 |
| 12. |  | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации |  | 3.4.2 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х1 |
| 13. |  | Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации |  | 3.4.4 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х1 |
| 14. |  | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) руководящего персонала |  | 3.4.5 |  |  | X = Х2 - X1, где: X1 - суммарное количество аварий за прошлый оцениваемый период, штук; Х2 - суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук | Х1 |
| 15. |  | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил | Без утвержденной формы предоставления информации | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (если иная периодичность не установлена планом мероприятий) | Наличие невыполненных мероприятий, срок исполнения которых приходится на оцениваемый период либо ранее: X - количество невыполненных мероприятий, штук | Х1 |
| 16. | Противо- аварийная и аварийно- восстано- вительная деятель- ность | Замечания по комплектации, хранению и техническому состоянию оборудования аварийного запаса и оборудования и приспособлений, предназначенных для проведения аварийно- восстановительных работ | Орган федерального государственного энергетического надзора, подведомственные организации Министерства энергетики Российской Федерации или привлеченные ими экспертные организации | Результаты проверок органом федерального государственного энергетического надзора, а также подведомственными организациями Министерства энергетики Российской Федерации или привлеченными ими экспертными организациями | Без утвержденной формы предоставления информации | 20 календарных дней со дня завершения проверки | Наличие замечаний: X - количество замечаний, штук | Х2 |
| 17. |  | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил | Без утвержденной формы предоставления информации | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (если иная периодичность не установлена планом мероприятий) | Наличие невыполненных мероприятий, срок исполнения которых приходится на оцениваемый период либо ранее: X - количество невыполненных мероприятий, штук | Х1 |
| 18. | Оперативно- диспетчер- ское управление | Время работы ЕЭС с частотой, соответствующей нормальному уровню, установленному ГОСТ | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Сведения по регулированию частоты в ЕЭС в соответствии с Перечнем предоставляемой субъектами электроэнергетики информации | Без утвержденной формы предоставления информации | В соответствии с Перечнем предоставляемой субъектами электроэнергетики информации | Наличие по вине диспетчерских центров отклонений фактического значения частоты электрического тока в ЕЭС России за предельно допустимые в соответствии с ГОСТ Р 55890-2013 "Единая энергетическая система и изолированно | Х0,4 > 5 мин Х0,2 > 72 мин |
|  |  |  |  |  |  |  | работающие энергосистемы. Оперативно- диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности. Нормы и требования" , утвержденным и введенным в действие Приказом Росстандарта от 05.12.2013 N 2164-ст (Стандартин- форм, 2014). Значения за период 24 часов с момента возникновения отклонения, где: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Х0,4 - длительность отклонения частоты за предельно допустимое значение 50,00±0,4 Гц, минут; Х0,2 - длительность отклонения частоты за нормально допустимое значение 50,00±0,2 Гц, но не превышающие предельно допустимые значения 50,00±0,4 Гц, минут |  |
| 19. |  | Наличие невыполненных мероприятий по обеспечению выполнения условия готовности субъектом электроэнергетики (уровень готовности "Не готов" или "Готов с условиями") по итогам последней оценки готовности | Субъекты оперативно- диспетчерского управления в электроэнергетике | Отчет о выполнении мероприятий в соответствии с пунктами 17 и 18 Правил . | Без утвержденной формы предоставления информации | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (если иная периодичность не установлена планом мероприятий) | Наличие невыполненных мероприятий, срок исполнения которых приходится на оцениваемый период либо ранее: X - количество невыполненных мероприятий, штук | Х1 |

Приложение N 5

к методике проведения оценки готовности

субъектов электроэнергетики к работе в

отопительный сезон, утвержденной

приказом Минэнерго России

от 27 декабря 2017 года N 1233

рекомендуемый образец

СВЕДЕНИЯ

о несоблюдении нормативного времени включения в сеть генерирующего оборудования и случаях неучастия (участия несоответствующего техническим требованиям к генерирующему оборудованию участников оптового рынка) генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты и гидроэлектростанций в автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности

| Отчетный период: |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (отчетный месяц) |  |  |  |

Таблица 1. Несоблюдение нормативного времени включения в сеть генерирующего оборудования

| Наименование субъекта электроэнергетики | Наименование объекта* | Станционный номер агрегата (номера агрегатов) | Дата регистрации нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

_________________

* Указывается в соответствии с

пунктом 1.4 методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон .

Таблица 2. Неучастие (участие несоответствующее техническим требованиям к генерирующему оборудованию участников оптового рынка) генерирующего оборудования объектов электроэнергетики в общем первичном регулировании частоты и гидроэлектростанций в автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности

| Наименование субъекта электроэнергетики | Наименование объекта* | Диспетчерское наименование генерирующего оборудования | Дата регистрации факта невыполнения требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

_________________

* Указывается в соответствии с

пунктом 1.4 методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон .

Приложение N 6

к методике проведения оценки готовности

субъектов электроэнергетики к работе в

отопительный сезон, утвержденной

приказом Минэнерго России

от 27 декабря 2017 года N 1233

рекомендуемый образец

ДАННЫЕ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ,

систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно-диспетчерского управления

| Отчетный период: |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (отчетный месяц) |  |  |  |

Таблица 1. Перечень противоаварийных мероприятий, не выполненных в установленный срок

| Наименование субъекта электроэнер- гетики | Наименование объекта* | Дата возник- новения аварии** | Номер акта расследования, предписания | Наименование мероприятия | Установленный актом расследования срок | Причина невыполнения и принятые меры | Планируемый срок выполнения | Решение уполномоченного органа государственного энергетического надзора о переносе срока выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | исполнения*** |  |  | Решение, установленный срок выполнения | Дата и номер документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

_________________

* Указывается в соответствии с

пунктом 1.4 методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон .

** По авариям, которые классифицированы в соответствии с

пунктом 4 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике , утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст.7385; 2016, N 25, ст.3808; 2017 N 23, ст.3320) (далее - Правила расследования).

*** в соответствии с требованиями

Правил расследования .

Таблица 2. Сведения об авариях в электроэнергетике по учетным и классификационным признакам

| Наименование субъекта | Наименование объекта* | Учетные признаки аварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технические причины повреждения оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организационные причины аварий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электро- энергетики |  | 1.2 | 1.3.1 | 1.3.2 | 1.3.3 | 1.8 | 1.9.1 | 1.9.2 | 1.9.3 | 1.9.4 | 1.9.5 | 1.10 | 1.11 | 1.13 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.12 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.7 | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 |

_________________

* Указывается в соответствии с пунктом 1.4 методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон.

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

Официальный интернет-портал

правовой информации

www.pravo.gov.ru, 14.02.2018,

N 0001201802140017

Об утверждении методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")